Technická specifikace poptávaného zařízení

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE | Skutečná hodnota technického parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Horkovzdušný sterilizátor pro oddělení klinické biochemie |  |  |  |
| Účel použití: Horkovzdušný sterilizátor pro sterilizaci a sušení laboratorního skla a vybavení na oddělení klinické biochemie. |  |  |  |
| Objem komory min. 108 l | min. 108 l |  |  |
| Sterilizátor musí být možné umístit na desku stolu o rozměrech: šířka: 900 mm, hloubka: 600 mm. Max. rozměr sterilizátoru: šířka: max. 900 mm, hloubka: max. 710 mm, kdy rozpětí nožiček sterilizátoru musí být do hloubky max. 600 mm v souladu s rozměrem desky stolu, výška: max. 1 500 mm | šířka: max. 900 mm, hloubka: max. 710 mm, rozpětí nožiček do hloubky max. 600 mm, výška: max. 1 500 mm |  |  |
| Min. 3 police | min. 3 police |  |  |
| Min. teplota 30°C, max. teplota alespoň 250 °C | min. teplota 30°C, max. teplota min. 250 °C |  |  |
| Vhodné pro sušení skla a dalšího laboratorního vybavení |  |  |  |
| Vnitřní opláštění i police celonerezové (odolné vůči korozi) |  |  |  |
| Nucená cirkulace vzduchu |  |  |  |
| Digitální ovládání |  |  |  |
| Možnost nastavení minimálně: teploty, času, rychlosti nástupu teploty |  |  |  |
| Možnost nastavení a uložení min. 2 programů sušení | min. 2 programy sušení |  |  |
| Autodiagnostika vč. kontinuální elektronické kontroly jednotlivých pracovních fází |  |  |  |
| Alarm při přehřátí |  |  |  |

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE | Skutečná hodnota technického parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Horkovzdušný sterilizátor pro oddělení lékařské mikrobiologie |  |  |  |
| Účel použití: Horkovzdušný sterilizátor pro sterilizaci a sušení laboratorního skla a vybavení na oddělení lékařské mikrobiologie. |  |  |  |
| Objem komory min. 160 l | min. 160 l |  |  |
| Min. 3 police | min. 3 police |  |  |
| Min. teplota 30°C, max. teplota alespoň 250 °C | Min. teplota 30°C, max. teplota min. 250 °C |  |  |
| Vhodné pro sušení skla a dalšího laboratorního vybavení |  |  |  |
| Vnitřní opláštění i police celonerezové (odolné vůči korozi) |  |  |  |
| Nucená cirkulace vzduchu |  |  |  |
| Digitální ovládání |  |  |  |
| Možnost nastavení minimálně: teploty, času, rychlosti nástupu teploty |  |  |  |
| Možnost nastavení a uložení min. 2 programů sušení | Min. 2 programy sušení |  |  |
| Autodiagnostika vč. kontinuální elektronické kontroly jednotlivých pracovních fází |  |  |  |
| Alarm při přehřátí |  |  |  |