Technická specifikace poptávaného zařízení

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE | Skutečná hodnota technického parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Hemodynamický monitor |  |  |  |
| Účel použití: Přístroj pro monitorování a měření srdečního výdeje a dalších hemodynamických parametrů pro pacienty v rámci perioperační, resuscitační a intenzivní péče. |  |  |  |
| Certifikováno jako zdravotnický prostředek |  |  |  |
| Monitor |  |  |  |
| Monitorace pomocí snímače připojeného k arteriální lince bez ohledu na umístění arteriální kanyly/katetru s kontinuální analýzou kontury pulsu. |  |  |  |
| Barevná dotyková obrazovka min. 8". | Min. 8" |  |  |
| Přístroj musí měřit min.: |  |  |  |
| - COtrend/Cal - Srdeční výdej trendový/kalibrovaný |  |  |  |
| - CItrend/Cal - Index srdečního výdeje trendový/kalibrovaný |  |  |  |
| - dPmx - Index kontraktility levé srdeční komory |  |  |  |
| - SV - Tepový objem |  |  |  |
| - SVI - Index tepového objemu |  |  |  |
| - SVR - Systémová vaskulární rezistence |  |  |  |
| - SVRI - Index systémové vaskulární rezistence |  |  |  |
| - SVV - Změna tepového objemu |  |  |  |
| - PPV - Změna tlaku tepu |  |  |  |
| - CPO - Srdeční výkon |  |  |  |
| - CPI - Index výkonu srdečního výdeje |  |  |  |
| Možnost rozšíření o modul pro neinvazivní monitoring jaterních funkcí |  |  |  |
| Výstupy LAN, USB |  |  |  |
| Software v českém jazyce |  |  |  |
| PiCCO modul |  |  |  |
| Modul pro měření pomocí transpulmonární termodiluce k nespojitému stanovení srdečního výdeje a intravaskulárních a extravaskulárních objemů tekutin v kombinaci s kontinuální analýzou kontury pulzu |  |  |  |
| Kalibrace pomocí transpulmonální termodiluce fyziologickým roztokem pro minimální zátěž pacientů |  |  |  |
| Monitorace pomocí arteriálního katetru se 4 možnostmi arteriálního přístupu (radiální, brachiální, axilární, femorální) |  |  |  |
| Přístroj musí měřit min.: |  |  |  |
| - COpc - Srdeční výdej, kontura pulzu |  |  |  |
| - CIpc - Index srdečního výdeje, kontura pulzu |  |  |  |
| - tdCO - Srdeční výdej, transpulmonární |  |  |  |
| - tdCI - Srdeční index, transpulmonární |  |  |  |
| - GEDV - Celkový end-diastolický objem |  |  |  |
| - GEDI - Celkový end-diastolický objem indexovaný |  |  |  |
| - EVLW - Extravaskulární tekutina v plicích |  |  |  |
| - ELWI - Index extravaskulární tekutiny v plicích |  |  |  |
| - GEF - Globální ejekční frakce |  |  |  |
| - PVPI - Index plicní vaskulární permeability |  |  |  |
| - CFI - Index srdeční funkce |  |  |  |
| - ITBV - Intrathorakální objem krve |  |  |  |
| - ITBI- Intrathorakální objem krve indexovaný |  |  |  |
| - SV - Tepový objem |  |  |  |
| - SVI - Index tepového objemu |  |  |  |
| - SVR - Systémová vaskulární rezistence |  |  |  |
| - SVRI - Index systémové vaskulární rezistence |  |  |  |
| - SVV - Změna tepového objemu |  |  |  |
| - PPV - Změna tlaku tepu |  |  |  |
| - CPO - Srdeční výkon |  |  |  |
| - CPI - Index výkonu srdečního výdeje |  |  |  |