Příloha č. 5a – specifikace předmětu plnění

Tromboelastograf

Přístroj pro POCT akutní diagnostiku poruch hemostázy. Umožňuje pořízení globálního profilu hemostázy, rychlou diagnostiku funkce fibrinogenu, krevních destiček, fibrinolýzy, heparinu a dalších koagulačních parametrů.

Plně automatický tromboelastograf

Přístroj vhodný pro použití v režimu POCT: kompaktní konstrukce, snadno přenosný, odolný vůči vibracím a otřesům

Uzavřený systém bezpečný proti přenosu infekce: automatické dávkování vzorku přímo z uzavřené zkumavky – bez nutnosti pipetování nebo jiného manuálního dávkování vzorku

Alespoň 4 - kanálový systém: umožňuje provádět 4 vyšetření paralelně/současně

Mechanický princip detekce: klinicky ověřená mechanická detekce změny viskoelasticity krve mezi navzájem pohybujícími se stěnami (simulace proudící krve)

Vyšetření z plné krve (např. citrátová krev)

Kompletní profil hemostázy z jednoho měření

Jednoduché ovládání pomocí dotykového displeje

Intuitivní software pro komfortní řízení přístroje, ukládání, zpracování a export výsledků

Obsahuje čtečku čárových kódů

Umožňuje připojení tiskárny

Dostupnost kontrolního materiálu pro kontrolu kvality (QC)

Možnost připojení k informačnímu systému (LIS/NIS)

Plnění předmětu zakázky bude zahrnovat:

•	zajištění dopravy všech položek dodávky do místa plnění,

•	instalaci všech položek dodávky v místě plnění a montáž (ustavení, sestavení a propojení položek dodávky, napojení na zdroje)

      - •	uvedení všech položek dodávky do plného provozu zahrnující:  odzkoušení a ověření správné funkčnosti, případně seřízení, předvedení plné funkčnosti, provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení dle pokynů výrobce, doložení příslušných atestů, certifikátů, prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a příslušnými prováděcími předpisy, harmonizovaným českým technickým normám a ostatním ČSN a jejich předání zadavateli v českém jazyce; provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu.

Součástí dodávky bude uživatelský manuál a dokumentace ke zboží v českém jazyce (tištěná i digitální podoba) a prohlášení o shodě.