Zabezpečení vstupu do sítě na perimetru

Základní parametry požadovaného řešení – Next-Generation Firewall

Předmětem veřejné zakázky je dodávka řešení Next-Generation Firewall typu hardware appliance, včetně instalace, konfigurace a montáže v prostředí zadavatele.

Administrace řešení musí být umožněna přes webové rozhraní s podporou textového rozhraní tzv. „cli“. Součástí dodávky musí být veškeré licence pro zajištění požadovaných funkcí. Kompletní řešení se musí skládat ze dvou fyzických zařízení (hardware appliance) zajišťující funkcionalitu vysoké dostupnosti (Active-Passive) a to bez dalších licenčních nákladů (přípustné jsou pouze náklady na hardware). Nabízené řešení musí podporovat hardware akceleraci skrze dedikovaný čip (nezávislý na standardním procesoru).

Nabízené řešení musí obsahovat podporu od výrobce 24/7/365, záruku na hardware a licenci na dodané řešení po dobu 5 let.

Vyžadované funkce nabízeného řešení

ZÁKLADNÍ

Požadavek

Stavové filtrování paketů.

Překlady komunikace (příchozí / odchozí).

Podpora funkcionality typu SD-WAN (včetně funkce rozkládání zátěže mezi primární a záložní internetovou linku a WAN failover na základě dostupnosti WAN konektivity).

Montáž do standardních 19" skříní (rack).

Plná administrace pouze přes webové rozhraní (bez nutnosti použít textové rozhraní typu telnet/ ssh konzole).

Propojení a využívání Active Directory.

Podpora přihlášení uživatelů (bezagentového) - nezávislé na portu komunikace.

DHCP server a DNS Forwarder pro konkrétní sítě.

Možnost automatické zálohy systému a v případě potřeby kompletní obnovy konfigurace nahráním ze zálohy.

Šifrování záloh (vynucené).

Logování a rozšířený reporting (vč. statistik uživatelských aktivit).

Podpora vrácení se na předchozí verzi software (po aktualizaci na novou verzi systému).

Vlastní API rozhraní pro propojení s dalšími interními nástroji.

Licenčně neomezený počet uživatelů a internetových domén.

PROAKTIVNÍ OCHRANA PERIMETRU

Požadavek

IDS / IPS filtr nastavitelný na konkrétní komunikaci (pravidla firewall).

Možnost vytvářet vlastní IPS pravidla.

Blokování komunikace C&C a typu Botnet a možnost specifikace výjimek.

Identifikování kompromitovaného systému na základě C&C komunikace.

Aplikační kontrola (blokování konkrétních aplikací z pravidelně aktualizovaného seznamu výrobce).

Logování a reportování.

VPN – VZDÁLENÉ PŘÍSTUPY

Požadavek

IPSEC – propojení vzdálených lokalit, včetně podpory IKEv2.

SSL VPN i IPSEC – připojení vzdálených PC.

SSL VPN - odlišný certifikát / uživatel.

Možnost vzdálené instalace VPN klienta.

Zobrazení aktuálně připojených uživatelů v GUI.

Licenčně neomezený počet VPN tunelů, připojených uživatelů a přenosu dat.

Neomezený počet SSL VPN a IPSEC klientů v ceně.

Logování a reportování.

OCHRANA PŘÍSTUPŮ NA INTERNET

Požadavek

Filtrování HTTP, HTTPS a FTP.

SSL / TLS skenování (neomezené jen na HTTPS protokol).

Ochrana skenováním antimalware.

URL filtrování (min. 75+ kategorií).

Blokování datových typů na základě přípony souboru a MIME hlavičky.

Propojení s Active Directory.

Možnost definovat výjimky (minimálně na zdrojové IP, cílové IP a webové stránky).

Podpora platnosti pravidel pouze ve specifikovaný čas.

Pravidla musí být možno specifikovat na skupinu / uživatele z Active Directory.

Podpora Sandboxingu.

Logování a reportování.

REVERZNÍ PROXY PRO OCHRANU INTERNÍCH WEBOVÝCH SERVERŮ A APLIKACÍ

Požadavek

Ochrana skenováním antimalware motorem.

Filtrování HTTP a HTTPS komunikace.

Automatické přesměrování HTTP komunikace na HTTPS.

Podpora nahrávání vlastních certifikátů pro jednotlivé virtuální servery.

Možnost monitorovat nebo blokovat (odmítnout) komunikaci.

Přeposílání originální hlavičky (pro zobrazení skutečných zdrojů komunikace na cílovém serveru).

Podpora zabezpečení koncových aplikací vytvářením přihlašovacích formulářů navázaných na Active Directory.

Ochrana proti útokům na aplikace.

Ochrana proti podvržení cookies (podepisování).

Blokování komunikace na základě reputační služby výrobce.

Blokování útoků typu SQL injection.

Možnost specifikace výjimek.

Logování a reportování.

OCHRANA EMAILOVÉ KOMUNIKACE (SMTP)

Požadavek

Skenování odchozího i příchozího provozu.

Podpora neomezeného množství domén.

Možnost profilů nastavení pro každou doménu.

Funkce Relay nastavitelná na konkrétní doménu (na jakou IP adresu mail serveru se emaily doručí).

Skenování příloh emailů.

Ochrana skenováním antimalware motorem.

Sandboxing.

Blokace příloh dle typu souborů na základě MIME hlaviček.

Možnost blokace šifrovaných příloh.

Ochrana proti spamům / phishing emailům.

Greylisting.

Ověření adresy příjemce z emailového serveru na úrovni SMTP dotazu.

Blokace na základě SPF a RBL.

Kontrola DKIM příchozích emailů a podepisování DKIM odchozích emailů.

Blokování emailů na základě reputační služby výrobce.

Ochrana proti DoS útokům.

Nastavitelná a vynutitelná TLS komunikace pro konkrétní SMTP servery.

Volitelný TLS certifikát pro SMTP službu.

Šifrování odchozích emailů (nastavitelné a volitelné).

Kontrola emailové fronty ze stejného webového rozhraní.

Emailová karanténa uložená přímo na zařízení bez nutnosti využívat externích služeb (další server, externí databáze apod.).

Náhled uživatele do karantény pomocí GUI „uživatelského portálu“ (jen pro emaily konkrétního uživatele) a možnost uvolnění spamů.

Možnost specifikace výjimek minimálně v rozsahu odesílatel, příjemce, zdrojová IP adresa.

Logování a prohledávání logů min. na úrovni: Odesílatel, Příjemce, Předmět.

Logování a reportování.

MOŽNOST ROZŠÍŘENÍ O SPRÁVU WiFi

Řešení musí být rozšiřitelné o správu WiFi zařízení (vše od stejného výrobce) a nesmí k tomu vyžadovat žádnou další licenci (pokud ano musí být součástí nabídky pro neomezený počet WiFi AP a neomezené funkcionality, které řešení v této kategorii poskytuje). Řešení musí být kompatibilní se současně provozovanými AP (APX 320).

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY A PROPUSTNOSTI DEKLAROVANÉ VÝROBCEM

| Požadavek |  |
| --- | --- |
| Hardware akcelerace | například pomocí ASIC čipu |
| Active / Passive cluster | 2 fyzická zařízení |

| Propustnost | Hodnota |
| --- | --- |
| Firewall | > 55Gbps |
| IPSEC VPN | >30 Gbps |
| IPS | >13 Gbps |
| Firewall IMIX | >25 Gbps |
| Latence | <5 µs |
| Konkurenční spojení | >10 miliónů |
| Nová spojení / sekunda | >150000 |

REFERENCE A PROFESNÍ KVALIFIKACE

Seznam referencí

V rámci VZ dodavatel předloží seznam min. 3 významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, jejichž hodnota je stejná nebo vyšší než nabídková cena řešení a předmět je stejného charakteru (od stejného výrobce) jako předmět zadávacího řízení. Seznam musí obsahovat identifikaci objednatele, kontaktní osobu, cenu řešení bez DPH (potvrzení, že cena splňuje kritéria kvalifikace) a uvedení doby poskytnutí.

Technická kvalifikace

Dodavatel prokáže kvalifikaci předložením profesního životopisu, alespoň jednoho technika, který se bude podílet na plnění této zakázky, jenž musí mít prokazatelnou praxi s nabízeným produktem více než 3 roky (což prokáže odborným certifikátem od výrobce pro nabízený produkt, který je starší než 3 roky). Profesní životopis bude obsahovat alespoň následující údaje:

  - Jméno a příjmení technika

  - Popis funkce technika na plnění veřejné zakázky

  - Přehled profesní praxe vztahující se k nabízenému řešení

  - Přehled získaných osvědčení a certifikací