# MINIMÁLNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

na dodávky zadané mimo režim zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

– veřejná zakázka malého rozsahu

- elektromobil Nemocnice Strakonice, a.s.

- Zadavatel		Nemocnice Strakonice, a.s.

- Sídlo:				Radomyšlská 336, 386 29  Strakonice

- IČ:					260 95 181

DIČ:				CZ699005400

- statutární zástupce: 	MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva

- a

- Ing. Jiří Švec, člen představenstva

- Kontaktní osobou je Ing. Karel Matas, MBA

- (email: matas@nemst.cz, tel. +420 728 784 906).

# Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je podání cenové nabídky pro areál NS, a.s. na pořízení:

1ks elektromobil užitkový Nemocnice Strakonice, a.s.

- Minimální technické parametry pro elektromobil s uzavřenou nástavbou VAN:

| základní technické parametry | požadovaný parametr | ANO (splnění parametru) /NE, popř. uveďte skutečnou hodnotu |
| --- | --- | --- |
| Kategorie vozidla | N1 |  |
| Výkon motoru | min. 10 kW |  |
| Maximální rychlost | min. 35 km/h |  |
| Dojezd ( dle normy WLTP) | min. 80 km |  |
| Homologace EC certificate of comformity N1 s celoevropskou platností | ano |  |
| Certifikát výrobce dle normy ISO 9001 | ano |  |
| AVAS systém | ano |  |
| Kapacita baterií | min. 10 kWh |  |
| Pracovní napětí | nim. 48 V |  |
| Typ baterií | Lithium-železo-fosfátová prémiová trakční baterie |  |
| Zdroj napájení | 230 V |  |
| Doba nabíjení | max. 8 hodin |  |
| Rekuperace | ano |  |
| Nabíječka | integrovaná, se zápisem historie nabíjení |  |
| Délka nabíjecího kabelu | min. 5 m |  |
| Brzdy | nezávislé, dvouokruhové s ruční brzdou |  |
| Přední náprava | nezávislé zavěšení kol (teleskopická vzpěra a spodní trojúhelníkové rameno) |  |
| Kabina | Uzavřená, bezpečnostní, prosklená |  |
| Sedadla | 2x, polohovatelná |  |
| Bezpečnostní pásy | tříbodové bezpečnostní pásy |  |
| Odkládací boční schránky | min. 2 |  |
| Zvuková signalizace | ano |  |
| Vyhřívání čelního skla | ano |  |
| Elektrické topení kabiny | ano |  |
| Posuvná okna | ano |  |
| Stěrače a ostřikovače | ano |  |
| Nástavba VA (3 uzavíratelné nakládací otvory - levá, pravá strana, zadní část) | ano |  |
| Nástavba VA, po otevření rovná podlaha, nadstavba bez ostrých přechodů, aby nedocházelo k protrhávání pytlů | ano |  |
| Nástavba VA, vnitřní prostor opatřen snadno čistitelným, dezinfikovatelným povrchem | ano |  |
| Celoroční pneumatiky | ano |  |
| Délka ložné korby | min. 2 000 mm |  |
| Šířka ložné korby | min. 1 200 mm |  |
| Objem ložné plochy | min. 3 mᶾ |  |
| Délka vozidla | max. 3 750 mm |  |
| Šířka vozidla (bez zpětných zrcátek) | max. 1 400 mm |  |
| Výška vozidla | max. 2 000 mm |  |
| Nakládací výška | max. 800 mm |  |
| Maximální celková hmotnost vozidla | max. 2 200 kg |  |
| Odpružení zadní nápravy | vinuté nebo listové pružiny |  |
| Posilovač řízení | ano |  |
| Tažné zařízení (oko s čepem + koule) | ano |  |
| Centrální zamykání dveří | ano |  |
| Denní LED svícení | ano |  |
| Záruka na vozidlo | min. 24 měsíců |  |
| Záruka na baterie | min. 36 měsíců |  |
| Vozidlo neobsahuje olovo, rtuť, šestimocný chrom a kadmium, s výjimkami uvedenými v příloze II směrnice 2000/53/ES | neobsahuje olovo, rtuť, šestimocný chrom a kadmium, s výjimkami uvedenými v příloze II směrnice 2000/53/ES |  |
| Nové vozidlo | Vozidlo dosud nebylo registrováno v České republice ani v jiném státě, s výjimkou zkušebních či předváděcích účelů (v těchto případech nesmí doba registrace překročit 6 měsíců a zároveň nesmí mít najeto více než 6 000 Km) |  |

Uchazeč je povinen se podrobně seznámit se všemi částmi technické specifikace a všemi v ní obsaženými informacemi.

Zjistí-li uchazeč v technické specifikaci chyby nebo zjevná přepsání, je povinen si toto vyjasnit u zadavatele před podáním nabídky.

Pokud se v technické specifikaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné či lepší řešení. Na tuto skutečnost musí uchazeč ve své nabídce upozornit, popsat tu část, kde toto jiné řešení použil a prokázat vymezením technických parametrů řešení, které použil, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší.