Technická specifikace poptávaného zařízení

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE | Skutečná hodnota technického parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Automatický elektroforetický analyzátor |  |  |  |
| Systém umožňující kompletní automatické provedení a vyhodnocení elektroforézy sérových a močových proteinů a metod imunofixace |  |  |  |
| Všechny fáze elektroforézy musí být prováděny v jediném, samostatně stojícím přístroji a musí na sebe navazovat automaticky bez nutnosti zásahu personálu |  |  |  |
| Analýza minimálně 2 druhů biologických materiálů (krev, moč) | Min. 2 druhy biolog. materiálů |  |  |
| Elektroforetická analýza sérových proteinů na 6 frakcí (β1-β2) |  |  |  |
| Imunofixace s monovalentními antiséry IgG, IgM, IgA, kappa, lambda a volnými řetězci kappa free, lambda free |  |  |  |
| Imunofixace s trivalentními antiséry IgG IgM IgA |  |  |  |
| Imunofixace s pentavalentními antiséry IgG IgM IgA kappa lambda |  |  |  |
| Automatická identifikace zkumavek pomocí čtečky čárových kódu |  |  |  |
| Automatické pipetování ze zkumavky |  |  |  |
| Identifikace antisér a agarózových gelů pomocí čárových kódů, |  |  |  |
| Automatická identifikace nedostatečného množství vzorků a antisér |  |  |  |
| Součástí dodávky bude PC s příslušenstvím (monitorem, klávesnicí a myší) a UPS |  |  |  |
| Součástí dodávky bude SW pro vyhodnocování a správu výsledků a archivaci dat |  |  |  |
| Součástí dodávky je připojení analyzátoru do laboratorního informačního systému OpenLIMS firmy Stapro |  |  |  |
| Dodaná zařízení, přístroje a výrobky musí mít označení CE IVD. |  |  |  |
| Realizované věcné plnění musí vyhovět kvalitativním požadavkům potřebným pro akreditaci klinických laboratorních pracovišť dle ČSN EN ISO 15189. |  |  |  |
| Součástí dodávky musí být veškerý materiál a příslušenství nezbytné pro zahájení provozu (min. kanystry na odpad, pevné masky, stojany,…) |  |  |  |
| Požadavky IT |  |  |  |
| 1. Minimální požadavky na připojení do LAN infrastruktury: |  |  |  |
| připojení dle standardu kompatibilního s 1000BASE-T nebo 100BASE-TX |  |  |  |
| pokud je zařízení připojeno do LAN, nesmí být zároveň připojeno do žádné bezdrátové komunikační sítě |  |  |  |
| 2. Minimální požadavky na bezpečnost komunikační sítě: |  |  |  |
| používání šifrovaných komunikačních protokolů |  |  |  |
| 3. Požadavky na operační systém nebo firmware centrálního prvku/serveru: |  |  |  |
| operační systém nebo firmware musí být podporovaný výrobcem po celou dobu životnosti přístroje, min. do roku 2030 |  |  |  |
| operační systém musí být zajištěn minimálně antivirovou ochranou a pravidelnými aktualizacemi (v případě že se jedná o proprietární „obecně neznámý“ operační systém nebo firmware, pro který neexistuje běžný antivirový SW, uveďte rovněž ANO) |  |  |  |
| 4. Min. požadavky na instalaci a provoz obslužného aplikačního software: |  |  |  |
| znemožnění anonymního přístupu |  |  |  |
| napojení ActiveDirecotry, nebo LDAP |  |  |  |
| uživatelská oprávnění rozdělená do rolí nebo skupin |  |  |  |
| automatické odhlášení při nečinnosti |  |  |  |
| vynucení komplexity hesla |  |  |  |
| logování práce uživatelů a administrátorů |  |  |  |
| pravidelné bezplatné povinné upgrady (min. v případě chyb SW, či jakýchkoliv podobných problémů) |  |  |  |
| 5. Vzdálená správa dodávané technologie |  |  |  |
| vzdálená správa bude umožněna na základě podpisu samostatné smlouvy upravující podmínky přístupu |  |  |  |