Technická specifikace předmětu zakázky

Nabízené materiály pro jednotlivé položky musí splňovat základní technické specifikace a požadavky uvedené níže:

1.1 Stříkačky injekční dvoudílné - 2 ml, 5 ml, 10 ml a 20 ml

- bez PVC, sterilní

- nesmyvatelná, dobře čitelná stupnice

- dokonalá těsnost tuhého, neohybného, nepropustného pístu, bezpečná zarážka pístu, plynulý jeho dojezd bez zpětného chodu

- minimální zbytkový objem – maximálně na úrovni kónusu, plně funkční kompatibilita luer kónusu

- stříkačky se všemi napojujícími se systémy (koncovkami pro aplikaci bez jehly)

1.2  Stříkačky 1ml s integrovanou injekční jehlou pro inzulín I.U.100/1ml

- bez PVC, sterilní, jednotlivě balené

- sterilní balení á 1ks

- dobře čitelná nesmyvatelná stupnice

1.3 Stříkačky 0,5ml  s integrovanou injekční jehlou pro inzulín I.U.100/1ml

- bez PVC, sterilní, jednotlivě balené

- sterilní balení á 1ks

- dobře čitelná nesmyvatelná stupnice

1.4 Stříkačky injekční trojdílné - 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml a 50 ml

- bez PVC, sterilní

- zakončení Luer Lock

- bezlatexový gumový píst

- dobře čitelná nesmyvatelná stupnice

- pro použití v lineárních dávkovačích B.Braun Perfusor space, B.Braun Perfusor compact, Fresenius injektomat Agilia, Fresenius Pilot A2 a Alaris ASENA GH/ GS

1.5 Stříkačky lavážní nesterilní (typ Janett) – 50 ml a 140/160 ml

- bez PVC, nesterilní

- odstupňovaní po 10 ml

- kónus pro katétr

- dobře čitelná nesmyvatelná stupnice

1.6 Stříkačky lavážní sterilní (katétrový typ) – 50 ml, 100ml a 150 ml

- bez PVC, sterilní, trojdílná

- bezlatexový píst, lehký chod pístu, pístová brzda

- dobře čitelná nesmyvatelná stupnice, táhlo pístu s kroužkem

2. Injekční jehly

- tenkostěnná jehla z chromniklové oceli

- hladký povrch, broušený úkos jehly, ostré provedení dobře pronikající kůží

- sterilní

- barevné odlišení dle příslušné normy

Všechny uvedené parametry jsou závazné.