Příloha č. 5/1

Specifikace vozidla – s předním náhonem

Požadavek:								Splnění:  ANO/NE

| Motor minimálně 2.0 TDI 110 kW, diesel |  |
| --- | --- |
| Prodloužený servisní interval (min. 30.000 km) |  |
| Dlouhý rozvor |  |
| Nízká střecha |  |
| Šesti stupňová manuální převodovka |  |
| Posilovač řízení |  |
| Kotoučové brzdy vpředu i vzadu |  |
| Bezpečnostní systém ABS + EDS, ASR, ESP |  |
| Naftové nezávislé topení (bufík) webasto |  |
| Přední mlhová světla |  |
| Nájezdová zadní rampa s pomocným plynokapalinovým pístem |  |
| Počet přepravovaných osob 3 + 5 (3 – kabina řidiče, 5 – v prostoru pro pacienty, z toho jeden ležící) |  |
| Nastavitelný volant |  |
| V kabině řidiče celkem 3 sedačky, řidič + dvousedadlo s opěrkami hlavy a područkou |  |
| Vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce |  |
| Zásuvka 5x12 V v kabině řidiče, 1x u zpětného zrcátka, 4x(před spolujezdcem) se stálým proudem (bez ohledu na zapnuté zapalování), 3x USB zásuvka středový panel |  |
| Airbag řidiče a spolujezdce |  |
| Klimatizace, topení v prostoru řidiče, nezávislé na prostoru pro pacienty (bufík) webasto |  |
| Vnitřní zpětné zrcátko vč. couvací kamery |  |
| El. nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka |  |
| El. stahování postranních předních oken |  |
| Otáčkoměr, tempomat, lapače nečistot (zástěrky) v předu i vzadu. |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním 2x klíč |  |
| Elektrický imobilizér |  |
| Rádio s bluetooth, handsfree |  |
| Polepy celého vozidla dle předlohy zadavatele |  |
| Pevná přepážka mezi kabinou řidiče a ambulantním prostorem s posuvným oknem |  |
| Klimatizace, dostatečný výkon topení a klimatizace v prostoru pro pacienty, nezávislé na kabině řidiče s termostatem 12 V |  |
| Pravé posuvné dveře s integrovaným otevíracím oknem a osvětlením nástupního prostoru |  |
| Prosklení celého prostoru pro pacienty, částečně zneprůhledněný tmavou folií |  |
| Zadní výklopné prosklené dveře, elektrické vyhřívání zadního okna, stěrač + ostřikovač |  |
| Pevná zamykatelná skříňka pro uložení vyhláškou předepsaného materiálu |  |

Příloha č. 5/2

Specifikace sanitní dostavby

Požadavek:								Splnění:

| Výstražné světelné zábleskové zařízení (střecha) 2x předení ,1x zadní , 2x přední maska, 1x přední levý a pravý bok, zvukové zařízení zabudované v přední části vozidla. |  |
| --- | --- |
| Přídavné LED osvětlení osvětlující zadní část vozidla při couvání. Možnost přepnutí přepínačem do stavu trvalého zapnutí. Blikače oranžoné barvy páté zadní dveře. |  |
| Pomocné LED osvětlení ambulantního prostoru, bočních a zadních výklopných dveří s kombinovaným ovládáním přímo ve světle a dveřním spínačem ze dvou stran. Možnost regulace intenzity. |  |
| 2 kusy zásuvek 12 V (trvalé) na levé stěně ambulantního prostoru |  |
| Osvětlení prostoru za vozidlem LED 2ks. |  |
| Střešní obousměrný ventilátor, umístěný v ambulantním prostoru |  |
| Zvuková signalizace mezi ambulantním prostorem a kabinou řidiče (1x spínač v dosahu ležícího pacienta a 1x ve stropě) |  |
| Světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče |  |
| Výklopný nerezový schod pod bočními dveřmi – na 1x sklopený |  |
| Neprůsvitná stahovací roletka na okně v přepážce, ovládaná ze strany řidiče |  |
| Výztuhy karosérie pro uchycení sanitní zástavby |  |
| Vyrovnání podlahy a její obležení protismykovým dezinfikovatelným odolným materiálem |  |
| Obložení stěn a stropu (originál z výroby) plastovým dezinfikovatelným materiálem |  |
| Zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru |  |
| Tepelná a zvuková izolace ambulantního prostoru |  |
| 2x pevné samostatné polohovatelné sedadlo s integrovanou opěrkou hlavy, bezpečnostním pásem, orientace ve směru jízdy |  |
| 1x otočné samostatné sedadlo s integrovanou opěrkou hlavy, loketní opěrkou a polohovatelným opěradlem, s bezpečnostním pásem se zapínáním do uličky, orientace ve směru jízdy. |  |
| Pevný stůl nosítek s nakládací plošinou s nerez lištami, úložným prostorem a přípravou na montáž úchytného systému nosítek |  |
| Příprava pro montáž úchytného systému pojízdného křesla na podlaze u pravého boku ambulantního prostoru vzadu a u zadních dveří |  |
| Nájezdová rampa pro infarktové křeslo, ovládaná jednou osobou, u zadních výklopných dveří rozšířená pokud možno na 620 mm vnitřní světlosti, aby bylo možno nakládat běžné invalidní vozíky |  |
| Madla pro nástup po obou stranách bočních dveří (svisle), na přepážce (vodorovně) a stropní madlo |  |
| Úchyt pro 2 l láhev 02 LIV v přední části zástavby (aby hadička jednorázové masky dosáhla od lahví k horní části lehátka a k jednomu sedadlu), bude používána vždy jen jedna láhev |  |
| Držák na infuzní láhve včetně držáku vaku |  |
| Odpadní koš v ambulantním prostoru |  |
| Hasicí přístroj 2 kg |  |

Příloha č. 5/3

Specifikace transportní techniky

Požadavek:								Splnění:

| Úchytný systém nosítek s montáží na stůl nosítek |  |
| --- | --- |
| Úchytný systém pojízdného křesla s montáží na podlahu vozidla |  |
| Komplet nosítek s odnímatelným podvozkem s polohovací výškou (min. 5 výškových poloh) se sklopnýma nohama, velkým pojezdovými pogumovanými koly + nosítka s polohovatelným podhlavníkem, výklopnými madly na nošení, nožním obloukem, s anatomickou matrací a polštářem, dvěma bezpečnostními pásy + čtyřbodovým ramenním pásovým systémem |  |
| Pojízdné infarktové křeslo, nepolohovatelné, s integrovanou opěrkou hlavy, loketními opěrami, čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojeti vpředu a výklopnými vzadu, ergonomická černá matrace, nosnost křesla min. 250 kg |  |

uvést ANO nebo NE