Příloha č. 3 Výzvy, č. 1 Smlouvy

Technická specifikace vč. cenového souhrnu

Nákup bezpečnostních prvků Firewall pro Nemocnici Tábor, a.s.

Zadavatelem stanovené minimální požadavky na předmět plnění jsou podmínkou zadavatele pro účast ve výběrovém řízení k zakázce 04/05/2025/OBCH „Nákup bezpečnostních prvků Firewall pro Nemocnici Tábor, a.s.“.

Účastník v technické specifikaci vyplní ve sloupci „Požadovaná technická specifikace splněna ANO/ NE“ ANO (splňuje) nebo NE (nesplňuje). Účastník do sloupce „Nabízený produkt, funkce, parametr, poznámka“ uvede nezaměnitelné označení konkrétního produktu (zejména označení názvu včetně typového označení, pokud ho zařízení má), dále účastník v tomto sloupci uvede konkrétní parametr/ hodnotu (velikost, kapacita, rychlost apod.) tak, aby bylo patrné, že nabízený produkt splňuje parametry požadované Zadavatelem a k nabídce přiloží detailní produktové listy nebo dokumentaci (např. „datasheet“ výrobce) v českém nebo anglickém jazyce ze kterých je možno uváděné vlastnosti/parametry ověřit. Zadavatel, níže v tabulce vymezuje buď konkrétní parametr, který musí být plněn s danou hodnotou nebo jinou charakteristikou, nebo vymezuje určitý parametr s minimální nebo maximální hodnotou, kterou nemůže účastník překročit/ podkročit, účastník musí uvést konkrétní hodnotu, kterou má nabízený produkt. V případě potřeby účastník do sloupce uvede také poznámku k technické specifikaci.

Účastník vyplní všechny požadované údaje v cenovém souhrnu.

# Cíl:

Cílem je obnova stávajících dosluhujících bezpečnostních prvků FIREWALL za nové. Dále pak udržení vysoké míry zabezpečení síťového provozu v souladu se Zákonem o kybernetické bezpečnosti.

# Stávající stav:

V současné době provozuje Nemocnice Tábor, a.s. dva hlavní identické Firewally z důvodu vysoké dostupnosti a dále dva menší Firewally pro VPN tunel do svých odloučených lokalit. Provozované modely byly výrobcem ukončeny v rámci jejich životního cyklu a již na ně nebudou vydávány bezpečnostní pravidla (UTM). Pořízení nových technologií je pro nemocnici kriticky nutné, vzhledem k ochraně dat a zabezpečení před kybernetickými hrozbami.

# Nevýhody stávajícího stavu:

Firewally jsou na konci svého životního cyklu. V nemocnici byly nepřetržitě provozovány od roku 2019. Již není možné zakoupit podporu výrobce na HW ani bezpečnostní pravidla (UTM).

# Obecné informace:

Poptávány jsou dva identické hlavní firewally v režimu Active-Active, pro zajištění komunikace LAN-LAN a LAN-WAN. A dva identické firewally kompatibilní s hlavními firewally v režimu VPN box pro odloučené lokality.

# 2x Firewall hlavní

| Minimální technické požadavky na hardware a software, které zadavatel požaduje. |  | Požadovaná technická specifikace splněna ANO/ NE | Nabízený produkt, funkce, parametr, poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Základní technické požadavky: | - Požadujeme platformu postavenou na HW akcelerované architektuře (tj. zařízení vybavené kombinací CPU + specializované obvody FPGA/ASIC pro zpracování komunikace a vybraných výpočetně náročných funkcí min. firewall, SSL dekrypce, porovnávání se signaturovou databází) - Celá dodávka musí obsahovat všechny HW komponenty a licence na dobu 5 let. Žádné z nabízených řešení nesmí být v době podání nabídky v režimu end of sales/end of support. Všechny požadované funkce musí být v době podání nabídky součástí stabilní verze operačního systému/firmware, funkce zařazené na tzv. roadmapu nebudou akceptovány. - Požadujeme dodání zařízení ve formátu HW appliance o velikosti 1RU - Požadujeme veškeré příslušenství (montážní prvky) pro montáž do RACKu - Možnost rozšíření platformy o další prvek typu NGFW jehož cílem bude zajišťování sdílení telemetrických informací, vizualizace stavu sítě, zařízení a klientů, přičemž cele řešení musí být podporováno výrobcem. - Možnost rozšíření o platformy pro sběr logů a grafického reportingu včetně oboustranné komunikace (tím se rozumí minimálně odeslání a zpětné načítání logů pro účel vizualizace), přičemž zde musí existovat garantovaná podpora funkcionality. |  |  |
| #### HW parametry: | - Počet síťových rozhraní RJ45 10/100/1000 - min 8x - Počet síťových rozhraní RJ45 2,5 GE – min 4x - Počet síťových rozhraní RJ45 5 GE – min 4x - Počet síťových rozhraní GE SFP – min 4x - Počet síťových rozhraní 10 GE SFP+ - min 8x - Konzolový port pro management - Dedikovaný port RJ45 pro management - Dedikovaný port RJ45 pro HA - USB 3.0 port pro zálohu konfigurace - Redundantní napájecí zdroj |  |  |
| #### Výkonnostní parametry: | - Propustnost FW (stavové filtrování, UDP paket) paket o velikosti 1518 B, 512 B, 64 B – min 37 Gbps, 37 Gbps, 25 Gbps - Výkon firewall – min. 38 000 000 paketů / s - Počet současně otevřených spojení – min. 10 M - Počet nových spojení za sekundu – min. 400 000 - Počet firewall pravidel až 10 000 - Latence firewallu (pro 64 B UDP paket) – max 4,5 mikrosekundy |  |  |
| Networking a High Availibility: | - Podpora režimu vysoké dostupnosti, L2, Active Active, Active Passive, full mesh HA, VRRP, synchronizace stavové tabulky a IPsec SAs mezi nódy v clusteru - Režim fungování L2 – transparentní režim, L3 – NAT/Router - Podpora VLAN - Podopora multicast, vytváření politiky pro multicast routování - Podpora 802.3ad link aggregation - Funkce Load Balancing – možnost rozdělování zátěže směrující na virtuální IP na reálně servery, podpora health check funkcí, podpora SSL offloading - Podpora centrální NATovácí tabulky, stavová inspekce SCTP komunikace - Podpora dynamických routovacích protokolů BGP, OSPF, ISIS, RIP - Policy-based routing - Funkce SD WAN – možnost rozkládání provozu mezi více linek na základě aplikačních signatur, IP adres a portů u známých aplikací, kvality linky včetně automatické detekce nefunkčnosti linky |  |  |
| VPN: | - Funkce SSL VPN - Podpora klientského i bezklientského (portálového) režimu - Minimální počet současně navázaných SSL VPN tunelů: 450 - Minimální propustnost SSL VPN: 3000 Mbps - Funkce IPSEC VPN - podpora site-to-site VPN - podpora klientských VPN - dostupnost VPN klienta pro koncové stanice (Windows, MacOS) - funkce klientských IPSec VPN nesmí být licencovaná na počet uživatelů. V opačném případě požadujeme dodání neomezené licence. - Minimální počet IPSEC VPN tunelů typu lokalita-lokalita: 1900 - Minimální počet klientských IPSEC VPN tunelů: 15000 - propustnost IPSec VPN min. 35Gbps (měřeno při AES256-SHA256) - podpora konfigurace redundatních IPSec VPN tunelů za pomoci statického směrování - podpora konfigurace redundatních IPSec VPN tunelů za pomoci dynamického směrování - podpora funkce dynamického navazování IPsec tunelů dle potřeby komunikace - Podpora VXLAN - Podpora L2TP, PPTP, GRE - podpora dynamických routovací protokolů OSPF, BGP ve VPN IPsec |  |  |
| UTM: | - Funkce detekce aplikací na L7 (Application Control) - Detekce známých aplikací na základě signatur - Signaturová databáze automaticky aktualizovaná výrobcem - alespoň 4000 podporovaných aplikací - pro populární cloudové aplikace (minimálně Facebook, Dropbox, Evernote, Flickr, Google Apps, iCloud, LinkedIn) požadujeme pokročilé akce typu blokování upload/download souborů, blokování her v rámci aplikace, blokování login, atd. (relevantní k dané aplikaci) - možnost tvorby vlastních signatur - detekované aplikace je možné: povolit, monitorovat, blokovat - na základě typu aplikace musí být možné omezit šířku pásma pro danou aplikaci - funkce AppCtr se konfiguruje v rámci profilů, které jsou následně přiřazeny konkrétním FW pravidlům. Alternativně požadujeme možnost využití v rámci tzv. NGFW pravidel popsaných výše. - Funkce detekce a potlačení narušení (IPS) - signatury automaticky aktualizované výrobcem - alespoň 11.000 rozpoznávaných hrozeb (signatur) definovaných výrobcem - možnost tvorby vlastních signatur - funkce IPS se konfiguruje v rámci IPS profilů, které jsou následně přiřazeny konkrétním FW pravidlům - propustnost funkce IPS včetně logování min. 8.5 Gbps - Funkce antivirové kontroly - Ochrana před škodlivým kódem (malware, trojské koně, atp.), včetně ochrany před polymorfním kódem - Signatury automaticky aktualizované výrobcem - požadujeme AV kontrolu rozšířenou o inspekci tzv. sandbox technikou, poskytovanou formou služby dodávané výrobcem FW (licence musí být součástí dodávky) - možnost rozšíření o inspekci tzv. sandbox technikou formou lokální HW appliance stejného výrobce - deklarovaná propustnost AV kontroly, v kombinaci s IPS, Application Control a zapnutým logováním min. 6 Gbps - funkce AV kontroly se konfiguruje v rámci profilů, které jsou následně přiřazeny konkrétním FW pravidlům. - Podpora služby výrobce, která umožní́ detekovat malware, který byl objevený v době od poslední́ aktualizace AV signaturové databáze pomocí globální́ a rychle se aktualizující́ databáze hashů - Funkce odstranění́ aktivního obsahu z dokumentů kancelářských aplikací – AV engine na firewallu/bezpečnostní́ emailové bráně v reálném čase odstraní aktivní obsah z dokumentu, Dokument zůstává v původním formátu, jsou z něj odstraněny všechny aktivní prvky. Upravený dokument jde k původnímu příjemci, originální dokument se odešle do Sandboxu. - Funkce kategorizace webových stránek - založená na centrálně spravované databázi výrobce - minimálně 50 filtračních kategorií - možnost definice vlastních kategorií - možnost definice vlastních seznamů zakázaných URL - kategorizace musí zahrnovat I české a slovenské internetové stránky - Funkce DNS filtru - Možnost blokovat DNS dotazy na základě příslušnosti k URL kategorii (obdobné kategorie jako u předchozího bodu) - Možnost definovat vlastní tzv. blacklist domén - Možnost přesměrovat komunikace se zakázanými doménami na vlastní portal/URL - Možnost importu seznamu blokovaných domén do DNS filtru - Detekce a blokování komunikace do botnet sítí - Email filter – jednoduchá antispamová a antivirová inspekce elektronické pošty - Podpora SSL dekrypce/SSL inspekce s minimální propustností 6000 Mbps - DoS Policy prevence proti základním útokům typu DoS |  |  |
| #### Funkce Firewall: | - Možnost nastavovat firewall politiku na základě geografických údajů - Aplikace firewall policy na známé internetové služby, kde databáze těchto služeb je pravidelně aktualizována výrobcem - Možnost snadné integrace cloudové služby. Minimálně na: MS Azure, Amazon Web Services, Google Cloud - Podpora Identity based policy – nastavení bezpečnosti uživateli na základě členství ve skupině na doménovém kontroléru - Viditelnost do provozu na aplikační úrovni - Možnost definice FW pravidel v tzv. NGFW režimu (tj. součástí základní definice FW pravidla je kromě zdroje/cíle také typ aplikace (definované v rámci funkce application control, nikoliv pouhý TCP/UDP port) resp. kategorie URL filteringu (nikoliv jako AppCtrl resp URL filtering profil aplikovaný na dané pravidlo). - Ověřování uživatelů LDAP, Active Directory, Single Sign On, Radius, TACACS+, Ověřování na základě certifikátu - Dynamické profily – možnost přiřadit konkrétní profil uživateli na základě jeho ověření. - Traffic Shaping, QoS s podporou priroritizace provozu na základě DSCP markování a ToS, aplikace traffic shaping na konkrétní aplikaci nebo webovou kategorii - Podpora VoIP, SIP včetně zabezpečení, rate limitingu, analýzy protokolu - Podpora funkce reverzní proxy - Podpora silné autentizace uživatelů – integrovaná podpora generátor jednorázových hesel (OTP) – pro dvoufaktorovou autentizaci, podpora certifikátů pro ověření uživatelů - Explicit proxy - podpora všech požadovaných ochranných profilů (AV, IPS, AppCtrl) - podpora transparentního ověřování uživatel proti MS AD protokolem Kerberos - funkce transparentní proxy, kdy dochází k automatickému přesměrování provozu na proxy server bez nutnosti konfigurovat klienta - Funkce transparentního ověřování uživatelů pomocí domény (MS Active Directory) včetně podpory autentizace uživatel na terminálovém serveru |  |  |
| #### Integrovaný kontroler bezdrátových sítí (Wi-Fi) | - Wifi kontroler integrovaný do NGFW platformy pro alespoň 120 AP (v tunelovém módu) - Bezdrátová síť (SSID) může být reprezentována virtuálním síťovým rozhraním – provoz tunelován z AP do kontroleru - podpora bezpečnostních profilů (AV, AppControl, Webfilter) přímo na wifi kontroleru - podpora SSL dekrypce uživatelského provozu přímo na wifi kontroleru - Podpora wifi přístupových bodů stejného výrobce s výrobcem FW řešení - Možnost volby z různých modelů (802.11abgn, 802.11ac, 802.11ac wave2, indoor, outdoor, WiFi 6, WiFi 6e) - Podpora BSS Coloring - On-wire rogue AP detekce a mitigace - Podpora fast-roamingu (802.11 k,v,r) - podpora více PSK u jednoho SSID - podpora IPSEC tunelu pro šifrování data plane (uživatelských dat) - Podpora WPA3 protokolu |  |  |
| #### Integrovaný switch Kontroler: | - Zařízení musí podporovat switch kontroler jenž umožní spravovat switche výrobce z jednoduchého GUI v počtu alespoň 60 přepínačů - Možnost správy VLAN - Spolu s NAC politikami musí nabídnout možnost automatické přiřazení VLAN pro konkrétní zařízení či skupinu zařízeních - Z integrovaného switch kontroleru musí být obsluha schopna pomocí GUI jednoduše definovat VLAN na konkrétní port - V případě správy switche s funkcí PoE musí být v GUI možnost resetování PoE pro vzdálený restart zařízení |  |  |
| #### Virtualiazce: | - Podpora izolovaných virtuálních kontextů (virtualizace FW na daném HW). Každý virtuální kontext musí být plnohodnotné řešení včetně odděleného GUI, management účtů, atp. - Součástí dodávky musí být licence na min. 10 virtuálních kontextů (včetně licence na kompletní podporu požadovaných bezpečnostních funkcí v těchto virtuálních kontextech) - Podporou izolovaných administrátorských účtů pro správu jednotlivých virtuálních kontextů (samostatný administrátor pro jeden či více virtuálních kontextů) |  |  |
| #### Management: | - FW cluster musí být možné plnohodnotně spravovat pomocí lokálního GUI a CLI, provozovaného přímo na FW platformě bez nutnosti instalovat klienta na koncovou (management) stanici - Podpora SNMP včetně SMPB MIB souboru dodávaného výrobcem, možnost začlenění do stávajícího systému dohledu sítě - Podpora otevřeného API |  |  |
| #### Požadované příslušenství: | - 2x 10Gbit/s Multimode (SR). |  |  |
| #### Licence: | - 5 let v rozsahu požadovaných funkcí. |  |  |
| #### Záruka a servisní pokrytí: | - 5 let s výměnou následující pracovní den, softwarová podpora včetně práva na nové verze (upgrade/update). |  |  |

# 2x Firewall VPN box:

| Minimální technické požadavky na hardware a software, které zadavatel požaduje. |  | Požadovaná technická specifikace splněna ANO/ NE | Nabízený produkt, poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Základní technické požadavky: | - Požadujeme platformu postavenou na HW akcelerované architektuře (tj. zařízení vybavené kombinací CPU + specializované obvody FPGA/ASIC pro zpracování komunikace a vybraných výpočetně náročných funkcí (firewall, SSL dekrypce, porovnávání se signaturovou databází, …) - Celá dodávka musí obsahovat všechny HW komponenty a licence na dobu 5 let. Žádné z nabízených řešení nesmí být v době podání nabídky v režimu end of sales/end of support. Všechny požadované funkce musí být v době podání nabídky součástí stabilní verze operačního systému/firmware, funkce zařazené na tzv. roadmapu nebudou akceptovány. - Požadujeme dodání zařízení ve formátu HW appliance o velikosti desktop - Možnost rozšíření platformy o další prvek typu NGFW jehož cílem bude zajišťování sdílení telemetrických informací, vizualizace stavu sítě, zařízení a klientů, přičemž celé řešení musí být podporováno výrobcem. - Možnost rozšíření o platformy pro sběr logů a grafického reportingu včetně oboustranné komunikace (tím se rozumí minimálně odeslání a zpětné načítání logů pro účel vizualizace), přičemž zde musí existovat garantovaná podpora funkcionality. |  |  |
| #### HW parametry: | - Počet síťových rozhraní RJ45 10/100/1000 - min 5x - Konzolový port pro management - USB 3.0 port pro zálohu konfigurace |  |  |
| #### Výkonnostní parametry: | - Propustnost FW (stavové filtrování, UDP paket) paket o velikosti 1518 B, 512 B, 64 B- min 4500 Mbps, 4500 Mbps, 4500 Mbps - Latence firewallu (64 B UDP paket) - max 3,5 mikro sec - Výkon firewall – min. 7 000 000 paketů / s - Počet naráz otevřených spojení – min 650 000 - Počet nových spojení za sekundu - min. 32 000 - Počet firewall pravidel až 2 000 - Podpora virtualizace (min 10 virtuálních kontextů) - Podpora funkce bezdrátový kontrolér (tunelový mód) – min 8 AP - Podpora funkce integrovaný switch controller – podpora 8 switchů |  |  |
| Networking a High Availibility: | - Podpora režimu vysoké dostupnosti, L2, Active Active, Active Passive, full mesh HA, VRRP, synchronizace stavové tabulky a IPsec SAs mezi nódy v clusteru - Režim fungování L2 – transparentní režim, L3 – NAT/Router - Podpora VLAN - Podopora multicast, vytváření politiky pro multicast routování - Podpora 802.3ad link aggregation - Funkce Load Balancing – možnost rozdělování zátěže směrující na virtuální IP na reálně servery, podpora health check funkcí, podpora SSL offloading - Podpora centrální NATovácí tabulky, stavová inspekce SCTP komunikace - Podpora dynamických routovacích protokolů BGP, OSPF, ISIS, RIP - Policy-based routing - Funkce SD WAN – možnost rozkládání provozu mezi více linek na základě aplikačních signatur, IP adres a portů u známých aplikací, kvality linky včetně automatické detekce nefunkčnosti linky |  |  |
| #### VPN: | - Funkce SSL VPN - Podpora klientského i bezklientského (portálového) režimu - Minimální počet současně navázaných SSL VPN tunelů: 180 - Minimální propustnost SSL VPN: 450Mbps - Funkce IPSEC VPN - podpora site-to-site VPN - podpora klientských VPN - dostupnost VPN klienta pro koncové stanice (Windows, MacOS) - funkce klientských IPSec VPN nesmí být licencovaná na počet uživatelů. V opačném případě požadujeme dodání neomezené licence. - Minimální počet IPSEC VPN tunelů typu lokalita-lokalita: 180 - Minimální počet klientských IPSEC VPN tunelů: 220 - propustnost IPSec VPN min. 4 Gbps (měřeno při AES256-SHA256) - podpora konfigurace redundatních IPSec VPN tunelů za pomoci statického směrování - podpora konfigurace redundatních IPSec VPN tunelů za pomoci dynamického směrování - podpora funkce dynamického navazování IPsec tunelů dle potřeby komunikace - Podpora VXLAN - Podpora L2TP, PPTP, GRE - podpora dynamických routovací protokolů OSPF, BGP ve VPN IPsec |  |  |
| #### UTM: | - Podpora funkcí detekce aplikací na L7 (Application Control) - Detekce známých aplikací na základě signatur - Signaturový database automaticky aktualizované výrobcem - alespoň 4000 podporovaných aplikací - pro populárná cloudové aplikace (minimálně Facebook, Dropbox, Evernote, Flickr, Google Apps, iCloud, LinkedIn) požadujeme pokročilé akce typu blokování upload/download souborů, blokování her v rámci aplikace, blokování login, atd. (relevantní k dané aplikaci) - možnost tvorby vlastních signatur - detekované aplikace je možné: povolit, monitorovat, blokovat - na základě typu aplikace musí být možné omezit šířku pásma pro danou aplikaci - funkce AppCtr se konfiguruje v rámci profilů, které jsou následně přiřazeny konkrétním FW pravidlům. Alternativně požadujeme možnost využití v rámci tzv. NGFW pravidel popsaných výše. - Podpora funkcí detekce a potlačení narušení (IPS/IDS) - signatury automaticky aktualizované výrobcem - alespoň 11.000 rozpoznávaných hrozeb (signatur) definovaných výrobcem - možnost tvorby vlastních signatur - funkce IPS se konfiguruje v rámci IPS profilů, které jsou následně přiřazeny konkrétním FW pravidlům - propustnost funkce IPS včetně logování min. 900Mbps (měřeno na komunikaci typu mix aplikací) - Podpora funkcí antivirové kontroly - Ochrana před škodlivým kódem (malware, trojské koně, atp.), včetně ochrany před polymorfním kódem - Signatury automaticky aktualizované výrobcem - požadujeme AV kontrolu rozšířenou o inspekci tzv. sandbox technikou, poskytovanou formou služby dodávané výrobcem FW (licence musí být součástí dodávky) - možnost rozšíření o inspekci tzv. sandbox technikou formou lokálné HW appliance stejného výrobce - deklarovaná propustnost AV kontroly, v kombinaci s IPS, Application Control a zapnutým logováním min. 550 Mbps - funkce AV kontroly se konfiguruje v rámci profilů, které jsou následně přiřazeny konkrétním FW pravidlům. - Podpora služby výrobce, která umožní detekovat malware, který byl objevený v době od poslední aktualizace AV signaturové databáze pomocí globální a rychle se aktualizující databáze hashů - Funkce odstranění aktivního obsahu z dokumentů kancelářských aplikací – AV engine na firewallu/bezpečnostní emailové bráně v reálném čase odstraní aktivní obsah z dokumentu, Dokument zůstává v původním formátu, jsou z něj odstraněny všechny aktivní prvky. Upravený dokument jde k původnímu příjemci, originální dokument se odešle do Sandboxu. - Podpora funkcí kategorizace webových stránek - založená na centrálně spravované databázi výrobce - minimálně 50 filtračních kategorií - možnost definice vlastních kategorií - možnost definice vlastních seznamů zakázaných URL - kategorizace musí zahrnovat i české a slovenské internetové stránky - Podpora funkcí DNS filtru - Možnost blokovat DNS dotazy na základě příslušnosti k URL kategorii (obdobné kategorie jako u předchozího bodu) - Možnost definovat vlastní tzv. blacklist domén - Možnost přesměrovat komunikace se zakázanými doménami na vlastní portal/URL - Možnost importu seznamu blokovaných domén do DNS filtru - Detekce a blokování komunikace do botnet sítí - Email filter – jednoduchá antispamová a antivirová inspekce elektronické pošty - Podpora SSL dekrypce/SSL inspekce s minimální propustností 300Mbps - DoS Policy prevence proti základním útokům typu DoS |  |  |
| #### Firewall: | - Možnost nastavovat firewall politiku na základě geografických údajů - Aplikace firewall policy na známé internetové služby, kde databáze těchto služeb je pravidelně aktualizována výrobcem - Možnost snadné integrace cloudové služby. Minimálně na: MS Azure, Amazon Web Services, Google Cloud - Podpora Identity based policy – nastavení bezpečnosti uživateli na základě členství ve skupině na doménovém kontroléru - Viditelnost do provozu na aplikační úrovni - Možnost definice FW pravidel v tzv. NGFW režimu (tj. součástí základní definice FW pravidla je kromě zdroje/cíle také typ aplikace (definované v rámci funkce application control, nikoliv pouhý TCP/UDP port) resp. kategorie URL filteringu (nikoliv jako AppCtrl resp URL filtering profil aplikovaný na dané pravidlo). - Ověřování uživatelů LDAP, Active Directory, Single Sign On, Radius, TACACS+, Ověřování na základě certifikátu - Dynamické profily – možnost přiřadit konkrétní profil uživateli na základě jeho ověření. - Traffic Shaping, QoS s podporou priroritizace provozu na základě DSCP markování a ToS, aplikace traffic shaping na konkrétní aplikaci nebo webovou kategorii - Podpora VoIP, SIP včetně zabezpečení, rate limitingu, analýzy protokolu - Podpora funkce reverzní proxy - Podpora silné autentizace uživatelů – integrovaná podpora generátor jednorázových hesel (OTP) – pro dvoufaktorovou autentizaci, podpora certifikátů pro ověření uživatelů - Explicit proxy - podpora všech požadovaných ochranných profilů (AV, IPS, AppCtrl, DLP) - podpora transparentního ověřování uživatelů proti MS AD protokolem Kerberos - funkce transparentní proxy, kdy dochází k automatickému přesměrování provozu na proxy server bez nutnosti konfigurovat klienta - Funkce transparentního ověřování uživatelů pomocí domény (MS Active Directory) včetně podpory autentizace uživatel na terminálovém serveru |  |  |
| #### Integrovaný controller bezdrátových (Wifi) sítí: | - Wifi controller integrovaný do NGFW platformy - Každá bezdrátová síť (SSID) bude reprezentována virtuálním síťovým rozhraním - podpora bezpečnostních profilů (AV, AppControl, Webfilter, DLP) přímo na wifi controlleru - podpora SSL dekrypce uživatelského provozu přímo na wifi controlleru - Podpora wifi přístupových bodů stejného výrobce s výrobcem FW řešení - Možnost volby z různých modelů (802.11abgn, 802.11ac, 802.11ac wave2, indoor, outdoor) - On-wire rogue AP detekce a mitigace - Podpora fast-roamingu (802.11 k,v,r) - podpora více PSK u jednoho SSID - podpora IPSEC tunelu pro šifrování data plane (uživatelských dat) - podpora WPA3 šifrování |  |  |
| Virtualiazce: | - Podpora izolovaných virtuálních kontextů (virtualizace FW na daném HW). Každý virtuální kontext musí být plnohodnotné řešení včetně odděleného GUI, management účtů, atp. - Součástí dodávky musí být licence na min. 10 virtuálních kontextů (včetně licence na kompletní podporu požadovaných bezpečnostních funkcí v těchto virtuálních kontextech) - Každý virtuální kontext je zároveň samostatným wifi controllerem - Podporou izolovaných administrátorských účtů pro správu jednotlivých virtuálních kontextů (samostatný administrátor pro jeden či více virtuálních kontextů) |  |  |
| #### Management: | - FW cluster musí být možné plnohodnotně spravovat pomocí lokálního GUI a CLI, provozovaného přímo na FW platformě bez nutnosti instalovat klienta na koncovou (management) stanici - Podpora SNMP včetně SMPB MIB souboru dodávaného výrobcem, možnost začlenění do stávajícího systému dohledu sítě - Podpora otevřeného API (možnost integrace vybraných funkcí do stávající management infrastruktury) |  |  |
| #### Licence: | - 5 let v rozsahu požadovaných funkcí. |  |  |
| #### Záruka a servisní pokrytí: | - 5 let s výměnou následující pracovní den, softwarová podpora včetně práva na nové verze (upgrade/update). |  |  |

# Implementační služby:

| Zadavatel požaduje níže uvedené instalační a implementační služby |  | Požadovaná technická specifikace splněna ANO/ NE | Nabízený produkt, poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalační práce: | - Instalace do datových rozvaděčů a příprava kabeláže. - Konfigurace obou zařízení do HA. |  |  |
| Příprava implementace v rozsahu: | - Konfigurace všech požadovaných rozhraní. - Konfigurace objektů do pravidel. - Konfigurace zón. - Konfigurace požadovaných pravidel pro LAN. - Nastavení překladů NAT z Internetu do LAN. - Konfigurace VPN (SSL, IPSec) pro koncové uživatele. - Příprava konfigurace pro připojení na AD. - Konfigurace UTM profilů (antivir, antispam, URL filtr, rychlostní limity, aplikační filtry, IPS atd.). - Generování certifikátů, import certifikátů z externích autorit. - Konfigurace SSL inspekce. - Nastavení Logování do Syslogu a napojení na LOGMANAGER |  |  |
| Testovací fáze: | - Test chování firewallu v LAN prostředí (funkčnost zón, pravidel) před ostrým nasazením (s využitím nepoužívaných VLAN a napojením na internet přes stávající řešení). - Test chování firewallu vůči aplikacím při zapnutých UTM profilech. - Test chování přístupu běžného uživatele a uživatele s otevřenějším profilem vůči internetu (ověření SSL inspekce a jejího chování). - Test HA. |  |  |
| Nasazení do ostrého provozu: | - Přepojení na hranici LAN-WAN (odstavení stávajícího LAN-WAN firewallu). - Postupné přidávání lokálních LAN segmentů do firewallu. |  |  |
| Zaškolení: | - Požadováno v rozsahu min. 3 dnů. |  |  |
| Pomigrační podpora: | - Rozšířená post-instalační podpora v rozsahu 5 MD** po záruční dobu a za podmínek uvedených v příloze č. 3 Smlouvy |  |  |

# Cenový souhrn:

| Dodavatelem/Prodávajícím nabízená kupní cena (Dodavatel/Prodávající vyplní žlutě podbarvená pole) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh dodávky | Cena za 1 ks/ kpl/MD (Kč bez DPH) | Počet ks/kpl/MD | sazba DPH | Cena celkem (Kč bez DPH) | Cena celkem (Kč vč. DPH) |
| Hlavní Firewall* |  | 2 |  |  |  |
| Firewall VPN* box |  | 2 |  |  |  |
| Implementační a konfigurační práce |  | 1 kpl |  |  |  |
| Pomigrační podpora |  | 5 MD |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  |  |

*Cena za tuto položku bude zahrnovat i servisní podporu.

**1 MD odpovídá 8 hodinám práce jedné osoby. Zadavatel  si vyhrazuje právo využít této služby dle svých aktuálních potřeb v uvedeném časovém období. Podpora je již kalkulována v Ceně dle odst. 3.1. Smlouvy. Do čerpání služby pomigrační podpory se započítává výhradně skutečně odpracovaný čas  (nikoli celý MD za jednotlivou dílčí konzultaci).