Příloha č. 3 Výzvy, č. 1 Smlouvy

Technická specifikace

Systém pro sledování oběhového instrumentária, řízení centrálních operačních sálů a sterilizace pro Nemocnici Tábor, a.s.

Zadavatelem stanovené minimální požadavky na předmět plnění jsou podmínkou zadavatele pro účast ve výběrovém řízení k zakázce 07/11/2025/OBCH „Systém pro sledování oběhového instrumentária, řízení centrálních operačních sálů a sterilizace pro Nemocnici Tábor, a.s.“.

Účastník v technické specifikaci vyplní ve sloupci „Požadovaná technická specifikace splněna ANO/ NE“ ANO (splňuje) nebo NE (nesplňuje). Účastník do sloupce „Nabízený produkt, funkce, parametr, poznámka“ uvede nezaměnitelné označení konkrétního produktu (zejména označení názvu včetně typového označení, pokud ho zařízení má), dále účastník v tomto sloupci uvede konkrétní parametr/ hodnotu (velikost, kapacita, rychlost apod.) tak, aby bylo patrné, že nabízený produkt splňuje parametry požadované Zadavatelem. Zadavatel, níže v tabulce vymezuje buď konkrétní parametr, který musí být plněn s danou hodnotou nebo jinou charakteristikou, nebo vymezuje určitý parametr s minimální nebo maximální hodnotou, kterou nemůže účastník překročit/ podkročit, účastník musí uvést konkrétní hodnotu, kterou má nabízený produkt. V případě potřeby účastník do sloupce uvede také poznámku k technické specifikaci.

Obecné informace:

Parametry serveru:

- Software:

- Operační systém: Microsoft Windows server 2019

- NET Framework 4.0 a vyšší

- IIS

- Databáze: MS SQL server 2019 Express a novější (zdarma s omezením této verze)

- Hardware:

- Min. 8 GB volné RAM a více

- Min. 120 GB volné místo na disku

- Pro zálohování doporučeno NAS 2x 120 GB

- CPU přiměřený provozu a zatížení IIS

NIS – FONS Akord od společnosti STAPRO s.r.o., případnou součinnost zajistí zadavatel

Dodávané řešení (systém) musí fungovat pro všechny operační sály, celkem je v Nemocnici Tábor, a.s. tj. 6 operačních sálů. Je nutné zajištění licencí pro fungování všech dodávaných systémů a jednotlivých modulů.

Součástí předmětu plnění je i provedení analýzy nástrojů, kdy předpokládaný počet nástrojů, které budou předloženy k analýze je 5 000  ks. Při provádění analýzy bude k dispozici 1 pracovník Nemocnice Tábor, a.s.

# Analýza nástrojů

| Minimální požadavky, které zadavatel požaduje. | Požadovaná technická specifikace splněna ANO/ NE | Nabízený produkt, funkce, parametr, poznámka |
| --- | --- | --- |
| Provedení analýzy, která zmapuje a elektronicky zaeviduje počty a reálný stav instrumentária na operačních sálech. Analýza musí být provedena metodikou detailní fyzické kontroly předloženého instrumentária. |  |  |
| Technické posouzení nástrojů musí být provedeno v souladu s metodickým standardem. |  |  |
| U všech nástrojů jsou v elektronické databázi zaznamenány níže uvedené údaje pro další možné zpracování: - Klinika - Název setu - Evidenční číslo setu - Výrobce nástroje - Katalogové číslo výrobku (REF) nebo adekvátní referenční číslo z dostupných databází (možnost záměny čísel na jiného výrobce) - Obchodní název výrobku - Počet kusů typového nástroje v setu - Současný technický stav nástroje (nástroje budou rozřazeny do níže uvedených skupin): - Skupina 1. Vyhovující – lze nadále používat - Skupina 2. Vyhovující s drobnou úpravou – lze nadále používat - Skupina 3. Nevyhovující – další užívání spojeno s náročnější opravou - Skupina 4. Nástroje k vyřazení – nástroj nebezpečný nebo neekonomický. Záznam důvodu pro vyřazení nástroje. - Unikátní číslo výrobku (Data Matrix, QR, RFID apod.), pokud jím nástroj disponuje - Fotografie nástroje (typu) - Sterilizační program - Maximální teplota sterilizace - Informace, zda nástroj obsahuje dutinu |  |  |
| V průběhu analýzy musí být každý kontrolovaný nástroj zapisován do databáze pro další možné statistické zpracování nebo možnou univerzální standardizovanou komunikaci s výrobci a dodavateli chirurgických nástrojů. |  |  |
| Z výsledků analýzy kontrolovaných nástrojů budou následně statisticky zpracovány základní parametry pro navržení dalšího postupu pro uživatele: - Poměrný koeficient kvality nástrojů – základní kvantitativní parametr pro určení celkové kvality instrumentária v NT. Pokud bude poměrný koeficient kvality nástrojů vyšší než 2, musí být součástí analýzy i kontrola procesů předsterilizační péče. - Nástroje dle kvalitativního rozložení (podle skupin). - Zastoupení firem u kontrolovaných sít a dle kontrolovaných operačních oborů. - Kvalita firemních nástrojů určená poměrným koeficientem kvality. - Detailní seznam nástrojů skupina 3. (nevyhovující), určených k odborné opravě, s možností výpočtu předběžné úrovně ceníkové nabídky pro nákup nového instrumentária - Detailní seznam nástrojů skupina 4. (nástroje k vyřazení) s možností výpočtu předběžné úrovně ceníkové nabídky pro nákup nového instrumentária |  |  |
| Zpracování závěrečné zprávy, kde jsou přehledně pro jednotlivé kliniky zpracovány statistické parametry analýzy vč. grafického vyjádření hodnot a vč. obrázkové dokumentace prováděných procesů. Zpráva bude vyhotovena v tištěné podobě a také v elektronické ve formátu Word. |  |  |
| Zpracování prezentace výsledků (v Power Point formátu). Prezentace informací s poručením dalšího postupu pro zvýšení bezpečnosti pacienta a snížení nákladů na provoz instrumentária. Zpráva prezentován s osobní účastní technika, který analýzu prováděl. |  |  |

# Software

| Minimální technické požadavky na software, který zadavatel požaduje. | Požadovaná technická specifikace splněna ANO/ NE | Nabízený produkt, funkce, parametr, poznámka |
| --- | --- | --- |
| Otevřený modulární systém |  |  |
| Multilicence všech modulů (bez limitu uživatelských stanic a uživatelů) |  |  |
| Webová aplikace všech modulů z důvodu dostupnosti počítačů v rámci nemocnice |  |  |
| Data přístupná online |  |  |
| Vzdálený upgrade všech částí systému |  |  |
| Grafické prostředí Microsoft Windows |  |  |
| Mobilní aplikace pro operační sály umožňující spuštění na zařízení s OS Android nebo iOS |  |  |
| Tvorba interních tiskových formulářů |  |  |
| Management nástrojů a kontejnerů |  |  |
| Import existujících číselníků |  |  |
| Školení uživatelů (předpokládaná délka v souhrnu 10 dnů v místě plnění) |  |  |
| Interface na stávající NIS a logistiku (MTZ, lékárny, sklady) ze strany dodavatele |  |  |
| Manažerské statistiky |  |  |
| Čtení nástrojů a kontejnerů označených pomocí QR kódů |  |  |
| Možnost rozšíření SW o čtení nástrojů označených RFID čipy v rámci nabídkové ceny po dobu záruky a servisní smlouvy |  |  |
| Minimální požadovaný rozsah integrace |  |  |
| Informace přenášené z NIS do IS: |  |  |
| a) Pacienti (jméno, příjmení, číslo pojištěnce, datum narození) |  |  |
| b) Operační program (datum, pořadí/čas, pacient, hlavní operatér, zákrok) |  |  |
| Informace přenášené z IS do NIS: |  |  |
| a) Perioperační záznam |  |  |
| Operační sály |  |  |
| Kompletní řešení všech procesů řízení na operačních sálech prostřednictvím mobilních technologií |  |  |
| Příjem sterilního materiálu z centrální sterilizace na sklad operačních sálů pomocí 1D a 2D čárového kódu mobilním zařízením |  |  |
| Příjem materiálu z nemocničních skladů nemocnice na sklad operačních sálů pomocí čárového kódu 1D a 2D mobilním zařízením |  |  |
| Evidence přístrojů použitých při operaci na pacienta pomocí čárových kódů 1D a 2D mobilním zařízením |  |  |
| Evidence servisních prohlídek přístrojů (BTK) na operačních sálech |  |  |
| Evidence materiálů použitých na pacienta při operaci pomocí čárových kódů 1D a 2D mobilním zařízením |  |  |
| Sestavení a kontrola operačních týmů |  |  |
| Elektronická tvorba knihy čárových kódů pro položky, které se dodávají bez označení čárovými kódy |  |  |
| Přehledová obrazovka operačního dne |  |  |
| • přijetí pacienta na operační trakt |  |  |
| • vjezd pacienta na sál |  |  |
| • začátek anestezie |  |  |
| • ukončení přípravy anestezie a aktivita operačního týmu |  |  |
| • začátek operace – první řez |  |  |
| • ukončení operace |  |  |
| • výjezd pacienta z operačního sálu |  |  |
| • ukončení anestezie |  |  |
| • výjezd pacienta z operačního traktu |  |  |
| Automatizované zpracování perioperačního protokolu sestry |  |  |
| Tvorba žádanky na sterilizaci |  |  |
| Rozúčtování nákladů operace na jednotlivá nákladová střediska |  |  |
| Manažerské statistiky pro řízení operačních sálů: |  |  |
| • vytíženost operačních sálů – příprava, čistý čas operace, výjezd, technický čas |  |  |
| • vytíženost členů operačních týmů |  |  |
| • spotřeba materiálu na pacienta |  |  |
| • spotřeba materiálu na operaci |  |  |
| • spotřeba materiálu na nákladové středisko |  |  |
| Historie operačních plánů a operačních zákroků |  |  |
| Možnost zaznamenávat události všech procesů na operačních sálech i bez připojení na server (mobilní zařízení musí fungovat i při výpadku spojení se serverem) |  |  |
| Možnost zaznamenávat události operace na mobilním zařízení (PDA) i na PC |  |  |
| Při záznamu událostí automatické provádění kontrol (exspirace a další kontroly) |  |  |
| Přihlášení uživatelů RFID identifikací nebo pomocí čárových kódů |  |  |
| Centrální sterilizace |  |  |
| Komplexní řešení procesů centrální sterilizace |  |  |
| Podpora základních procesů: |  |  |
| • objednání sterilizace |  |  |
| • dekontaminace - přísálová, dekontaminace na centrální sterilizaci |  |  |
| • příjem materiálu na centrální sterilizaci |  |  |
| • mytí materiálu – ruční, strojní |  |  |
| • setování, balení a značení materiálů před sterilizací |  |  |
| • sterilizace |  |  |
| • kontrola po sterilizaci |  |  |
| • výdej materiálu |  |  |
| • rozvoz materiálu |  |  |
| Naplnění zákonných požadavků kladených na provoz sterilizace dle ČSN EN ISO 13485:2012 a Vyhlášky MZ 306/2012 Sb. |  |  |
| Příprava budoucích náplní myček (košů) a sterilizátorů (zavážecí zařízení) |  |  |
| Přísálová sterilizace |  |  |
| Management nástrojů a kontejnerů: |  |  |
| • příjem nového nástroje na centrální sklad nemocnice pomocí 2D čárového kódu |  |  |
| • přesun nástroje v rámci nákladových středisek pomocí 2D čárového kódu |  |  |
| • inventarizaci nástrojů na daném středisku a daném skladu pomocí 2D čárového kódu |  |  |
| • dohledání nástroje pomocí 2D čárového kódu v celé nemocnici |  |  |
| • zajištění nezaměnitelnosti víka a vany kontejneru pomocí čárových kódů |  |  |
| • nástrojové sestavení kontejneru |  |  |
| • vizuální zobrazení skládání materiálu ve formě návodu (setovací knihy) s možností uživatelské úpravy |  |  |
| • podpora stacionární čtecí zařízení 2D čárových kódů, bez nutnosti ručního držení zařízení |  |  |
| Tisk štítku s čárovým kódem obsahující všechny informace, dle platné legislativy: |  |  |
| • název položky |  |  |
| • identifikace obsluhy |  |  |
| • datum sterilizace |  |  |
| • datum exspirace |  |  |
| • identifikace osoby zodpovědné za kontrolu sterilizačního cyklu |  |  |
| Přístrojová evidence procesů centrální sterilizace - napojení na přístrojovou techniku přístroje těchto značek - BMT, MIELE). |  |  |
| Kalkulace nákladů na výrobu každé sterilizovatelné položky |  |  |
| Rozúčtování sterilizovatelných položek na nákladová střediska |  |  |
| Deník neshod |  |  |
| Kontrola exspirace |  |  |
| Elektronická mycí a sterilizační kniha |  |  |
| Ceníky pro externí zákazníky, fakturace externím zákazníkům sterilizace |  |  |
| Elektronické žádanky na sterilizaci v rámci celé nemocnice včetně externích zákazníků |  |  |