TECHNICKÁ SPECIFIKACE Osobní vozidlo se sanitní nástavbou – přední náhon

| Název veřejné zakázky | „Dodávka 2 ks osobního vozidla se sanitní nástavbou pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. 2026“ |
| --- | --- |

| Požadavek zadavatele | Splnění ANO/NE | Případný popis parametru |
| --- | --- | --- |
| - Specifikace vozidla: |  |  |
| motor minimálně 2.0 TDI 110 kW, diesel |  |  |
| přední náhon |  |  |
| prodloužený servisní interval (min. 30.000 km) |  |  |
| dlouhý rozvor |  |  |
| nízká střecha |  |  |
| šestistupňová manuální převodovka |  |  |
| barva bílá |  |  |
| kotoučové brzdy na všech kolech |  |  |
| posilovač řízení |  |  |
| ABS, ESP, ASR, ESP |  |  |
| naftové nezávislé topení (bufík) webasto |  |  |
| přední mlhová světla (popř. nahrazení multifunkčními světlomety plnící požadovanou funkci) |  |  |
| nájezdová zadní rampa s pomocným plynokapalinovým pístem |  |  |
| el. nastavitelná a vyhřívaná vnější zrcátka |  |  |
| airbag řidiče i spolujezdce |  |  |
| vyhřívané čelní sklo |  |  |
| tempomat, otáčkoměr |  |  |
| nastavitelný volant |  |  |
| elektrické ovládání předních oken |  |  |
| vyhřívané sedadlo řidiče i spolujezdce |  |  |
| sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou |  |  |
| klimatizace a topení, dostatečný výkon topení a klimatizace prostoru pro pacienty, nezávislé na kabině řidiče s termostatem 12 V |  |  |
| vnitřní zpětné zrcátko vč. zobrazení z couvací kamery (popř. zobrazení na dotykovém displeji) |  |  |
| lapač nečistot (zástěrky) u všech kol |  |  |
| elektrický imobilizér |  |  |
| autorádio s bluetooth a s funkcí handsfree |  |  |
| zásuvka 5 x 12 V v kabině řidiče se stálým proudem, 1x u zpětného zrcátka, 4x před spolujezdcem (bez ohledu na zapnuté zapalování), 3x USB zásuvka středový panel |  |  |
| pevná přepážka s posuvným oknem pro oddělení kabiny řidiče a amb. prostoru s neprůsvitnou stahovací roletkou ovládanou ze strany řidiče |  |  |
| pravé posuvné dveře amb. prostoru s aretací a s integrovaným otevíratelným oknem a osvětlením nástupního prostoru |  |  |
| prosklená karoserie vozidla částečně zneprůhledněná folií s atestem |  |  |
| zadní výklopné prosklené dveře, elektrické vyhřívání zadního okna, stěrač + ostřikovač |  |  |
| pevná zamykatelná skříňka pro uložení vyhláškou předepsaného materiálu |  |  |
| povinná výbava vozu vč. hasícího přístroje 2 kg |  |  |
| couvací kamera s parkovacími senzory |  |  |
| plnohodnotné rezervní kolo |  |  |
| výztuhy karoserie pro uchycení sanitní nástavby |  |  |
| centrální zamykání s dálkovým ovládáním, 2 x klíče |  |  |
| - Konfigurace míst ve vozidle: |  |  |
| celkový počet míst ve vozidle: 8 |  |  |
| počet sedadel v přední části: 1 + 2 (jedno sedadlo řidiče + dvojsedadlo) – požadavky v oddílu A) |  |  |
| počet míst v ambulantním prostoru: 5 (4 sedící + 1 ležící) – 1x sedadlo (infarktové křeslo) a 1x lůžko specifikováno v oddílu D) |  |  |
| 2 ks pevné samostatné polohovatelné sedadlo s integrovanou opěrkou hlavy, s bezpečnostním pásem, orientace ve směru jízdy |  |  |
| 1 ks otočné samostatné sedadlo s integrovanou opěrkou hlavy, loketní opěrkou a polohovatelným opěradlem, s bezpečnostním pásem se zapínáním do uličky, orientace ve směru jízdy |  |  |
| - Specifikace sanitní přestavby: |  |  |
| zateplení ambulantního prostoru tepelnou izolací s izotermickou ochranou |  |  |
| obložení ambulantního prostoru bílým, omyvatelným, celistvým a dezinfikovatelným materiálem |  |  |
| podlaha vozidla z protiskluzového materiálu, omyvatelná a dezinfikovatelná |  |  |
| zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru z důvodu omyvatelnosti |  |  |
| odpadní nádoba pro zdravotnický odpad umístěná v ambulantním prostoru |  |  |
| 1x držák pro kyslíkovou láhev (2 l) v přední části, tak aby hadička jednorázové masky dosáhla od lahví k horní části lehátka a jednomu sedadlu, 1 ks rychlospojky |  |  |
| integrovaný (certifikovaný) držák na infuzní lahve včetně držáku vaku |  |  |
| nástupní madla u dveří 2 ks (svisle), na přepážce (vodorovně) a stropní madlo |  |  |
| střešní obousměrný ventilátor pro výměnu vzduchu ve stropě ambulantního prostoru |  |  |
| výklopný nerezový schodek pod bočními dveřmi |  |  |
| 2 ks 12V zásuvky v ambulantním prostoru |  |  |
| osvětlení prostoru za vozidlem LED 2ks |  |  |
| výstražné světelné zábleskové zařízení (střecha) 2x předení ,1x zadní, 2x přední maska, 1x přední levý a pravý bok |  |  |
| Přídavné LED osvětlení osvětlující zadní část vozidla při couvání. Možnost přepnutí přepínačem do stavu trvalého zapnutí. Blikače oranžové barvy páté zadní dveře. |  |  |
| Pomocné LED osvětlení ambulantního prostoru, bočních a zadních výklopných dveří s kombinovaným ovládáním přímo ve světle a dveřním spínačem ze dvou stran. Možnost regulace intenzity. |  |  |
| zabudovaný reproduktor sirény v předním nárazníku/v masce |  |  |
| ovládání výstražného zařízení v dosahu řidiče manuálními tlačítky, případně na volantu |  |  |
| zvuková signalizace (bzučák) mezi ambulantním prostorem a kabinou řidiče (1x spínač v dosahu ležícího pacienta a 1x ve stropě) |  |  |
| světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru |  |  |
| pevný stůl nosítek s nakládací plošinou s nerez lištami, úložným prostorem a přípravou na montáž úchytného systému nosítek |  |  |
| příprava pro montáž úchytného systému pojízdného křesla na podlaze u pravého boku ambulantního prostoru vzadu a u zadních dveří |  |  |
| - Specifikace transportní techniky: |  |  |
| úchytný systém nosítek s montáží na stůl nosítek |  |  |
| úchytný systém pojízdného křesla s montáží na podlahu vozidla |  |  |
| Komplet nosítek s odnímatelným podvozkem s polohovací výškou (min. 5 výškových poloh) se sklopnými nohami, velkými pojezdovými pogumovanými koly + nosítka s polohovatelným podhlavníkem, výklopnými madly na nošení, nožním obloukem, s anatomickou matrací a polštářem, dvěma bezpečnostními pásy + čtyřbodovým ramenním pásovým systémem |  |  |
| Pojízdné infarktové křeslo, nepolohovatelné, s integrovanou opěrkou hlavy, loketními opěrami, čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojeti vpředu a výklopnými vzadu, ergonomická černá matrace, nosnost křesla min. 250 kg |  |  |
| Nájezdová rampa pro infarktové křeslo, ovládaná jednou osobou, u zadních výklopných dveří rozšířená pokud možno na 620 mm vnitřní světlosti, aby bylo možno nakládat běžné invalidní vozíky |  |  |

| - Polepy vozidla (rozměry a umístění na žádost zadavatele): |  |  |
| --- | --- | --- |
| dle příslušných právních předpisů (vyhláška č. 296/2012 Sb., v platném znění, norma ČSN EN 1789+A1) |  |  |
| dle požadavků zadavatele |  |  |

| - Ostatní požadavky: |  |  |
| --- | --- | --- |
| manuál/uživatelská příručka v ČJ |  |  |
| zaškolení personálu |  |  |
| záruka 5 let |  |  |
| na vyžádání doložení všech certifikátů |  |  |