Příloha č. 5

Specifikace předmětu VZ

VZMR na dodávku ultrazvukového přístroje na RDO Nemocnice Prachatice a.s.

Poptáváme ultrazvukový přístroj vyšší kategorie, který bude umístěn na vyšetřovnu č. 1. RDO Nemocnice Prachatice, náhradou za stávající stroj Toshiba Aplio 400.

Přístroj bude určen

- pro vyšetřování hospitalizovaných pacientů z chirurgického, interního, ortopedického, dětského, gynekologického oddělení a ONP, bude určen i k vyšetřování pacientů všech pro všechny ambulance Nemocnice Prachatice a ambulantní pacienty objednané z jihočeského regionu, vše zajišťují lékaři RDO.

- pro echokardiografická vyšetření lékaři interního oddělení

- k transrektálním vyš. lékařem chirurg. odd.

Vzhledem k rozsahu jeho využití požadujeme následující technické parametry:

- Minimální technické parametry

- Plně digitální přístroj, s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku

- Monitor s úhlopříčkou min. 21 “typu LED s HD rozlišením min. 1920 x 1080

- Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách

- Požadavek na mobilitu přístroje: hmotnost do max. 100 kg, šířka přístroje do max. 60 cm

- Požadavky na obslužný panel:

- výškově a stranově stavitelný (nezávisle na monitoru)

- součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej o velikosti min. 12“ pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí).

- vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu)

- Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu s dolní hranicí max. 1 MHz    a horní hranicí min. 18 MHz

- Minimálně 4 konektorové vstupy pro současné připojení zobrazovacích sond

- Teleskopický držák kabelů ultrazvukových vyšetřovacích sond

- Držák/držáky ultrazvukových sond, nejméně pro 5 sond

- Požadovaná zobrazení:

  - B-mode na základních i harmonických frekvencích, přístroj musí umožnit dosáhnout možnosti hloubky vyšetření na abdominální sondě až do 50 cm

  - Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení

  - Pulzní PW doppler s možností steeringu na lineární cévní sondě (min.rozsah +/- 30°)

  - Kontinuální CW doppler

  - Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)

  - Simultánní duální zobrazení B – mode a B-mode + CFM v reálném čase

  - Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase

  - Modul pro zobrazení mikrovaskularizace – schopnost barevného zobrazení drobného cévního zásobení včetně sumarizace (načítání) toků

  - Modul pro zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti metodou střižné vlny - shearwave elastografie, s následujícími možnostmi:

    - měření a hodnocení elasticity v kPa, rychlosti v m/s a v grafickém módu zobrazení propagace střihové vlny

    - možnost definování velikosti sledované oblasti v tkáni

    - barevné mapování elasticity ve sledované výseči v reálném čase během snímání

    - nastavení barevné škály v jednotkách kPa i cm/s

    - sledování a kontrola kvality shearwave signálu ve vyšetřované oblasti

    - zobrazení na monitoru v reálném čase vyšetření i v quad módu (2D, rychlost, elasticita, kvalita signálu)

    - automatický výběr vhodné oblasti v tkáni s automatickým vyhodnocováním hodnot možnost elasticity v aktivním režimu během snímání

    - kvantifikace elasticity v kPa i v cm/sec

  - Modul pro vizualizaci mikrokalcifikací - speciální mamodiagnostický SW pro filtraci 2D obrazu umožňující v reálném čase vyšetření detekci, vizualizaci a vyhodnocování tkáňových mikrokalcifikací (o velikosti < 100 μm) na obou požadovaných lineárních sondách

  - Zobrazení s použitím iv kontrastní látky – CEUS

- Modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist

- Vlastní databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření

- Programové vybavení pro provádění všech typů měření požívaných v UZ diagnostice

- Programové vybavení pro kardiovaskulární aplikace

- Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání

- Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze

- Automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, PSV)

- Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu

- Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení

- Rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení dopplerovského záznamu

- Možnost nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce

- Funkce zvýšení vizualizace bioptické jehly během punkčních výkonů (min. ve 3 úrovních) na obou lineárních sondách

- Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)

- Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 1TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG,  DICOM

- Min. 4 x USB 3.0 výstup pro připojení externích záznamových zařízení

- Přístroj musí být konstruovaný jako rychlý systém včetně následujících požadavků na připravenost přístroje po jeho zapnutí - studený start do 50 sec., standby start do 15 sec.

- Přímý RAW data výstup

- B/W printer s digitálním vstupem

- Požadované ultrazvukové sondy

- Konvexní sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1 – 8 MHz

- Lineární sonda pro vyšetření malých částí v rozsahu 6 – 14 MHz s požadovanou aktivní šíří zobrazení min 55 mm a větší

- Lineární sonda pro vyšetření periferních cév v rozsahu 3 – 11 MHz s požadovanou aktivní šíří zobrazení max. 40 mm a menší

- Přístroj musí umožnit připojení, tj. plnou funkční kompatibilitu těchto našich stávajících ultrazvukových sond.

- PVT-770RT biplanární transrektální sonda

- PST-30BT sektorová kardiologická sonda pro vyšetření dospělých pacientů

- PST-50BT sektorová kardiologická sonda pro vyšetření dětských pacientů

V případě, že nabízený přístroj neumožní plně funkční připojení výše uvedených sond, požadujeme dodávku 3 alternativních sond k výše uvedeným, jmenovitě:

- 1 x biplanární transrektální sonda v rozsahu 5 – 10 MHz se zobrazením typu „konvex – konvex“

- 1 x sektorová kardiologická sonda pro vyš. dospělých pacientů v rozsahu 2 – 5 MHz

- 1 x sektorová kardiologická sonda pro vyš. dětských pacientů v rozsahu 3 – 8 MHz