Schéma se zesílenou vaznicí

Poměrné deformace zvětšených vaznic

Relativní deformace zvětšených vaznic

Jednotkový posudek zesílených krokví

Posudek zesílených vaznic

Lineární výpočet, Extrém : Globální

Výběr : Vše

Kombinace : Únosnost

Průřez : Vaznice180/220 - OBDEL (180; 220)

.

EUROCODE 5 - NÁVRH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ, ENV 1995-1-1.

Standardní výpis,

Nosník : B168,	L=5000.000mm,	OBDEL (180; 220), C22

Materiál :  C22

Třída vlhkosti : 1

gamma m =1.30      k m =0.70 (obdélník)

řez=750.000mm	Únosnost/1	k mod = 0.60

Posudek únosnosti

|  | N | Vy | Vz | Mx | My | Mz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Návrhová síla | 0.0[kN] | 0.0[kN] | -0.0[kN] | 0.0[kNm] | 13.0[kNm] | 0.6[kNm] |
| Návrhové napětí | 0.0[MPa] | 0.0[MPa] | -0.0[MPa] | 0.0[MPa] | 8.9[MPa] | 0.5[MPa] |
| Limitní napětí | 6.0[MPa] | 1.1[MPa] | 1.1[MPa] | 1.1[MPa] | 10.2[MPa] | 10.2[MPa] |
| Jedn. posudek | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.05 |

Ohyb :	 	0.91  (5.1.6a)

Smyk :	 	0.00  (5.1.7.1)

Krut :	sig v,d=0.00MPa	0.00  (5.1.8)

Tah + ohyb :	0.91  (5.1.9a)

Posudek stability

Tlak (5.2.1) :	0.91  (5.2.1f)

kcy=0.46	kcz=1.06

Ohyb (5.2.2) :	0.91

k crit=1.00

Maximální jednotkový posudek = 0.91	- průřez vyhovuje.