Příloha č. 7 zadávací dokumentace, Příloha č. 1 Smlouvy

Technická specifikace

Veřejná zakázka: Výměna elektrického napájení – výměna traf Nemocnice Tábor, a.s. (15/10/2019/OBCH)

Zadavatel u některých položek, požadavků a parametrů vyžaduje uvedení konkrétních výrobků, které budou dodány. Položky, které musí účastník blíže specifikovat, jsou uvedeny níže v tabulce. Účastník vyplní ve sloupci „Požadovaná technická specifikace splněna ANO/ NE včetně uvedení min/max hodnoty “ ANO (splňuje) nebo NE (nesplňuje), zároveň účastník uvede skutečnou nabízenou hodnotu technického parametru vždy, pokud součástí podmínky je min/max hodnota, nebo pokud zadavatel umožňuje více variant. V případě potřeb účastník do sloupce uvede i poznámku k danému technickému parametru.

Požadované parametry účastník zadávacího řízení prokáže např. technickým, materiálovým listem výrobku nebo obdobným dokumentem s barevným vyznačením požadovaných hodnot (např. zvýrazňovačem).

- Minimální technické požadavky

| Minimální technické požadavky |  | Požadovaná technická specifikace splněna* ANO/ NE | Nabízený produkt, poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 ks - transformátor, komplet |  |  |  |
| Jednotlivé požadované parametry transformátoru | Typ olejový |  |  |
|  | provedení dle IEC, ECO Design (2015) |  |  |
|  | AoCk |  |  |
|  | sdružený ochranný přístroj pro signalizaci stavu přetížení transformátoru |  |  |
|  | Jmenovitý výkon 800kVA |  |  |
|  | Izolační napětí 24kV |  |  |
|  | Provozní napětí 22kV |  |  |
|  | max rozměry : 1465x950x16100 mm |  |  |
|  | max hmotnost 2780 kg |  |  |
|  | Základní vybavení : |  |  |
|  | • 5-polohový prepínač odboček s odbočkami +-2x2,5% pri 22 kV |  |  |
|  | • 3 porcelánové izolátory nebo průchodky VN pro připojení kabelů |  |  |
|  | • 4 ploché NN přípojnice pro připojení kabelů |  |  |
|  | • Ventily pro plnění, filtrování a kontrolu oleje |  |  |
|  | • Indikátor hladiny oleje |  |  |
|  | • Podvozek s obousměrnými kolečky |  |  |
|  | • Typový štítek |  |  |
|  | • Relé DMCR |  |  |

*Technická specifikace splněna – musí splňovat technické řešení, požadované parametry a minimální technické požadavky.

Pokud některá položka obsahuje odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vlastnictví, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel v takovém případě rovnocenné řešení takového odkazu. Zadavatel v takovém případě u každého takového odkazu uvádí možnost nabídnout rovnocenné řešení.

V……………………………………………………dne………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné za dodavatele jednat