Příloha č. 5a

Specifikace předmětu díla

Podpora/servis:

Požadujeme garanci dodávek náhradních dílů po dobu minimálně deseti let. Požadujeme záruku 60 měsíců na celý parkovací systém. Požadujeme pravidelné servisní prohlídky 4x ročně, při poruše dojezd technika do 24 hodin. Po dobu opravy požadujeme zápůjčky náhradních dílů “zdarma“  (součástí návrhu servisní smlouvy).

Parametry technologie – minimální požadavky na komponenty

Závora:

- Závora určená pro nepřetržitý provoz

- Provozní teplota -25°C až +50°C

- Krytí IP54

- Procesorové řízení

- Třífázový motor závory řízený frekvenčním měničem

- Plynulý rozběh a doběh ramene

- Možnost ovládání semaforu a majáku

- Ocelová skříň, plech tloušťky 2,5 mm

- Celozinkovaná skříň s povrchovou úpravou práškovou barvou

- Volitelná rychlost pohybu ramene

- Hliníkové rameno závory s reflexními prvky, volitelně s osvětlením po celé délce ramene

Terminál (vjezdový, výjezdový)

- Provozní teplota -25°C až +50°C

- Krytí IP54

- Použití (potisk) tvrdého papíru, minimálně 135 g/m2

- Možnost použít papír v roli, nebo předvyseklé karty formátu kreditní karty

- Grafický displej minimálně 5 palců s videonápovědou

- Ocelová skříň, plech tloušťky 2 mm

- Celozinkovaná skříň s povrchovou úpravou práškovou barvou

- Komunikace po ETHERNETU

- Možnost tisku QR kódu na vjezdu (mobilní platby)

Platební automat

- Provozní teplota -20°C až +45°C

- Krytí IP54

- Ocelová skříň, plech tloušťky 2 mm

- Celozinkovaná skříň s povrchovou úpravou práškovou barvou

- Barevný grafický display o rozměru minimálně 12 palců

- Přijímá bankovky, mince a platební karty (kontaktní i bezkontaktní)

- Umožňuje rozšíření o „vyplacečku“ bankovek (2 nominály)

- Umožňuje rozšíření o dvě „vyplacečky“ mincí (hoppery)

- Umožňuje rozšíření o kontaktní i bezkontaktní modul plateb kreditní kartou

- Komunikace po ETHERNETU

- Podpora více jazyků (CZ, EN, DE, ...) – možnost uživatelského přepínání mezi třemi jazyky

- Názorná videonápověda

Další požadavky:

- Možnost propojení se stávajícím přístupovým systémem K4 (využití současně používaných ID karet/čipů - MIFARE)

- LPR – čtení RZ

- Možnost prodlužování výjezdů pomocí předem nastaveného čas. intervalu (pro zákazníky lékárny a pro sekretariát předsedy představenstva) – s využitím současných 1D čteček)

- Možnost tisku jednorázových výjezdů (sekretariát předsedy představenstva) s využitím současně používané paragonové termotiskárny

Komunikace s pacienty/návštěvníky nemocnice: možnost tisku uživatelsky nastavitelné reklamy/sdělení pro pacienty na parkovací lístek (systém dle nastavení v definovaný datum a čas reklamu/sdělení začne tisknout na parkovací lístky a v definovaný datum a čas opět tisk ukončí). Je možné tisknout více reklam/sdělení návštěvníkům najednou. Např. info o slevách v lékárně, novinkách v nemocnici, nebo info o plánovaných omezeních provozu atd..

Platební metody: možnost tisku dynamického QR kódu a SMS kódu pro mobilní a SMS platbu.