Příloha č. 5

Specifikace předmětu VZ

VZMR na dodávku plně automatizovaného detekčního systému pro statimová vyšetření pro oddělení lékařské mikrobiologie Nemocnice Prachatice, a.s.

PLNĚ AUTOMATIZOVANÝ DETEKČNÍ SYSTÉM PRO STATIMOVÁ VYŠETŘENÍ:

Obecné technické parametry:

- Uzavřená, soběstačná, plně integrovaná a automatizovaná platforma.

- Přístroj, který generuje přesné výsledky ve velmi krátkém čase s minimálním rizikem kontaminace.

- Systém, který kombinuje kompletní přípravu vzorku (extrakce NK) s real-time PCR (polymerázová řetězová reakce) amplifikací a následným vyhodnocením

- Systém navržený tak, aby extrakce, zakoncentrování nukleové kyseliny, purifikace, amplifikace a identifikace cílové nukleové kyseliny byla možná přímo z nezpracovaných primárních vzorků.

- Modulární konstrukce systému, která umožňuje spouštění širokého spektra analýz v jakémkoli klinickém prostředí, nezávisle na sobě a na čase.

- Systém umožňující i kvantitativní diagnostiku u testování hepatitid a HIV.

- Systém, který má CE/IVD a FDA značku.

- Systém, který je intuitivní, redukuje manuální práci obsluhy.

- Systém, který nepotřebuje k provozu žádné další reagencie, pufry, dodatečné plasty, vše je součástí balení.

- Systém umožňující svojí modularitou i velmi rychlý průtok vzorků, čas detekce 1-3 hod.

- Detekční kazety obsahující veškeré nutné kontroly, odpadá nutnost použití dalších kontrol reakce.

- Detekční kazety jsou skladovatelné v rozpětí od 2 – 28°C, nevyžadují žádné speciální zacházení.

- Detekční kazety jsou baleny „ready to use“.

- Informace z detekčních kazet načítány automaticky pomocí čtečky čárových kódů, stejně jako systém umožňuje automatické načtení jedinečného označení pacienta z čárového kódu.

- Systém je propojitelný s LIS.

- Systém umožňující současnou analýzu nejméně 4 pacientů pro 4 různé typy vyšetření, nezávisle na sobě.

Seznam nepodkročitelných možných vyšetření pro detekční systém:

Detekce Clostridium Difficile

Detekce Noroviru

Detekce Chlamydia Trachomatis + Neisseria gonorhoeae

Detekce Trichomonas Vaginalis

Detekce Enterovirů

Detekce Chřipky A, B a H1N1 a RSV

Detekce GBS streptococcus agalactiae

Detekce MRSA z různých výchozích materiálů

Detekce Mycobacterium Tuberculosis a rezistence k podaným antibiotikům

Detekce HPV-HR – vysoce rizikových papillomavirů

Detekce viru HIV viral load – kvantitativní analýza

Detekce viru HIV – kvalitativní stanovení

Detekce viru HCV – kvantitativní stanovení

Detekce Covid-19

Ačkoliv to není předmětem hodnocení, zadavatel požaduje přiložit k nabídce informace o ceně reagencií (ceník) k předmětu veřejné zakázky.