Nemocnice Prachatice, a.s.

Nebahovská 1015, 383 01 Prachatice

Příloha č. 1b) Zadávací dokumentace

Specifikace předmětu VZ

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

na dodávku a montáž nábytku do lékárny Nemocnice Prachatice, a.s.

# Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž nábytku do lékárny Nemocnice Prachatice, a.s.

|  |  | Specifikace jednotlivých položek |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skříně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Korpus | LTD 18mm pastelová barva olepena po hranách ABS hranou 0,5mm, lepený spoj |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Záda | HDF 4mm bílé barvy v drážce na závěsné kování s nosností 200kg na skříňku |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sokl | Korpusy osazeny plastovými nožičkami se čtvercovou nebo trojúhelníkovou základnou |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | sokl Plast 120mm kartáčovaný nerez |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Police | LTD 18mm olepena po hranách ABS hranou 0,5mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | s možností výškového nastavení s ohledem na využití šanonového systému |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dveře | LTD 18mm pastelová barva olepena po hranách ABS hranou 2mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Panty naložené klipové s tlumením a garancí vyšší kvality a záruky doložené certifikátem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úchytka Al rozteč 160mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zámek | Zamykatelné cca 3 skříňky v celé místnosti s možností |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výsuvy | Plnovýsuv s tlumením, nosnost 40kg s garancí vyšší kvality a záruky doložené certifikátem |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontejner kancelářský |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Boky | LTD 18mm pastelové barvy olepena po hranách ABS hranou 2mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plát a čela | LTD 36mm pastelové barvy olepeny ABS hranou 2mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zásuvky | S kovovými postranicemi s garancí vyšší kvality a záruky |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolečka | Plastová 50mm, pogumovaná a nosností alespoň 40Kg/kolečko přední bržděná |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zámek | Horní zásuvka s možností stejného klíče do celé místnosti |  |  |  |  |  |  |  |
| Regály |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Korpus | LTD 18mm pastelová barva olepena po hranách ABS hranou 2mm, lepený spoj |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Záda | LTD 18mm pastelové barvy, lepený spoj |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sokl | Korpusy osazeny plastovými nožičkami se čtvercovou nebo trojúhelníkovou základnou |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | sokl Plast 120mm kartáčovaný nerez |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Police | LTD 18mm olepena po hranách ABS hranou 2mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | s možností výškového nastavení s ohledem na využití šanonového systému |  |  |  |  |  |  |  |
| Stoly kancelářské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plát | LTD 36mm pastelové barvy olepena po hranách ABS hranou 2mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podnož | Kovová kancelářského typu, propojena kovovou trnoží s nosností 500kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Průchodky | Plastové kabelové průchodky s krytkou (umístění po konzultaci při montáži) |  |  |  |  |  |  |  |
| Skříňky oficína |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Korpus | LTD 18mm pastelová barva olepena po hranách ABS hranou 0,5mm, lepený spoj |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Záda | LTD 18mm pastelové barvy, lepený spoj |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sokl | Korpusy osazeny plastovými nožičkami se čtvercovou nebo trojúhelníkovou základnou |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | sokl Plast 120mm kartáčovaný nerez |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Police | LTD 18mm olepena po hranách ABS hranou 0,5mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | s možností výškového nastavení s ohledem na využití šanonového systému |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dveře | LTD 18mm pastelová barva olepena po hranách ABS hranou 2mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Panty naložené klipové s tlumením a garancí vyšší kvality a záruky doložené certifikátem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úchytka Al rozteč 160mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zámek | Zamykatelné cca 3 skříňky v celé místnosti s možností |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stejného klíče |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výsuvy | Celoková zásuvka s plnovýsuvem, kovové podélné dělení (2-3 pevná dělítka) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kovové příčná dělítka cca 20 v jedné zásuvce |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pharmasystém s kovovým rámem, nosností 30kg na zásuvku |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Plnovýsuv s tlumením, nosnost 40kg s garancí vyšší kvality a záruky doložené certifikátem |  |  |  |  |  |  |  |
| Vitríny oficína |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Korpus | LTD 18mm pastelová barva olepena po hranách ABS hranou 2mm, lepený spoj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Led osvětlení 15V denní bílá |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Záda | LTD 18mm pastelové barvy, lepený spoj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nerezové trny 20cm 40ks v jedné vitríně |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sokl | Korpusy osazeny plastovými nožičkami se čtvercovou nebo trojúhelníkovou základnou |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | sokl Plast 120mm kartáčovaný nerez |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Police | LTD 18mm olepena po hranách ABS hranou 0,5mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | s možností výškového nastavení s ohledem na využití šanonového systému |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dveře | LTD 18mm pastelová barva olepena po hranách ABS hranou 2mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Panty naložené klipové s tlumením a garancí vyšší kvality a záruky doložené certifikátem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vitríny Al rám, kartáčovaný nerez |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úchytka Al rozteč 160mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zámek | Zamykatelné cca 3 skříňky v celé místnosti s možností |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stejného klíče |  |  |  |  |  |  |  |