### Technická zpráva

## Zaměření mapového podkladu pro projekt

Lokalita          :  Český Krumlov – areál nemocnice.

Číslo zakázky : 170/2010

1)BODOVÉ POLE :

- Výškové : Bpv

Výška měřických bodů  byla určena trigonometricky z bodů PBPP č.4016, č.4015.

Výšky byly určeny strojem Sokkisha SET 5W.

- Polohové  :  S – JTSK

Měřické body č.4001 až č.4021 byly určeny protínáním ze směrů a délek nebo rajony z bodů PBPP č.4015 a č.4016 a č.4009.

Délky a úhly byly měřeny strojem  SET 5W s automatickým záznamem dat na Psion Organizér II LZ.

Přesnost měřených úhlů          5cc

Přesnost měřených délek         3+2 ppm

2) PODROBNÉ MĚŘENÍ

# Zaměření podrobných bodů bylo provedeno  ve dnech 20.12.2010 – 11.1.2011.

# Měření provedeno strojem Sokkisha SET 5W s automatickým záznamem dat na Psion Organizér LZ II.

Skupiny měřených bodů :  	917010…měřické body

817010…polohopis

3) INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Vedení NN, VN a plynovodu ve správě firmy EON bylo převzato od firmy EON, nadzemní teplovod byl zaměřen, podzemní teplovod byl zaměření dle údajů technického oddělení nemocnice a podzemní kolektor byl zakreslen dle informačního zaměření podzemí se vztahem k nadzemním objektům.  V době měření byla souvislá sněhová pokrývka, proto některé povrchové znaky inženýrských sítí nemusí být zaměřeny.

Součástí dokumentace je technická zpráva,  výpočetní protokol, seznam souřadnic, popis vrstev, výkres v měřítku 1 : 500 a CD se soubory zprava.doc, protokol.txt, seznam souřadnic.txt, popis_vrstev.doc, nemocnice Český Krumlov.dwg, nemocnice.dgn a eon_plyn_ck_nemocnice.dgn.

V Českém Krumlově dne 14.1.2011

Ing.Milan Hron

170/2010