Příloha č. 5b – Technická specifikace

# Zadávací požadavky

Realizace vjezdového systému do areálu NČK. Vjezdový systém bude plně automatický 
a bude obsahovat vjezd a výjezd do/z areálu, s evidencí, vč. SPZ (RZ) s minimální obsluhou.

Pro urychlení zlepšení dopravní situace při vjezdu a výjezdu do areálu NČK, budou vjezdy pro služební vozidla, obsluhu a zaměstnance vybaveny vjezdovými kamerami pro snímání RZ vozidla, které budou systémově evidovány a snímači přístupových karet pro použití současných zaměstnaneckých RFID karet.

# Záměr realizace

Zjednodušení průjezdu do/z areálu, zlepšení dopravní situace, uvolnění parkovacích míst 
v areálu NČK pro pacienty, návštěvy a dopravní obsluhu.

# Předpokládaný výsledek

Automatický vjezdový systém povede přesnou evidenci veškerých průjezdů areálem NČK, dle identifikačních kritérií (zaměstnanecké RFID karty/čipy, RZ, přístupové karty, kamerové záznamy a předplacené karty).

- Pro evidenci provozu systému bude instalován samostatný řídící systém

- Kontrolu nad provozem bude mít příslušné pracoviště zřizovatele (dispečink/vrátnice)

- Celý vjezdový systém bude automatický, s dohledem obsluhy.

- V případě zásahu do systému bude proveden „zápis“ do systému (logování)

- Obsluha bude zajišťovat pouze nezbytné práce spojené s údržbou (doplňování spotřebního materiálu pro tisk parkovacích lístků a výběr a doplňování hotovosti v platebních automatech).

Primární:

- Vytvoření aktuální databáze vozidel na základě skupin (firemní vozidla, dodavatelské firmy, zaměstnanci, …atd.).

- Monitorování vozidel po areálu NČK

- Příprava výstupních sestav (reportů) pro fakturaci.

Sekundární:

- Statistické vyhodnocení.

- Vyhodnocení obsazenosti vozidel v areálu.

- Vyhodnocení doby strávené v areálu.

Zadávací podmínky: Technická část

Zaměstnanci/registrovaní dodavatelé:

- Evidence vozidel zaměstnanců, registrovaných dodavatelů a služebních vozidel a jejich vjezdu a výjezdu do areálu.

- Průjezd areálem na základě rozpoznání RZ vozidla, zaměstnanecké RFID karty.

# Vjezd do areálu NČK:

- Před vjezdovou závorou bude instalován vydavač vjezdových lístků s čárovým kódem.

- Standard papíru v roli – minimálně 130g/m2

- Pacient/návštěvník nemocnice po stisku tlačítka obdrží a následně odebere vjezdový lístek s čárovým kódem.

- Při odebrání vjezdového lístku dojde k evidencí v řídícím systému.

- Systém pro čtení RZ při vjezdu do areálu zaregistruje všechny čitelné RZ do systému.

- Na vjezdovém lístku se zobrazí RZ vozidla, pro následnou identifikaci vozidla 
v systému.

- Následně dojde k otevření vjezdové závory.

- Identifikací předplacené karty na povrchu zařízeni, dojde rovněž k otevření vjezdové závory.

- Po otevření vjezdové závory začíná běžet předem stanoveny nezpoplatněný „výjezdový čas“ k výjezdu.

- Vjezdový čas může být případně libovolně nastaven.

- U zařízení vjezdu bude instalován interkom, pro kontaktování obsluhy systému.

- Komponenty vjezdového systému, budou maximálně využívat čtení RZ, tak aby se urychlil provoz abonentních vozidel na vjezdech do areálu.

# Výjezd z areálu NČK:

- Po ukončení parkovaní zákazník zaplatí parkovné v automatické platební pokladně a to v hotovosti, případně platební kartou.

- Částka k zaplacení bude zobrazena na displeji platební pokladny.

- Po zaplacení částky za parkování se na žádost vytiskne účtenka.

- Vjezdový lístek je v systému zaznamenán jako zaplacený a začíná běžet předem stanoveny čas k opuštění areálu NČK

- Odjezdový čas může být případně libovolně nastaven.

- Na výjezdu z areálu systém pro čtení RZ rozpozná RZ vozidla, případně čtením lístku, předplacené nebo přístupové RFID karty se automaticky otevře výjezdovou závoru.

- U výjezdů bude bezpečně umístěn box/koš nebo jiné technické zařízení pro snadné odhazování parkovacích lístků, tak aby byl řidič schopen pohodlně do boxu/koše lístek odhodit bez nutnosti opuštění vozidla (udržování pořádku v oblasti výjezdů)

- U zařízení výjezdu bude instalován interkom, pro kontaktování obsluhy systému.

- Komponenty výjezdového systému, budou maximálně využívat čtení RZ, tak aby se urychlil provoz na výjezdech.

# Dopravní obsluha (služební vozy, vozy IZS, vozy jiných zdravotnických zařízení, Policie ČR, HZS, atd.)

- Vozidla budou využívat přednostně vjezd a výjezd do areálu NČK služebním vjezdem a výjezdem, za podmínek spojené s registrací vozidla.

- Vjezd a výjezd vozidel bude evidován v systému pomocí nezaměnitelných identifikačních znaků (RZ, dálkové ovladače, abonentní karty) nebo povolením vjezdu obsluhou vjezdového systému dle směrnice NČK.

- Přiřazení abonentní karty s autorizací a administrování pověřenou osobou provozovatele.

- Za výše uvedených podmínek bude umožněno použít vyhrazený vjezd/výjezd.

# Čtení SPZ (RZ)

- Ve vjezdech a výjezdech do areálu a na parkoviště v dolní části areálu bude instalován systém pro čtení RZ.

- Čtení RZ kamerovým systémem do rychlosti 50km/hod.

- Kontrola vjezdu a výjezdu do areálu NČK a na parkoviště v dolní části areálu.

- Možnost automatického otevíraní závor, vjezdových a výjezdových bran a vjezdů na/z parkoviště, pro urychlení provozu.

- Administrace jednotlivých RZ, párování snímků s parkovací kartou atd., reporty,

- Přiřazení více (alespoň tří)  RZ k jedné kartě (RFID zaměstnanecká karta).

- Zajištění provozuschopnosti „antipassbacku“ (kontrola následných vstupů) i pro RZ 
a karty u vybraných skupin uživatelů.

- Rozpoznání a zpracování registrační značky (RZ) čtecím zařízením (čelní snímání vozidla včetně jeho RZ).

- Kamerový signál čtení RZ je zpracován, porovnán s aktuální databází a přiřazen k vozidlu (registrované i neregistrované)

- Po vyhodnocení oprávnění je vjezd/výjezd povolen nebo zamítnut a následně umožní vjezd nebo výjezd do nebo z příslušné zóny. Informace o stavu bude zobrazena na vjezdovém nebo výjezdovém terminálu.

- Systém využívá digitalizovanými obrázky vozidel, které jsou převedeny do obrazové formátu.

- Data o registrační RZ jsou vyhodnoceny a zpracovány SW pro rozpoznání RZ.

- Rozpoznává pouze s registrovanými RZ a nereaguje např. na firemní polepy vozidel.

- Rozpoznání a zpracovávání jedno i dvouřádkové RZ, vč. RZ dle zákona č. 56/2001 Sb.. - Porovnání RZ na výjezdu s databází a povolení bez nutnosti přikládání karty ke snímači.

- Možnost průjezdu pouze na základě rozpoznané RZ nebo karty dlouhodobé i krátkodobé karty).

# Dálkové ovladače, přístupové karty s dlouhým dosahem.

- Umístění do prostoru vjezdů a výjezdů čtečky dlouhého dosahu nebo snímače dálkového systémového ovládání s kompletní evidencí v řídícím systému.

- Použití čteček k identifikaci karty dlouhého dosahu (rychlý průjezd, pro případ místa problémového čtení RZ apod.).

- Vhodná technologie pro sanitní vozy.

- Dálkový ovladač (karta s dlouhým dosahem) umožňuje zrychlení odbavení vozidel.

# Automatická platební pokladna

- Umístění platebních automatů PA1 a PA2 v navrhovaném prostoru (dle PD).

- Platební automat slouží pro zaplacení parkovacích karet krátkodobého i dlouhodobého parkování.

- Platba hotovostí nebo platební kartou – bezkontaktní (možnost rozšíření o kontaktní).

- Funkce „ztracený lístek“, s opakovaným dotazem na potvrzení uvedené funkce

- Možnost příjmu mincí a bankovek, vrácení přeplatku v mincích, volitelně také 
v bankovkách (dva nominály).

- Recyklátor mincí - minimálně 6 tub (nominální hodnoty: 5,-Kč, 10,-Kč, 20,-Kč, a 50,-Kč).

- Omezení příjmu bankovek vůči placenému parkovnému (uživatelsky nastavitelné).

- Elektronické zajištění proti otevření, elektrické zámky (ovládání elektronicky přes přístupovou RFID zaměstnaneckou kartu).

- Přístupová práva ve 3 úrovních (3 elektronické omezení přístupu k funkcím):

  - Servis – maximální práva

  - Uživatel – doplňování hotovosti, …

  - Ostatní – doplnění papíru, …

- Příprava na platbu/ na přechod na EUR.

- Vybavení ovládání grafickým dotykovým displejem s max. rozlišením a grafickou video nápovědou.

- Dobrá čitelnost údajů při různých klimatických podmínkách (den/noc, slunce, …atd.)

- Podpora základních nejméně 3 jazyků – čeština, angličtina, němčina (možnost uživatelského přepínání).

- Možnost odstavení platebního automatu z provozu pomocí SW.

- Přístupová práva k přístupu k platebnímu terminálu (běžná údržba, k práci s finančními prostředky, změna nastavení).

- On-line evidováno do centrální DB, včetně zobrazování aktuálního online stavů počtů mincí a bankovek na klientské stanici a serveru systému, dle oprávnění přístupu.

# Technická část: upřesnění zařízení vjezdového systému

- Objednatel si vyhrazuje právo provést změny a úpravy neovlivňující již schválenou dokumentaci příslušným stavebním úřadem.

- Umístění řídícího systému v místnosti určené a zabezpečené provozovatelem na HW objednatele.

- Návrh umístění platebních automatů (PA1, PA2) je dle zadávací podmínek objednatele (zadávací PD).

- Kabelové rozvody, návrh, infrastruktury systému je věcí nabídky zhotovitele, dle podmínek zadávací dokumentace.

- Objednatel poskytne možné technické podmínky napojení na strukturu NČK.

- Vyhotovení zařízení pro venkovní prostory.

- Zálohování dat pro případ výpadku elektrické energie, vč. kamerového systému vlastním zdrojem, min. 20 min.

- Vyhotovení klientské stanice dle technických podmínek objednatele (dáno zadávacími podmínkami PD).

- Datový server bude umístěn v učeném místě objednatele (datové centrum).

- Datový server bude zálohován technologií objednatele.

- Uchovávání data dle dohodnutého nastavení nejméně 7 dní u obrazového záznamu 
a archivace dat dle nastavených pravidel provozovatele.

- Možnost provedení zásahu v provozu zařízení uživatelem (obsluhou) se záznamem změny nebo události v systému.

- Nouzové řízení závor (např. při požáru, reakce nadřazeného systému EPS, atd.).

- Možnost mechanického otevření závor.

- Data budou pravidelně zálohována pro případ výpadku elektrické energie na úložiště NČK.

- Požadavek na běžnou administraci provozu: např. sjednocení vjezdu vozidel po výpadku napětí

- Součástí dodávky zhotovitele bude dodávka a instalace informačních tabulí související s provozem vjezdového systému a návodů na obsluhu (např. platební automat) se stručným návodem pro obsluhu uživatelem v jednotném designu objednatele. Předložený návrh bude následně odsouhlasen objednatelem.

- Zadavatel požaduje napojení vjezdového systému na ekonomický systém NČK 
a současný systém evidence karet.

- Možnost nastavení dle tarifního kalendáře s možnostmi různých sazeb (pro noční a denní sazbu, víkendy, svátky apod.).

- Nastavení zón parkování (areál Nemocnice, dolní parkoviště, …) a elektronická kontrola parkování uživatelů abonentních karet.

- Možnost variabilního nastavení ceníku parkování v jednotlivých parkovacích zónách.

# Zařízení vjezdového systému (upřesnění technických podmínek)

Parkovací závora vjezdu /výjezdu

- Stojan se závorou, délka ramene dle šířky vozovky (s ohledem na průjezd jednostopých dopravních prostředků).

- Semaforová signalizace - povolení vjezdu (LED: červená/zelená).

- Indukční smyčky, zabezpečení prostoru u terminálu i pod závorou na vjezdu i výjezdu

- Rychlost otevírání ramene dle délky závory (1s > do 3m délky ramene; 3s > do 5m délky ramene).

- Technické vyhotovení zařízení pro venkovní prostory (min. IP54).

Terminál vjezdů /výjezdů

- Terminál pro výdej nebo odebrání vjezdového lístku s čárovým kódem.

- Umístění zařízení v dosahu obsluhy z vozidla (osobní, dodávky).

- Instalace v prostoru neomezující pohyb osob, vč. servisního prostoru. - propojení 
s on-line řídícím serverem.

- Systémové řízení závor a semaforů.

- Grafický barevný displej s video nápovědou

- Snímač zaměstnaneckých karet.

- Technické vyhotovení zařízení pro venkovní prostory (min. IP54).

Automatická platební pokladna

- Umístění pokladen v místě, dle zadávací PD.

- Instalace v prostoru neomezující pohyb osob a vozidel, vč. servisního prostoru.

- Přístupová práva k přístupu k platebnímu terminálu (víceúrovňové).

- Přístup obsluhy do zařízení přes RFID zaměstnaneckou kartu.

- Elektronický zápis přístupu do platebního automatu.

- Samo zamykatelné celokovové zásobníky na mince

- Zhotovitel musí splňovat podmínku dodávky náhradních uzamykatelných zásobníků na mince a bankovky.

- Celo-nerezová samo zamykací pokladna na mince, ochrana proti neoprávněné manipulaci.

- Zamykací pokladna na bankovky.

- Technické vyhotovení zařízení pro venkovní prostory (min. IP54).

Mobilní platba

- Technická příprava systému (mobilní operátor, … atd.).

Součástí předložené nabídky – předmět plnění bude obsahovat:

- Nastavení a zprovoznění kamer pro optimální načítání RZ.

- Instalace, zprovoznění a nastavení systému.

- Nastavení všech oprávnění a přístupových práv do systému všem pověřeným osobám.

- Poučení a proškolení personálu obsluhujícího systém (upřesnění provede zadavatel).

- Kompletní dodání a instalace závorového systému, včetně propojení s technologií dle položkové specifikace.

- Servis po dobu záruky, viz Záruční podmínky ve smlouvě.

- V dodávce bude obsažen spotřební materiál na dobu zkušebního provozu automatických pokladen a terminálů.

- Vlastní montáž automatického vjezdového systému, včetně všeho spotřebního materiálu nutného pro jeho instalaci.

- Veškerý další materiál nutný k dokončení díla.

- Vypracování a předání všech dokladů pro provoz, návody k obsluze, předpisy 
a normami, požadované zkoušky, revize, atesty, návrh provozního řádu.

- Veškeré revize, zkoušky a atesty musí být platné a bez závad vydané v zemích EU.

- Veškeré pomocné dopravní značení použité v průběhu realizace díla.

- Průběžný úklid komunikací, pokud dojde k jejich znečištění, finální úklid komunikací po realizaci díla a odvozu veškerého odpadu vzniklého při realizaci díla. - Zařízení staveniště včetně bezpečnostního a dopravního značení.

- Geodetické zaměření nově vzniklých objektů, kabeláží.

- Dokumentace skutečného provedení s popisem jednotlivých funkcí vjezdového systému

- Návod k obsluze jednotlivých zařízení (Návod k obsluze, Uživatelský návod, …atd.).

- Zaškolení obsluhujícího personálu, podložené protokolem o zaškolení.

- Zadavatel si vyhrazuje právo předvedení požadovaných funkcionalit vjezdového systému, a to přímo v provozu. Zadavatel požaduje možnost ukázky všech funkcionalit, jak HW, tak SW, které jsou součástí zadání a které jsou v požadavcích zadavatele na možnou funkcionalitu systému.