Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Technické požadavky zadavatele

k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  zakázek

INTRAOPERAČNÍ NEUROMONITORING PRO ORL OPERATIVU

Zadavatel stanovuje pro plnění veřejné zakázky na dodávku 1 ks jednotky intraoperačního neuromonitoringu pro ORL operativu, níže uvedenéabsolutní (minimální) technické požadavky.

Nesplnění některého z těchto absolutních (minimálních) technických požadavků bude znamenat vyloučení účastníka zadávacího řízení.

Dodavatel je povinen vyplnit níže uvedenou tabulku ve všech řádcích. Pokud dodavatel do některého řádku neuvede ANO (tj. že požadovaný parametr splňuje), bude účastník zadávacího řízení vyloučen. Obdobně může zadavatel postupovat, pokud dodavatel některý řádek ponechá nevyplněný.

Zadavatel požaduje, aby nabízené řešení mělo rovnocenné nebo lepší parametry jako parametry požadované v absolutních (minimálních) technických požadavcích.

INTRAOPERAČNÍ NEUROMONITORING PRO ORL OPERATIVU:

Cena bez DPH:

Cena s DPH:

| Požadavek | Plnění ANO/NE | Skutečná hodnota technického parametru |
| --- | --- | --- |
| 8-kanálový přístroj |  |  |
| jednoduché intuitivní ovládání pomocí dotykového displeje |  |  |
| min. 15“ barevný dotykový displej |  |  |
| výstupem neuromonitorace je EMG křivka s hodnotami amplitud |  |  |
| uložení výstupních dat na externí USB disk ve formátu PDF |  |  |
| v menu přístroje možnost volby procedury dle typu plánované operace a monitorovaného nervu včetně doporučení umístění elektrod |  |  |
| obrázkové návody zobrazované na obrazovce přístroje k jednotlivým operačním procedurám s umístěním elektrod |  |  |
| přednastavené doporučené hodnoty intenzity stimulace a stimulačního prahu pro jednotlivé typy operačních výkonů |  |  |
| možnost automatické periodické stimulace nervus laryngeus recurrens |  |  |
| paralelní zapojení monopolárního i bipolárního stimulátoru |  |  |
| monitorace při bipolární kauterizaci |  |  |
| detekce artefaktů, které se zobrazí jinou barvou |  |  |
| odrušovací sonda nežádoucího VF signálu |  |  |
| možnost použití jehličkových elektrod |  |  |
| snadno mobilní kompaktní přístroj |  |  |
| Požadavky na servis |  |  |
| Nástup na servis do max. 24 hodin od nahlášení |  |  |
| Odstranění závady bez nutnosti náhradních dílů do max. 48 hodin v případě nutnosti náhradního dílu do 5-ti dní |  |  |
| Min. záruční doba 24 měsíců |  |  |
| Dostupnost záručního i pozáručního servisu v České republice |  |  |
| Dostupnost náhradních dílů po skončení záruky min. 6 let |  |  |
| Požadavky ostatní |  |  |
| Uživatelský manuál v textové i elektronické verzi v ČJ |  |  |
| Prohlášení o shodě |  |  |
| CE certifikát |  |  |
| Doprava, instalace a zaškolení personálu v ceně a v místě objednatele |  |  |
| Veškeré technické parametry uvedené v nabídce musí být ověřitelné z veřejně dostupných informačních zdrojů, jako jsou dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce |  |  |

| Jednorázový spotřební materiál - doporučený výrobcem dle manuálu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednorázový spotřební materiál pro operaci štítné žlázy – endotracheální trubice s integrovanými elektrodami nebo s nalepovacími elektrodami (v případě nalepovacích elektrod nacenit včetně samostatných endotracheálních trubic). |  |  |  |  |
| Typ spotřebního materiálu | Počet výkonů/rok | Počet ks pro uvedený počet výkonů – doplní uchazeč | Cena za ks* | Celková cena* |
| endotracheální trubice s integrovanými elektrodami ** | 400 |  |  |  |
| endotracheální trubice s nalepovacími elektrodami ** | 400 |  |  |  |
| zemnící elektroda pro štítnou žlázu | 400 |  |  |  |
| stimulační elektroda bipolární pro parotis a štítnou žlázu | 500 |  |  |  |
| vpichová EMG elektroda pro parotis pro čtyřkanálovou monitoraci | 100 |  |  |  |
| zemnící elektroda pro parotis pro čtyřkanálovou monitoraci | 100 |  |  |  |
| * Cena v Kč bez DPH ** Dodavatel vyplní pouze jednu variantu. |  |  |  |  |

"[DOPLNÍ DODAVATEL]"

Datum a podpis: ……………………………………………………………………………………

(osoba/osoby oprávněná/oprávněné jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení)