Příloha č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce

# „HW a SW vybavení pro provoz KIS“

# [část 1 – Infrastruktura]

# PŘEDMĚT DODÁVKY

Předmětem veřejné zakázky „HW a SW vybavení pro provoz KIS“ je HW a SW vybavení potřebné pro provoz Klinického informačního systému pro intenzivní a anesteziologickou péči (dále také “KIS”) pro Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. (dále také “NJH”).

Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka serverové infrastruktury pro provoz KIS, včetně systémového a databázového SW, síťové infrastruktury pro provoz KIS, HW a SW vybavení pro zabezpečení provozu.

Součástí dodávky je

  - Dodávka síťové infrastruktury pro provoz KIS, dodávka aktivních prvků LAN s vybudováním vysokokapacitního 40 Gbit propojení datových center DC1 a DC2

  - Dodávka serverů, virtualizačního, systémového a databázového SW včetně potřebných licencí

  - Dodávka HW a SW vybavení pro zálohování dat včetně potřebných licencí

  - Dodávka bezdrátových přístupových bodů (WiFi AP)

  - Dodávka UPS a distribučních jednotek napájení

  - Instalační a implementační práce spojené s uvedenými dodávkami HW a SW

  - Poprodejní (post-sale) podpora

# POŽADAVKY NA DODÁVKY A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

### Koncept/architektura technického řešení

Obrázek 1 : Koncept/architektura technického řešení

Požadované řešení bude sloužit jako vysoce dostupná hyperkonvergovaná infrastruktura (HCI) pro provoz Klinického informačního systém (KIS) a jeho zálohování. Koncept, architektura a parametry tohoto řešení jsou navrženy v souladu s požadavky dodavatele KIS na zajištění technických prostředků potřebných pro provoz KIS, zejména s ohledem na zajištění výkonnostních parametrů a k zajištění vysoké dostupnosti celého řešení. Dodávka bude obsahovat kompletní instalaci a implementaci řešení, nad kterým pak bude dodavatelem KIS provedena v produkčním prostředí implementace virtuálních serverů KIS a konfigurace úloh pro zálohování.

U požadovaného HCI řešení je kladen velký důraz na možnost jeho budoucí rozšiřitelnosti pro zajištění plánované konsolidace síťové a serverové infrastruktury NJH.

### Technické parametry dodávaného HW a SW

Zadavatel vymezuje níže závazné minimální požadavky na dodávku.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných požadavků popíše Dodavatel v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce. Pro možnost posouzení splnění podmínek technické specifikace je vyžadován kusovník (BOM = Bill of Materials) obsahující minimálně produktové číslo, popis produktu a počet kusů.

Všechny dodávané součástí musí být instalovány nové, nepoužité, licencované na koncového uživatele.

Páteřní přepínače

Centrum datové sítě bude tvořeno dvěma fyzickými páteřními přepínači v DC1 a DC2 spojenými do jednoho „virtuálního switche“. Oba přepínače budou propojeny min. 2x40GE v linkové agregaci s využitím 40GE LR4 tranceiveru pro SM optický kabel.

| Dodávka - 2× páteřní přepínač s podporou vysoké dostupnosti pomocí MC-LAG |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Požadované technické parametry | Splňuje [ANO/NE] parametry nabízeného řešení |
| Typ zařízení | Plně řiditelný datacentrový L3 přepínač s podporou vysoké dostupnosti pomocí MC-LAG |  |
| Formát zařízení | Pro montáž do 19" rozvaděče, výška 1U, maximální hloubka 52 cm |  |
|  | Včetně ližin pro montáž do rozvaděče |  |
| Napájení | 2× redundantní za chodu vyměnitelný interní AC 230 V napájecí zdroj |  |
| Ventilátory | Redundantní za chodu vyměnitelné ventilátory s předozadním prouděním vzduchu (front-to-back/port-to-power) |  |
| Porty pro správu | 1× RJ45 anebo USB sériový konzolový port |  |
|  | 1× port RJ45 10/100/1000 Mbps vyhrazený pro správu (Out-of-Band Management) |  |
|  | 1× USB port pro připojení vyměnitelného úložiště pro aktualizace operačního systému a zálohy konfigurace |  |
| Přístupové porty | 48× SFP+ 10 GbE (s podporou SFP+ a SFP transceiverů, včetně 10GBASE-T a 1GBASE-T) |  |
| Uplinkové porty | 6× QSFP+ 40 GbE (s podporou rozpadu 40 GbE rozhraní na 4× 10 GbE rozhraní) |  |
| Výkon | Přepínací kapacita 1,4 Tbps na přepínač, 2,5 Tbps na dvojici přepínačů v konfiguraci pro vysokou dostupnost |  |
|  | Paketový buffer 16 MB |  |
| Linková agregace | Podpora agregace linek s využitím protokolu Link Aggregation Control Protocol (LACP) dle IEEE 802.3ad a 802.1AX |  |
|  | Možnost vytvořit až 54 agregačních skupin s až 16 linkami na skupinu a přepínač |  |
|  | Možnost rozkladu provozu mezi jednotlivé linky agregační skupiny dle L2, L3 a L4 vrstvy |  |
| Vysoká dostupnost | Podpora vysoké dostupnosti pomocí Multi-Chassis Link Aggregation Group (MC-LAG) s možnosti vytvořit agregační skupinu zakončenou na dvou přepínačích se zachováním oddělených control a management plane těchto přepínačů (M-LAG, VLT, vPC, VSX apod.) |  |
|  | Možnost vytvořit mezi MC-LAG členy redundantní Inter-Switch Link (ISL) přes 2 QSFP+ porty s QSFP+ 40GBase-LR4 LC transceivery na přepínač |  |
| Další požadované funkce | Podpora L2 MTU až do velikosti 9198 B |  |
|  | Podpora virtuálních sítí VLAN dle IEEE 802.1Q |  |
|  | Podpora protokolu Link Layer Discovery Protocol (LLDP) dle IEEE 802.1AB a jeho rozšíření Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) |  |
|  | Podpora protokolu Spanning Tree Protocol (STP) ve verzích STP, RSTP a MSTP (IEEE 802.1D, IEEE 802.1w a IEEE 802.1s) |  |
|  | Podpora Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (RPVST+) |  |
|  | Podpora detekce jednosměrných linek (Unidirectional Link Detection) |  |
|  | Podpora použití přepínače jako DHCP Relay Agent pro protokoly IPv4 i IPv6 |  |
|  | Statické směrování IPv4 a IPv6 |  |
|  | Dynamické směrování pomocí protokolů RIPv2, RIPng, OSPFv2 a OSPFv3 |  |
|  | Podpora Bidirectional Forward Detection (BFD) |  |
|  | Podpora směrování na základě politik (Policy Based Routing) |  |
|  | Podpora více směrovacích tabulek pomocí Virtual Routing and Forwarding (VRF) |  |
|  | Podpora vysoké dostupnosti směrovačů pomocí protokolu VRRP (VRRPv2 a VRRPv3) |  |
|  | Podpora vzdálené správy pomocí protokolu SSH ve verzi SSHv2 |  |
|  | Podpora zabezpečeného dohledu pomocí protokolu SNMP ve verzích SNMPv2c a SNMPv3 |  |
|  | Podpora diagnostiky pomocí sFlow (RFC 3176) |  |
|  | Podpora ochrany proti přetížení přepínače pomocí Control Plane Policing (CoPP) |  |
|  | Podpora skriptování v jazyce Python přímo v přepínači a správy přepínače pomocí REST API |  |
| Licence | Jsou-li licencovány samostatně, musí být součástí dodávky i licence na síťový operační systém a licence nezbytné pro využití požadovaných vlastností a funkcí |  |
| Záruka a podpora | Záruka 5 let s podporou dostupnou 24×7 s reakční dobou do 4 hodin od nahlášení závady, a to v místě instalace (on-site) |  |
|  | Podpora musí zahrnovat možnost přístupu k dokumentaci a aktualizacím software minimálně po dobu záruky bez dodatečných nákladů |  |

Přístupové přepínače

Přístupové přepínače v DC2 budou k centrálnímu přepínači připojeny minimálně 2x 10GE SFP+DAC kabely v linkové agregaci.

| Dodávka - 2× přístupový přepínač s multigigabitovými porty, PoE Class 6 a s podporou stohování |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Požadované technické parametry | Splňuje [ANO/NE] parametry nabízeného řešení |
| Typ zařízení | Plně řiditelný přístupový L2/L3 přepínač s podporou stohování |  |
| Formát zařízení | Pro montáž do 19" rozvaděče, výška 1U, maximální hloubka 52 cm |  |
|  | Včetně ližin pro montáž do rozvaděče |  |
| Napájení | 2× redundantní za chodu vyměnitelný interní AC 230 V napájecí zdroj |  |
| Power over Ethernet | Podpora IEEE 802.3af, 802.3at a 802.3bt |  |
|  | PoE budget 740 W dostupný i při výpadku jednoho ze zdrojů |  |
| Bezpečnost | Trusted Platform Module (TPM) pro bezpečné generování a ukládání kryptografických klíčů |  |
| Porty pro správu | 1× RJ45 anebo USB sériový konzolový port |  |
|  | 1× port RJ45 10/100 Mbps vyhrazený pro správu (Out-of-Band Management) |  |
|  | 1× USB port pro připojení vyměnitelného úložiště pro aktualizace operačního systému a zálohy konfigurace |  |
| Přístupové porty | 48× RJ45 100/1000 Mbps s napájením PoE minimálně IEEE 802.3at Type 2 Class 4 (30 W), z čehož musí být alespoň |  |
|  | 8 portů multigigabitových i s rychlostí 2,5 a 5 Gbps (IEEE 802.3bz) a 10 Gbps, |  |
|  | 24 portů i s rychlostí 10 Mbps a |  |
|  | minimálně multigigabitové porty musí nabízet napájení PoE minimálně IEEE 802.3bt Type 3 Class 6 (60 W) |  |
| Uplinkové porty | 4× SFP+ 10 GbE |  |
| Výkon | Přepínací kapacita 320 Gbps na přepínač (420 Gbps včetně stohování) |  |
|  | Paketový buffer 12 MB |  |
| Stohování | Stohování technologií backplane stacking |  |
|  | Možnost sestohovat až 8 přepínačů |  |
|  | Podpora kruhové topologie stohování |  |
|  | Propustnost stohování v kruhové topologii minimálně 100 Gbps |  |
|  | Součástí dodávky musí být případné stohovací moduly a stohovací kabely o délce 0,5 m pro sestohování do kruhové topologie |  |
| Linková agregace | Podpora agregace linek s využitím protokolu Link Aggregation Control Protocol (LACP) dle IEEE 802.3ad a 802.1AX |  |
|  | Možnost vytvořit až 60 agregačních skupin s až 8 linkami na skupinu |  |
|  | Možnost rozkladu provozu mezi jednotlivé linky agregační skupiny dle L2, L3 a L4 vrstvy |  |
| Další požadované funkce | Podpora L2 MTU až do velikosti 9198 B |  |
|  | Podpora virtuálních sítí VLAN dle IEEE 802.1Q |  |
|  | Podpora protokolu Link Layer Discovery Protocol (LLDP) dle IEEE 802.1AB a jeho rozšíření Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) |  |
|  | Podpora protokolu Spanning Tree Protocol (STP) ve verzích STP, RSTP a MSTP (IEEE 802.1D, IEEE 802.1w a IEEE 802.1s) |  |
|  | Podpora Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (RPVST+) |  |
|  | Podpora detekce jednosměrných linek (Unidirectional Link Detection) |  |
|  | Podpora šifrování L2 provozu pomocí MACsec dle IEEE 802.1AE na všech portech |  |
|  | Podpora zabezpečení přístupu k portům přepínače pomocí protokolu IEEE 802.1X |  |
|  | Podpora vzdálené správy pomocí protokolu SSH ve verzi SSHv2 |  |
|  | Podpora zabezpečeného dohledu pomocí protokolu SNMP ve verzích SNMPv2c a SNMPv3 |  |
|  | Podpora diagnostiky pomocí sFlow (RFC 3176) |  |
|  | Podpora ochrany proti přetížení přepínače pomocí Control Plane Policing (CoPP) |  |
|  | Podpora správy přepínače pomocí REST API |  |
| Licence | Jsou-li licencovány samostatně, musí být součástí dodávky i licence na síťový operační systém a licence nezbytné pro využití požadovaných vlastností a funkcí |  |
| Záruka a podpora | Záruka 5 let s podporou dostupnou 24×7 s reakční dobou následující pracovní den (NBD) od nahlášení závady, a to v místě instalace (on-site) |  |
|  | Podpora musí zahrnovat možnost přístupu k dokumentaci a aktualizacím software minimálně po dobu záruky bez dodatečných nákladů |  |

Jsou akceptovány přepínače jak s fixním počtem portů, tak případně i přepínače modulární. V případě modulárních přepínačů musí být tyto již osazeny takovým typem a počtem modulů, aby byly splněny všechny výše uvedené požadavky.

Součástí dodávky musí být potřebný počet QSFP+, SFP+ a SFP modulů, DAC kabelů a optických propojovacích kabelů, minimálně v následujícím uvedeném množství.

| Dodávka - Transceivery a Direct Attach Cable kabely |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Požadované technické parametry | Splňuje [ANO/NE] parametry nabízeného řešení |
| Transceivery | 4× QSFP+ 40GBase-LR4 LR4 LC SMF transceiver |  |
|  | 18× SFP+ 10GBase-SR 300 m LC MMF transceiver |  |
|  | 3× SFP+ 10GBase-LR 10 km LC SMF transceiver |  |
|  | 2× SFP+ 10GBase-T 30 m RJ45 Cat6A Transceiver |  |
|  | 2× SFP 1000Base-T 100 m RJ45 Cat5 Transceiver |  |
| Optické propojovací kabely | 16× optický propojovací kabel LC-LC duplex MMF 50/125 µm OM4 10 m |  |
|  | 5× optický propojovací kabel LC-LC duplex SMF 9/125 µm OS2 1 m |  |
|  | 2× optický propojovací kabel LC-LC duplex SMF 9/125 µm OS2 10 m |  |
| DAC kabely | 2× SFP+ 3 m DAC kabel |  |
| Další požadavky | Jsou vyžadovány originální transceivery a DAC kabely od výrobce nabízených přepínačů v daných přepínačích oficiálně podporované; OEM varianty transceiverů a DAC kabelů nejsou akceptovány |  |
| Záruka a podpora | Záruka minimálně 3 roky. |  |

Bezdrátové přístupové body (WiFi AP)

Součástí dodávky budou bezdrátové přístupové body umožňující rozšíření dostupnosti síťových prostředků i pro mobilní zařízení.  Přístupové body budou připojeny a napájeny z dodávaných přístupových přepínačů. Přístupové body bezdrátové sítě budou řízeny virtuálním kontrolérem, který je součásti bezdrátového přístupového bodu. V budoucnu je plánováno řízení přístupových bodů dedikovaným řadičem se zajištěním vysoké dostupnosti.

| Dodávka - 10× bezdrátový přístupový bod kategorie Wi-Fi 6 řiditelný bezdrátovým řadičem pro umístění do vnitřních prostor |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Požadované technické parametry | Splňuje [ANO/NE] parametry nabízeného řešení |
| Typ zařízení | Řadičem řiditelný dvourádiový (dual-radio) dvoupámový (dual-band) bezdrátový přístupový bod kategorie Wi-Fi 6 s integrovanými anténami pro umístění do vnitřních prostor |  |
| Země určení | Bezdrátový přístupový bod musí být určený pro použití v České republice a musí umožňovat blokování použití v České republice nepovolených kanálů a výkonů |  |
| Typ a počet rádií | 5 GHz, IEEE 802.1a/n/ac/ax, 4×4:4 |  |
|  | 2,4 GHz IEEE 802.1b/g/n/ax, 2×2:2 |  |
|  | Bluetooth Low Energy (BLE) 5.0 |  |
|  | IEEE 802.15.4 (Zigbee) |  |
| Porty pro správu | 1× RJ45 anebo USB sériový konzolový port |  |
| Rozšiřující porty | 1× USB 2.0 typ A s dostupným příkonem pro připojené zařízení minimálně 3,75 W |  |
| Uplinkové porty | Minimálně 1× RJ45 100/1000 Mbps |  |
|  | V případě jen jednoho portu musí port nabízet i rychlost 2,5 Gbps |  |
|  | V případě dvou portů musí být možné tyto porty nakonfigurovat do agregační skupiny s využitím protokolu Aggregation Control Protocol (LACP) |  |
|  | Alespoň jeden port musí umožňovat napájet přístupový bod pomocí PoE, maximální odběr přístupového bodu nesmí překročit maximální dostupný příkon na PD dle IEEE 802.3at |  |
| Podporované režimy | Možnost autonomního běhu (bez jakéhokoliv řadiče) |  |
|  | Možnost využití bezdrátového přístupového bodu jako virtuálního řadiče pro řízení dalších bezdrátových přístupových bodů v infrastruktuře |  |
|  | Možnost běhu v režimu, kdy je bezdrátový přístupový bod řízen dedikovaným řadičem; výrobce musí nabízet bezdrátový řadič s vysokou dostupností |  |
|  | V režimu řízení přístupového bodu pomocí vyhrazeného řadiče musí toto řešení podporovat jak tunnel mód (uživatelský provoz je tunelovaný na řadič a odtud posílaný do drátové sítě), tak i bridge mód (uživatelský provoz z jednotlivých SSID je na uplink portu bezdrátového bodu posílaný do zvolených VLAN), a to volitelně na jednotlivé SSID |  |
| Zabezpečení | Trusted Platform Module (TPM) čip pro bezpečné ukládání přístupových údajů a generování a ukládání kryptografických klíčů |  |
|  | Podpora zabezpečení dle standardů WPA3 Personal, Enterprise a Enhanced Open |  |
|  | Možnost znemožnění demontáže přístupového bodu využitím bezpečnostního slotu |  |
| Další požadavky | Podpora ověření připojení bezdrátového přístupového bodu do drátové sítě pomocí protokolu IEEE 802.1X |  |
|  | Podpora roamingu klientů s využitím standardů IEEE 802.11k, 802.11r a 802.11v |  |
|  | Možnost vytvoření hotspotu s captive portálem |  |
|  | Možnost vypnutí stavových LED diod |  |
|  | Součástí dodávky musí být i příslušenství pro montáž na strop |  |
| Licence | Součástí dodávky musí být i případné nezbytné licence pro využití požadovaných vlastností a funkcí |  |
| Záruka a podpora | Záruka a podpora minimálně po dobu 5 let |  |
|  | Podpora musí zahrnovat možnost přístupu k dokumentaci a aktualizacím software minimálně po dobu záruky bez dodatečných nákladů |  |

Je vyžadováno, aby dodávané páteřní přepínače, přístupové přepínače a bezdrátové přístupové body měly jednotný postup při nahlašování poruchy a jednotnou linku podpory.

Servery pro hyperkonvergovanou infrastrukturu (HCI)

V DC1 a DC2 budou umístěny servery pro virtuální infrastrukturu. Bude vytvořen storage cluster, který bude vedle zajištění vysoké dostupnosti řešení současně disponovat i dostatečným výpočetním výkonem pro provoz virtuálních strojů. Vybudovaný storage cluster zajistí dostupnost shodných dat v obou lokalitách DC1 a DC2 a funkčnost celého řešení i při výpadku jednoho ze serverů.

| Dodávka - 2× server pro hyperkonvergovanou infrastrukturu (HCI) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Požadované technické parametry | Splňuje [ANO/NE] parametry nabízeného řešení |
| Typ zařízení | Server s certifikací pro požadované HCI řešení – vSAN ReadyNode ¹ |  |
| Formát zařízení | Pro montáž do 19" rozvaděče, výška 2U, maximální hloubka 76 cm (bez bezelu a vyvazovacího ramene) |  |
|  | Včetně ližin pro uchycení serveru do rozvaděče a vyvazovacího ramene pro správu kabeláže |  |
| Šasi | Pro 24 SFF SAS disků |  |
| Napájení | Redundantní za chodu vyměnitelné zdroje minimálně 750 W s certifikací Platinum |  |
|  | Výkon zdrojů musí být zvolen tak, aby i při osazení všech disků a výpadku jednoho zdroje poskytoval druhý zdroj dostatečný příkon |  |
| Ventilátory | Redundantní za chodu vyměnitelné ventilátory |  |
| Základní deska | S možností osadit 2 procesory |  |
| Procesor | Osazený 1 procesor s právě 16 fyzickými jádry na procesor s podporou více vláken |  |
|  | Zvolený model procesoru musí umožňovat dodatečné osazení druhého procesoru |  |
|  | Výkon jednoho procesoru dle bodového ohodnocení cpubenchmark.net musí být shodný nebo vyšší jako u procesoru Intel Xeon Gold 6326 |  |
|  | CPU First Seen on Charts na cpubenchmark.net musí být Q2.2021 či novější. |  |
|  | Procesory v serverech pro hyperkonvergovanou infrastrukturu a v serveru pro správu hyperkonvergované infrastruktury musí být od stejného výrobce. |  |
| Paměť | 512 GB (8× 64 GB RDIMM, 3200 MT/s, Dual Rank) |  |
| Správa | Platforma pro nezávislou vzdálenou správu serveru (iDRAC, iLO, iRMC, XCC apod.) s vyhrazeným portem RJ45 10/100/1000 Mbps |  |
|  | Správa serveru musí být dostupná přes HTML5 bez nutnosti instalace jakýchkoliv doplňků |  |
|  | Řešení musí nabízet vzdálený přístup na konzoli serveru (KVM over IP) a vzdálené připojení virtuálních médií (ISO obrazy CD/DVD) a bootování z nich |  |
|  | Vzdálený přístup na konzoli serveru musí být dostupný i po startu operačního systému |  |
|  | Server musí být možné bez nutnosti využití dalšího software napojit na centrální dohledový systém výrobce s funkcí automatického generování servisních událostí |  |
|  | Musí být dodána licence umožňující výše uvedené funkcionality |  |
| Síťová konektivita | 6× SFP+ 10 GbE port (jsou přípustné i SFP28 10/25 GbE porty) |  |
| Transceivery | 6× SFP+ 10GBase-SR LC MMF transceiver |  |
|  | Není přípustné použití OEM transceiverů, jsou vyžadovány originální transceivery od výrobce serveru podporované v osazených síťových kartách |  |
| Úložiště pro systém | Vyhrazené řešení s 2× M.2 SSD v RAID 1 o kapacitě minimálně 480 GB |  |
|  | Je vyžadována kompatibilita tohoto řešení s dodaným hypervizorem a SDS řešením |  |
| Disky | 2× 1,6 TB SAS 12G Mixed Use SFF SSD jako vyrovnávací disky |  |
|  | 6× 3,84 TB SAS 12G Read Intensive SFF SSD jako kapacitní disky |  |
|  | Zbývající volné diskové pozice musí být možné dodatečně osadit dalšími disky bez nutnosti doplňovat do serveru jakékoliv komponenty |  |
| Další požadované funkce | Kryptografický čip Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |  |
|  | Minimálně 3× externí USB port, z toho minimálně 1× USB 3.0 |  |
| Podporované systémy | Microsoft Windows Server 2019 a vyšší |  |
|  | Red Hat Enterprise Linux 8.2 a vyšší |  |
|  | VMware ESXi 7.0 a vyšší |  |
|  | VMware vSAN 7.0 a vyšší |  |
| Licence | Microsoft Windows Server 2022 Datacenter pokrývající všechna fyzická jádra osazených procesorů, s oprávněním na downgrade na Microsoft Windows Server 2019 Datacenter, včetně instalačních médií pro obě verze |  |
| Záruka a podpora | Záruka 5 let s podporou dostupnou 24×7 s reakční dobou do 4 hodin od nahlášení závady, a to v místě instalace (on-site) |  |
|  | Podpora musí zahrnovat možnost přístupu k dokumentaci a aktualizacím software minimálně po dobu záruky bez dodatečných nákladů |  |
|  | Je vyžadována doplňková služba ponechání si vadných disků v případě jejich záruční výměny |  |
|  | Dodávaný hardware musí být z výrobcem na trhu aktuálně nabízeného portfolia. |  |
|  | Výrobcem stanovené datum ukončení podpory produktu musí být alespoň 7 let po předání, případně toto datum není prozatím výrobcem stanoveno. |  |

Server pro správu HCI řešení

| Dodávka - 1× server pro správu HCI řešení |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Požadované technické parametry | Splňuje [ANO/NE] parametry nabízeného řešení |
| Typ zařízení | Server |  |
| Formát zařízení | Pro montáž do 19" rozvaděče, výška 1U, hloubka maximálně 76 cm (bez bezelu a vyvazovacího ramene) |  |
|  | Včetně ližin pro uchycení serveru do rozvaděče a vyvazovacího ramene pro správu kabeláže |  |
| Šasi | Pro minimálně 8 SFF SAS disků |  |
| Napájení | Redundantní za chodu vyměnitelné zdroje minimálně 500 W s certifikací Platinum |  |
| Ventilátory | Redundantní za chodu vyměnitelné ventilátory |  |
| Základní deska | S možností osadit 2 procesory |  |
| Procesor | Osazený 1 procesor s právě 16 fyzickými jádry na procesor s podporou více vláken |  |
|  | Zvolený model procesoru musí umožňovat dodatečné osazení druhého procesoru |  |
|  | Výkon jednoho procesoru dle bodového ohodnocení cpubenchmark.net musí být shodný nebo vyšší jako u procesoru Intel Xeon Silver 4314 |  |
|  | CPU First Seen on Charts na cpubenchmark.net musí být Q2.2021 či novější. |  |
|  | Procesory v serverech pro hyperkonvergovanou infrastrukturu a v serveru pro správu hyperkonvergované infrastruktury musí být od stejného výrobce. |  |
| Paměť | 64 GB (4× 16 GB RDIMM, 3200 MT/s, Dual Rank) |  |
| Správa | Platforma pro nezávislou vzdálenou správu serveru (iDRAC, iLO, iRMC, XCC apod.) s vyhrazeným portem RJ45 10/100/1000 Mbps |  |
|  | Správa serveru musí být dostupná přes HTML5 bez nutnosti instalace jakýchkoliv doplňků |  |
|  | Řešení musí nabízet vzdálený přístup na konzoli serveru (KVM over IP) a vzdálené připojení virtuálních médií (ISO obrazy CD/DVD) a bootování z nich |  |
|  | Vzdálený přístup na konzoli serveru musí být dostupný i po startu operačního systému |  |
|  | Server musí být možné bez nutnosti využití dalšího software napojit na centrální dohledový systém výrobce s funkcí automatického generování servisních událostí |  |
|  | Musí být dodána licence umožňující výše uvedené funkcionality |  |
| Síťová konektivita | 2× SFP+ 10 GbE port (jsou přípustné i SFP28 10/25 GbE porty) |  |
| Transceivery | 2× SFP+ 10GBase-LR LC SMF transceiver |  |
|  | Není přípustné použití OEM transceiverů, jsou vyžadovány originální transceivery od výrobce serveru podporované v osazené síťové kartě |  |
| Úložiště pro systém | Vyhrazené řešení s 2× M.2 SSD v RAID 1 o kapacitě minimálně 480 GB |  |
|  | Je vyžadována kompatibilita tohoto řešení s dodaným hypervizorem |  |
| Řadič | SAS 12G řadič s alespoň 8 GB baterií zálohovanou cache pamětí |  |
|  | Podpora RAID 1, 5, 6, 10, 50 a 60 |  |
| Disky | 2× 1,92 TB SAS 12G Read Intensive SFF SSD v RAID 1 |  |
| Další požadované funkce | Kryptografický čip Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |  |
| Podporované systémy | Microsoft Windows Server 2019 a vyšší |  |
|  | Red Hat Enterprise Linux 8.2 a vyšší |  |
|  | VMware ESXi 7.0 a vyšší |  |
| Záruka a podpora | Záruka 5 let s podporou dostupnou 24×7 s reakční dobou do 4 hodin od nahlášení závady, a to v místě instalace (on-site) |  |
|  | Podpora musí zahrnovat možnost přístupu k dokumentaci a aktualizacím software minimálně po dobu záruky bez dodatečných nákladů |  |
|  | Je vyžadována doplňková služba ponechání si vadných disků v případě jejich záruční výměny |  |
|  | Dodávaný hardware musí být z výrobcem na trhu aktuálně nabízeného portfolia. |  |
|  | Výrobcem stanovené datum ukončení podpory produktu musí být alespoň 7 let po předání, případně toto datum není prozatím výrobcem stanoveno. |  |

Zálohovací server

| Dodávka - 1× zálohovací server |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Požadované technické parametry | Splňuje [ANO/NE] parametry nabízeného řešení |
| Typ zařízení | Server |  |
| Formát zařízení | Pro montáž do 19" rozvaděče, výška 2U, hloubka maximálně 76 cm (bez bezelu a vyvazovacího ramene) |  |
|  | Včetně ližin pro uchycení serveru do rozvaděče a vyvazovacího ramene pro správu kabeláže |  |
| Šasi | Pro 12 LFF SAS disků a minimálně 2 SFF SAS disky |  |
| Napájení | Redundantní za chodu vyměnitelné zdroje minimálně 750 W s certifikací Platinum |  |
| Ventilátory | Redundantní za chodu vyměnitelné ventilátory |  |
| Základní deska | S možností osadit 2 procesory |  |
| Procesor | Osazené 2 procesory, každý s právě 8 fyzickými jádry na procesor, s podporou více vláken |  |
|  | Výkon jednoho procesoru dle bodového ohodnocení cpubenchmark.net musí být shodný nebo vyšší jako u procesoru Intel Xeon Silver 4309Y |  |
|  | CPU First Seen on Charts na cpubenchmark.net musí být Q2.2021 či novější. |  |
| Paměť | 32 GB (4× 8 GB RDIMM, 3200 MT/s, Single Rank) |  |
| Správa | Platforma pro nezávislou vzdálenou správu serveru (iDRAC, iLO, iRMC, XCC apod.) s vyhrazeným portem RJ45 10/100/1000 Mbps |  |
|  | Správa serveru musí být dostupná přes HTML5 bez nutnosti instalace jakýchkoliv doplňků |  |
|  | Řešení musí nabízet vzdálený přístup na konzoli serveru (KVM over IP) a vzdálené připojení virtuálních médií (ISO obrazy CD/DVD) a bootování z nich |  |
|  | Vzdálený přístup na konzoli serveru musí být dostupný i po startu operačního systému |  |
|  | Server musí být možné bez nutnosti využití dalšího software napojit na centrální dohledový systém výrobce s funkcí automatického generování servisních událostí |  |
|  | Musí být dodána licence umožňující výše uvedené funkcionality |  |
| Síťová konektivita | 2× SFP+ 10 GbE port (jsou přípustné i SFP28 10/25 GbE porty) |  |
| Transceivery | 2× SFP+ 10GBase-SR LC MMF transceiver |  |
|  | Není přípustné použití OEM transceiverů, jsou vyžadovány originální transceivery od výrobce serveru podporované v osazené síťové kartě |  |
| Řadič | SAS 12G řadič s 8 GB baterií zálohovanou cache pamětí |  |
|  | Podpora RAID 1, 5, 6, 10, 50 a 60 |  |
| Disky | 2× 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF SSD v RAID 1 |  |
|  | 8× 8 TB NL-SAS 12G 7.2K RPM LFF HDD v RAID 6 |  |
| HBA | SAS 12G HBA s 2× 12 Gbps externími porty pro připojení páskové knihovny |  |
| Další požadované funkce | Kryptografický čip Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |  |
| Podporované systémy | Microsoft Windows Server 2019 a vyšší |  |
| Licence | Microsoft Windows Server 2022 Standard pokrývající všechna fyzická jádra osazených procesorů, s oprávněním na downgrade na Microsoft Windows Server 2019 Standard, včetně instalačních médií pro obě verze |  |
| Záruka a podpora | Záruka 5 let s podporou dostupnou 24×7 s reakční dobou následující pracovní den (NBD) od nahlášení závady, a to v místě instalace (on-site) |  |
|  | Podpora musí zahrnovat možnost přístupu k dokumentaci a aktualizacím software minimálně po dobu záruky bez dodatečných nákladů |  |
|  | Je vyžadována doplňková služba ponechání si vadných disků v případě jejich záruční výměny |  |
|  | Dodávaný hardware musí být z výrobcem na trhu aktuálně nabízeného portfolia. |  |
|  | Výrobcem stanovené datum ukončení podpory produktu musí být alespoň 7 let po předání, případně toto datum není prozatím výrobcem stanoveno. |  |

Pásková knihovna

Pásková knihovna bude umístěna v DC2 a bude připojena přímo k Backup serveru pomocí SAS kabelu.

| Dodávka - 1× pásková knihovna s 1 LTO-8 SAS mechanikou se 40 sloty na pásky |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Požadované technické parametry | Splňuje [ANO/NE] parametry nabízeného řešení |
| Typ zařízení | Pásková knihovna |  |
| Formát zařízení | Pro montáž do 19" rozvaděče, výška maximálně 3U |  |
|  | Včetně ližin pro uchycení páskové knihovny do rozvaděče |  |
| Napájení | S redundantním zdrojem napájení |  |
| Typ a počet mechanik | 1× LTO-8 mechanika se SAS připojením |  |
| Počet slotů na pásky | 40 slotů na pásky s možností rozšíření počtu slotů pomocí expanzních jednotek |  |
| Správa | LCD s ovládáním pro místní správu |  |
|  | RJ45 10/100 Mbps port pro vzdálenou správu |  |
| Kabel | 1× SAS kabel 2 m pro připojení páskové mechaniky k serveru Mini-SAS SFF-8088 to Mini-SAS HD SFF-8644 2 m |  |
| Pásky | 1× čisticí páska |  |
|  | 20× páska LTO-8 |  |
|  | Pásky musí být již z výroby označeny příslušnými čárovými kódy, případně musí být dodán potřebný počet samolepících etiket s páskám odpovídajícími čárovými kódy |  |
| Záruka a podpora | Záruka 5 let s podporou dostupnou 24×7 s reakční dobou následující pracovní den (NBD) od nahlášení závady, a to v místě instalace (on-site) |  |
|  | Podpora musí zahrnovat možnost bezplatného přístupu k dokumentaci a aktualizacím software minimálně po dobu záruky |  |

Je vyžadováno, aby servery a pásková knihovna měly jednotný postup při nahlašování poruchy a jednotnou linku podpory.

Síťové úložiště NAS

| Dodávka - 1× síťové úložiště NAS pro 8 LFF disků |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Požadované technické parametry | Splňuje [ANO/NE] parametry nabízeného řešení |
| Typ zařízení | Síťové úložiště (NAS) |  |
| Formát zařízení | Pro montáž do 19" rozvaděče, výška maximálně 2U, hloubka maximálně 40 cm |  |
|  | Včetně ližin pro uchycení do rozvaděče |  |
| Napájení | Redundantní napájecí zdroje |  |
| Procesor | 64bitový procesor s minimálně 4 jádry, s x86 instrukční sadou |  |
| Paměť | Minimálně 4 GB |  |
| Síťová konektivita | Minimálně 2× RJ45 1 GbE |  |
|  | 2× SFP+ 10 GbE s CPU Offloading |  |
|  | Osazené síťové karty musí podporovat linkovou agregaci pomocí protokolu LACP |  |
| Transceivery | 2× SFP+ 10GBase-SR LC MMF transceiver |  |
|  | Jsou vyžadovány transceivery uvedené na seznamu kompatibility výrobce jako kompatibilní s dodaným modelem síťového úložiště, resp. s v něm osazenou síťovou kartou |  |
| Podporované RAID úrovně | RAID 1, 5, 6 a 10 |  |
| Diskové pozice | Minimálně 8 LFF pozic pro SATA HDD (s možností použít i SFF HDD/SSD) |  |
|  | Disky musí být možné vyměnit za chodu |  |
|  | Síťové úložiště musí být možné rozšířit pomocí expanzní jednotky minimálně o dalších 12 LFF diskových pozic |  |
| Osazené disky | 6× LFF HDD 8 TB SATA III 7,2k RPM |  |
|  | Disky musí být určené pro provoz v NAS v RAID konfiguraci |  |
|  | Musí jít o disky se zápisem typu Conventional Magnetic Recording (CMR) |  |
| Další požadované vlastnosti | Minimálně 1× eSATA port |  |
|  | Minimálně 2× USB 3.0 port |  |
| Záruka | 5 let |  |

Od transceiverů použitých v serverech a NAS je od každého použitého modelu vyžadováno dodat jeden kus navíc jako náhradní kus.

Záložní zdroje napájení

| Dodávka - 4× záložní zdroj napájení 3000 VA/2700 W |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Požadované technické parametry | Splňuje [ANO/NE] parametry nabízeného řešení |
| Typ zařízení | Záložní zdroj napájení (UPS) |  |
| Formát zařízení | Pro montáž do 19" rozvaděče, výška maximálně 2U |  |
|  | Konvertibilní (včetně příslušenství pro použití UPS jako volně stojící), případně 2 ks v provedení pro montáž do rozvaděče a 2 ks v provedení volně stojící (tower) |  |
| Topologie | line interaktivní |  |
| Vstupní napětí | 230 V |  |
| Zdánlivý elektrický výkon | 3 kVA |  |
| Maximální výkon | 2,7 kW |  |
| Doba běhu na baterie | Doba běhu na baterie při 50% zátěži minimálně 10 minut (bez přídavných bateriových sad) |  |
| Vstupní zásuvka | IEC320 C20 |  |
| Výstupní zásuvky | 8× IEC 320 C13 |  |
|  | 1× IEC 320 C19 |  |
| Komunikační porty | RJ45 Ethernet, USB |  |
| Komunikační protokoly | HTTPS, SSH, SNMPv2c a SNMPv3 |  |
| Další požadované funkce | K UPS musí být možno připojit alespoň 1 rozšiřující bateriovou sadu (battery pack). Výška jedné bateriové sady může být maximálně 3U. |  |
|  | Vzdálená správa a dohled pomocí síťové komunikace |  |
|  | UPS musí v dodané konfiguraci obsahovat vše potřebné pro korektní vypínání serverů s Microsoft Windows Server 2019 a VMware ESXi 7.0 pomocí síťové komunikace |  |
| Záruka | 3 roky na zařízení, 2 roky na baterie |  |

Distribuční jednotka napájení

| Dodávka - 2× distribuční jednotka napájení |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Požadované technické parametry | Splňuje [ANO/NE] parametry nabízeného řešení |
| Typ zařízení | Distribuční jednotka napájení (PDU) |  |
|  | S řízeným spínáním jednotlivých výstupních zásuvek |  |
| Formát zařízení | Pro montáž do 19" rozvaděče, výška 1U |  |
| Vstupní zásuvka/zástrčka | 1× IEC320 C19 (16 A) |  |
| Výstupní zásuvky | 8× IEC320 C13 (10 A) |  |
| Komunikační porty | 1× port RJ45 10/100 Mbps vyhrazený pro správu |  |
| Síťové protokoly | IPv4 i IPv6 |  |
| Aplikační protokoly | HTTPS, SNMPv3, SSH |  |
| Záruka | 2 roky |  |

Software

| Požadavky na software pro zálohování virtuálních serverů v hyperkonvergované infrastruktuře |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Požadované technické parametry | Splňuje [ANO/NE] parametry nabízeného řešení |
| Zálohování | Podpora zálohování virtuálních serverů hypervizorů VMware vSphere a Microsoft Hyper-V pomocí funkcionality hypervizorů bez nutnosti nasazení agentů v operačních systémech virtuálních serverů |  |
|  | Zálohování virtuálních serverů na úrovni bitových kopií s aplikační konsistencí |  |
|  | Aplikačně konsistentní zálohy pro adresářové služby Active Directory, databázové servery Microsoft SQL Server a Oracle a poštovní server Microsoft Exchange |  |
|  | Zpracování protokolů transakcí databázových serverů Microsoft SQL Server a Oracle a jejich zálohování v intervalu maximálně 15 minut |  |
|  | Přírůstkové zálohování virtuálních serverů s využitím funkce hypervizoru pro sledování změněných bloků – Changed Block Tracking (CBT), Resilient Change Tracking (RCT) apod. |  |
|  | Možnost vytvoření syntetické plné zálohy virtuálního serveru z jeho přírůstkových záloh |  |
|  | Možnost vytvoření kopie již vytvořených záloh do sekundárního zálohovacího úložiště |  |
|  | Integrovaná deduplikace, komprese a šifrování zálohovaných dat |  |
| Replikace | Replikace virtuálních serverů na základě bitových kopií s aplikační konsistencí |  |
| Obnova dat | Úplná obnova celého virtuálního serveru na původním nebo jiném hostiteli |  |
|  | Obnova jednotlivých virtuálních disků a konfiguračních souborů virtuálních serverů |  |
|  | Obnova jednotlivých souborů na úrovni souborového systému zálohovaného virtuálního serveru (podpora souborových systémů FAT, FAT32, NTFS a ReFS operačních systémů Windows a ext2, ext3, ext4, ReiserFS a XFS operačních systémů Linux) |  |
|  | Obnova jednotlivých položek aplikací – adresářových služeb Active Directory, databázových serverů Microsoft SQL Server a Oracle a poštovního serveru Microsoft Exchange |  |
|  | Okamžitá obnova virtuálního serveru jeho spuštěním přímo ze zálohovacího úložiště |  |
| Další vlastnosti | Nativní podpora páskových knihoven |  |
| Licence | Software musí být licencován formou trvalé licence |  |
|  | Software musí být licencován podle počtu procesorů zálohovaných hypervizorů bez omezení počtu zálohovaných virtuálních serverů a objemu zálohovaných dat |  |
|  | Licence musí podporovat dodaný hypervizor v dodávané verzi |  |
|  | Dodaná licence musí pokrývat dodané servery pro hyperkonvergovanou infrastrukturu a server pro správu hyperkonvergované infrastruktury |  |
| Záruka a podpora | Technická podpora výrobce 3 roky s podporou dostupnou 24×7 |  |
|  | Musí zahrnovat možnost přístupu k dokumentaci a aktualizacím software minimálně po dobu podpory |  |

| Dodávka - Softwarové licence |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Požadované technické parametry | Splňuje [ANO/NE] parametry nabízeného řešení |
| VMware vCenter Server ¹ | 1× VMware vCenter Server Standard for vSphere (per Instance) s Production podporou na 3 roky |  |
| VMware vSphere ¹ | 3× VMware vSphere Standard (1 CPU) s Production podporou na 3 roky |  |
| VMware vSAN ¹ | 2× VMware vSAN Advanced (1 CPU) s Production podporou na 3 roky |  |
| Veeam Backup Essentials ² | 2× Veeam Backup Essentials Enterprise pro 2 sokety s Production podporou na 3 roky |  |
| Microsoft Windows Server ³ | Microsoft Windows Server 2022 Standard a Datacenter (požadavky na dodání již zahrnuty do konfigurace jednotlivých serverů) |  |
| Microsoft Windows External Connector ³ | 2× Microsoft Windows External Connector 2022 |  |
| Microsoft SQL Server ³ | 2× Microsoft SQL Server Standard v aktuální verzi pro 10 jader (celkem 20 jader), s možností downgrade na verzi 2019 Standard |  |

¹ Připouští se technicky a funkčně rovnocenné řešení. Řešení musí umožňovat migraci virtuálních serverů a jejich dat ze stávajícího virtualizačního prostředí postaveného na hypervizoru VMware ESXi do nově budované hyperkonvergované infrastruktury, a za chodu migrovaných virtuálních serverů bez výpadku dostupnosti jimi nabízených služeb. Dále musí být možné virtuální servery nejen migrovat z původní infrastruktury do nové (např. při hrozbě výpadku stávajícího virtualizačního řešení), ale také zpět do prostředí původního.

² Připouští se technicky a funkčně rovnocenné řešení.

³ Operační systém Microsoft Windows (a licence pro přístup Microsoft Windows External Connector) a databázový server Microsoft SQL Server jsou podmínkou pro běh aktuálně provozovaného klinického informačního systému (KIS).

### Požadavky na instalační a implementační práce

Dodané řešení bude sloužit pro jako vysoce dostupná hyperkonvergovaná infrastruktura pro klinický informační systém (KIS) a jeho zálohování. Dodávka musí obsahovat kompletní instalaci a implementaci řešení, nad kterým pak bude třetí stranou provedena implementace KIS (virtuální databázové, aplikační a komunikační servery) a konfigurace úloh pro zálohování nově vytvořených virtuálních serverů. Instalační a implementační práce musí být minimálně v níže uvedeném rozsahu.

Implementace dodávaného řešení bude provedena po odsouhlasení zadavatelem a v souladu s „best practice“ a dle doporučení výrobců jednotlivých komponent dodávaného řešení k datu realizace díla.

Náklady na provedení implementačních služeb musí být zahrnuty v nabídkové ceně k položce, ke které se vztahují a nelze je vyčíslit zvlášť.

Základní popis prostředí zadavatele:

- Existují dvě oddělená datová centra, DC1 a DC2.

- Optický jednovidový kabel (2× SMF 24× 9/125 µm) mezi datovými centry DC1 a DC2 o délce 350 m je zakončen v optických vanách (ODF) LC konektory.
Konektivita do Internetu je zakončena v datovém centru DC1.

- Jako DHCP server, router a firewall aktuálně slouží softwarová appliance Kerio Control nasazená bez virtualizace přímo na fyzický server. Server je umístěn v datovém centru DC1.

- Spanning Tree Protocol (STP) není aktuálně nasazen.

- Stávající síťové prvky jsou monitorovány pomocí SNMP nástrojem PRTG.

### Specifikace konkrétních instalačních a implementačních požadavků

Dodaná zařízení budou umístěna do dvou oddělených datových center:

- DC1

  - 1× UPS pro páteřní přepínač, HCI server a síťové úložiště NAS

  - 1× páteřní přepínač (první přepínač s MC-LAG konfigurací)

  - 1× HCI server

  - 1× NAS

- DC2

  - 1× UPS pro páteřní přepínač, přístupové přepínače a HCI server

  - 1× UPS pro server pro správu

  - 1× UPS pro zálohovací server

  - 1× páteřní přepínač (druhý přepínač s MC-LAG konfigurací)

  - 2× přístupový přepínač (přepínače sestohované pomocí vyhrazených stohovacích portů)

  - 1× HCI server

  - 1× server pro správu

  - 1× zálohovací server

  - 1× pásková knihovna

V rámci přípravných prací:

- návrh a segmentace sítě pro nově nasazované technologie (minimálně oddělení jednotlivých VMware typů komunikace do samostatných VLAN)

- návrh adresního plánu pro potřeby nově nasazovaných technologií s ohledem na segmentaci stávající sítě v budoucnu

- návrh konvence DNS názvů pro jednotlivá zařízení

- definice parametrů SNMPv3 případně SNMPv2c zabezpečení

- návrh a nasazení oddělené sítě pro správu

- návrh a nasazení Spanning Tree protokolu ve verzi MSTP

V rámci instalačních a implementačních prací:

- dodávka požadovaného hardware a software

- doprava hardware do místa instalace

- montáž dodaných zařízení do stávajících datových rozvaděčů

- redundantní zapojení napájení jednotlivých zařízení mimo a přes pro ně vyhrazené UPS

- konfigurace portů pro správu a karet pro vzdálenou správu jednotlivých zařízení a jejich připojení do vyhrazené sítě pro správu

- aktualizace firmware v jednotlivých zařízeních a jejich komponentách na nejnovější doporučené verze

- zabezpečení přístupu ke správě jednotlivých zařízení, konfigurace synchronizace jejich času, konfigurace SNMP parametrů pro možnost vzdáleného dohledu, konfigurace SMTP pro zasílání e-mailové notifikace o stavu zařízení

- sestohování páteřních přepínačů a přístupových přepínačů a jejich redundantní propojení

- konfigurace agregačních skupin (LACP) na přepínačích pro propojení přepínačů, připojení serverů, síťového diskového úložiště NAS

- konfigurace VLAN, trunk portů a přístupových portů na jednotlivých přepínačích

- nasazení Spanning-Tree protokolu (MSTP) na síťových prvcích

- redundantní zapojení serverů a síťového diskového úložiště NAS k páteřním přepínačům

- instalace a konfigurace hypervizoru VMware ESXi na příslušných serverech

- instalace a konfigurace serveru VMware vCenter Appliance pro správu virtualizační infrastruktury

- nasazení a konfigurace distribuovaných switchů (vDS), vMotion komunikace, HA clusteru

- instalace a konfigurace softwarově definovaného úložiště VMware vSAN (2-node vSAN Stretched Cluster s vSAN Witness Appliance)

- instalace operačního systému a jeho aktualizací na zálohovací server, instalace ovladačů a nástrojů pro správu od výrobce serveru

- instalace zálohovacího software Veeam na zálohovací server a jeho konfigurace (bez konfigurace zálohovacích úloh)

- připojení páskové knihovny a síťového diskového úložiště NAS k zálohovacímu serveru

- nastavení pravidelných self-testů UPS a e-mailové notifikace o výsledku těchto testů

- konfigurace UPS a instalace software na servery a jejich konfigurace pro řízené vypínání serverů v případě výpadku napájení

- aplikace licencí

- kompletní ověření funkčnosti celého řešení

  - vytvoření testovacích virtuálních serverů ve virtualizační infrastruktuře

  - simulovaný výpadek jednoho z přístupových přepínačů

  - simulovaný výpadek jednoho z páteřních přepínačů

  - odpojení jednoho z propojů mezi páteřními přepínači

  - odpojení obou propojů mezi páteřními přepínači a ověření funkčnosti MAD funkcionality

  - otestování všech agregačních skupin střídavým odpojením jedné z linek v agregační skupině

  - otestování korektní konfigurace Spanning-Tree protokolu vytvořením smyčky mezi přepínači

  - otestování odstávky jednoho z nodů VMware vSAN clusteru (plánovaná i neplánovaná)

  - otestování funkcionality VMware HA a restartu testovacího virtuálního serveru v druhé lokalitě

  - simulovaný výpadek celé jedné lokality (datového centra)

  - otestování redundantního napájení jednotlivých zařízení střídavým odpojením jednoho z napájecích zdrojů

  - otestování funkčnosti korektního vypnutí jednotlivých serverů při výpadku napájení

  - otestování funkčnosti vypnutí celé infrastruktury při výpadku napájení a jejího korektního nastartování po obnovení napájení

- propojení celého řešení do stávající síťové infrastruktury

- zpracování podrobné dokumentace skutečného provedení

- provedení akceptačních testů

- zaškolení administrátorů

### Obecné požadavky

Zadavatel v rámci dodávky požaduje provést implementační práce na dodaných HW a SW komponentách. Konkrétní požadované práce v závislosti na předmětu dodávky jsou specifikovány výše. Dodavatel je povinen zahrnout do nabídky i veškeré další činnosti a prostředky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla v rozsahu doporučeném výrobci a dle tzv. nejlepších praktik, i v případě, pokud nejsou explicitně uvedeny, ale jsou pro realizaci předmětu plnění podstatné.

Implementační služby budou minimálně v následujícím rozsahu:

- zpracování předimplementační analýzy

- zpracování prováděcí dokumentace

- zajištění projektového vedení realizace předmětu plnění

- dodávku nabízeného hardware a software

- kompletní implementaci řešení splňující povinné a nabízené parametry technického řešení

- zpracování dokumentace skutečného provedení

- zaškolení administrátorů

- zajištění zkušebního provozu

- provedení akceptačních testů

- předání do ostrého provozu

- zajištění ostatních služeb potřebných pro realizaci projektu

Veškerá dokumentace musí být zhotovena výhradně v českém jazyce, bude dodána v elektronické formě ve standartních formátech (např. MS Office) používaných zadavatelem na datovém nosiči a 1x kopii v papírové formě.

### Požadavky na předimplementační analýzu

Dodavatel před implementací řešení zpracuje předimplementační analýzu, minimálně pro následující oblasti:

- způsob začlenění nabízeného řešení do stávajícího ICT prostředí

- analýza požadavků na síťovou infrastrukturu

- analýza požadavků na ukládání a zálohování dat, obnovu dat, toky a objemy dat

- požadavky na rekonfigurace stávajících systémů ve vztahu k plánovanému využití

- dopady implementace na dostupnost a funkčnost stávajících služeb

- další podklady relevantní pro návrh řešení

- požadovaná součinnost Zadavatele

- návrh opatření k odstranění neshod zjištěných v průběhu analýzy.

Výstupem předimplementační analýzy bude písemná zpráva podléhající schválení Zadavatelem.

### Požadavky na zpracování prováděcí dokumentace

Dodavatel před zahájením implementačních prací zpracuje prováděcí dokumentaci, která bude důsledně vycházet z předimplementační analýzy a bude zahrnovat všechny aktivity potřebné pro řádné zajištění implementace předmětu plnění.

Prováděcí dokumentace musí být před zahájením prací písemně schválena Zadavatelem.

Prováděcí dokumentace musí zohlednit podmínky stávajícího stavu, požadavky cílového stavu a musí obsahovat minimálně tyto části:

- detailní popis cílového stavu včetně popisu funkcionalit jednotlivých HW a SW částí systému

- způsob zajištění koordinace realizace předmětu plnění s běžným provozem

- detailní návrh a popis postupu implementace předmětu plnění

- detailní popis zajištění bezpečnosti informací

- detailní harmonogram projektu včetně uvedení kritických milníků

- návrh designu úložišť a virtuálních serverů a jeho konfigurace

- návrh designu zálohování a jeho konfigurace

- návrh designu síťového řešení a jeho konfigurace

- návrh monitorování řešení monitorovacími nástroji

- vazby na stávající systémy a jejich konfigurace

- návrh akceptačních kritérií a akceptačních testů

- detailní popis navrhovaných školení

### Požadavky na zajištění projektového vedení

- Dodavatel zajistí projektové vedení po celou dobu realizace zakázky certifikovaným specialistou. Součástí nabídky Dodavatele bude popis metodiky, která bude použita pro projektové řízení.

### Požadavky na testovací prostření

- Zadavatel nedisponuje testovacím prostředím.

- Pro zajištění zkušebního provozu a provedení akceptačních testů dodávaného řešení bude v rámci implementace Dodavatelem vybudováno odpovídající testovací prostředí.

- Minimální požadavky Zadavatele na testovací prostředí pro dodávané HCI řešení ve vztahu k následné implementaci Klinického informačního systému (3 virtuální servery s operačním systémem MS Windows 2019, jeden server bude jako databázový server Microsoft SQL 2019)

- Dodavatel specifikuje případnou požadovanou součinnost Zadavatele.

### Požadavky na školení

Dodavatel zajistí školení zaměstnanců Zadavatele – administrátorů – na zařízení a systémy, dodávané v rámci této veřejné zakázky, a to minimálně v rozsahu předávané provozní dokumentace.

- Školení zajistí seznámení zaměstnanců Zadavatele se všemi podstatnými částmi díla v rozsahu potřebném pro provoz, údržbu a identifikaci nestandardních stavů systému a jejich příčin.

- Minimální rozsah školení je 8 hodin.

- Školení bude probíhat v sídle Zadavatele.

- Předpokládá se účast max. 3 administrátorů.

- Náklady na školení musí být zahrnuty v nabídkové ceně k položce, ke které se vztahují

### Požadavky na provedení zkušebního provozu a akceptačních testů

- Dodavatel zajistí pro realizovanou část zkušební provoz v délce minimálně 10 dnů se zajištěním technické podpory specialistů na dodané řešení s možností nahlášení požadavku v pracovní den v době od 8 hod. do 16 hod. a dobou reakce od nahlášení požadavku do 4 hod.

- Dodavatel navrhne způsob a provedení akceptačních testů, který bude podléhat schválení ze strany Zadavatele.

Součástí akceptačních testů musí být minimálně:

  - Ověření (otestování) požadovaných funkcí a parametrů

  - Provedení zátěžových testů a změření výkonových parametrů (rychlost, odezvy aplikací) na testovacím prostředí

  - Otestování vysoké dostupnost řešení na testovacím prostředí

  - Provedení zálohy a ukázkové obnovy dat na testovacím prostření.

- O provedení akceptace a jejím výsledku musí být vyhotoven písemný protokol.

- Přechodem do ostrého provozu se rozumí okamžik úspěšné akceptace díla včetně vypořádání všech vad a nedodělků.

### Požadavky na záruky a servisní podmínky v rámci záruky

- Požadovaná min. záruka, popř. podpora je uvedena u jednotlivých položek HW. Uváděné parametry byly průzkumem trhu zjištěny jako standardní, tj. poskytovány výrobci jako součást standardní dodávky a ceny.

- Nabídne-li Dodavatel v rámci svého řešení HW, na něž výrobce standardně (tj. v rámci standardní dodávky a ceny) poskytuje horší záruku, popř. podporu, požaduje Zadavatel zahrnout do nabídky cenu povýšení záruky, popř. podpory na jím požadovanou úroveň.

- Zadavatel požaduje bezplatný (zahrnutý v ceně zakázky) přístup k aktualizacím software a firmware dodaného HW minimálně po dobu záruky.

- Veškeré opravy po dobu záruky budou provedeny bez dalších nákladů pro zadavatele.

- Veškeré komponenty, náhradní díly a práce, poskytnuté v rámci záruky budou poskytnuty bezplatně.

- Není-li uvedeno u dané položky požadovaného HW jinak, požaduje zadavatel provedení záruční opravy do deseti pracovních dnů.

- Po dobu 60 měsíců od předání díla jako celku do plného provozu, musí Dodavatel nebo výrobce uvedeného HW garantovat běžnou dostupnost náhradních komponentů a dostupnost servisu.

- Dodavatel ve své nabídce uvede všechny podmínky záruk.

- Pro hlášení požadavků na záruční opravy zajistí Dodavatel Zhotoviteli přístup ke svému helpdeskovému systém s on-line přístupem pro nahlášení a správu požadavků včetně uchování historie požadavků a jejich řešení. Popis helpdeskového systému musí být součástí nabídky. Provozní doba helpdeskového systému musí být minimálně 7-16 hod. v pracovních dnech.

### Požadavky na poprodejní (post sale) podporu

Zadavatel požaduje po Dodavateli poskytnutí poprodejní technické podpory dodaného řešení proškoleným zaměstnancům Zadavatele (administrátorům). Podpora bude využita zejména pro potřeby následné implementace Klinického informačního systému, který bude implementován a provozován nad dodaným řešením.

- Požadovaný rozsah technické podpory –. 8 hodin měsíčně po dobu 3 měsíců od akceptace dodaného řešení.

- Technická podpora může být poskytována vzdáleně (např. MS Teams) nebo telefonicky.

- Technická podpora bude dostupná v pracovní době od 7:00 do 16:00.

- Podpora bude poskytována technickým specialistou, který byl součástí realizačního týmu, případně technickým specialistou odpovídající kvalifikace.

- Požadavek na podporu bude možné zadat prostřednictvím helpdeskového systému Dodavatele nebo e-mailem, příp. telefonicky.

### Harmonogram dodávky

Zadavatel vyžaduje dodržení následujícího harmonogramu plnění – zde jsou uvedeny maximální možné lhůty pro realizaci dodávky. Údaj D značí datum podpisu Kupní smlouvy. Čísla značí počet kalendářních dnů.

| Aktivita | Začátek | Termín splnění |
| --- | --- | --- |
| Podpis smlouvy | D | D |
| Zahájení projektu – úvodní projektová schůzka | D | D+7 |
| Předimplementační analýza - zpracování | D+7 | D+17 |
| Předimplementační analýza – připomínkové řízení, schválení | D+17 | D+24 |
| Prováděcí dokumentace – zpracování | D+24 | D+34 |
| Prováděcí dokumentace – připomínkové řízení, schválení | D+34 | D+40 |
| Realizace předmětu plnění | D+40 | D+120 |
| Školení administrátorů | D+40 | D+130 |
| Zkušební provoz | D+120 | D+130 |
| Akceptační testy | D+130 | D+140 |
| Zahájení ostrého provozu | D+140 | - |

Dodavatel může dle svého uvážení výše uvedené maximální lhůty trvání zkrátit při dodržení všech částí předmětu plnění a bez snížení kvality dodávaných služeb.

Maximální lhůty trvání nesmí Dodavatel při tvorbě detailního harmonogramu prodloužit.

Detailní harmonogram plnění uvede Dodavatel ve své nabídce.

Dodavatel uvede potřebnou součinnost zadavatele pro splnění harmonogramu plnění ve své nabídce.