Hygienická pračka - prokládací - s kapacitou 120 kg suchého prádla (1)-počet kusů 1

Kapacita při poměru plnění 1:10 min. 120 kg suchého ložního prádla ze 100% bavlny

Objem vnitřního pracího bubnu min. 1200 litrů

G-Faktor min. 350

Počet otáček při odstředění min. 700 ot./min

Jeden vnitřní prací buben uložený příčně s ložisky po stranách (bráno ve směru průchodu prádla). Uložení bubnu v ložiscích po obou stranách pračky.

Vnitřní buben dělený do tří komor (tzv. "Y" buben) s označením jednotlivých komor

Nakládka a vykládka-Možnost přistavení vozíku s prádlem pro nakládku nebo vykládku těsně k přední/zadní stěně pračky, kdy horní hrana vozíku je zpravidla pod nakládací/vykládací dolní hranou otvoru pro nakládku nebo vykládku pračky.

Automatické i manuálně volitelné polohování vnitřního bubnu pro stranu nakládky i vykládky

Automatický bezpečnostní uzamykací systém dveří vnějšího bubnu

Čtyřbodové uchycení dveří vnitřního bubnu v zavřeném stavu. Otevírací mechanismus s jištěním proti samovolnému otevření.

Odpružení pračky na vzduchových vacích pro minimalizaci přenosu vibrací do podlahy

Celonerezové provedení vnitřního, vnějšího bubnu a opláštění stroje

Parní ohřev, 6-8 Barů

Pneumaticky nebo elektricky ovládaný ventil parního ohřevu

Elektrický pohon, 3F/400V/50Hz/, CE specifikace

Motor hlavního pohonu s frekvenčním měničem.

Pneumaticky nebo elektromagneticky ovládaný brzdový systém s kotoučovou brzdou.

Voda procesní, pracovní tlak 4-6 Barů

Min. 3 připojení s ovládacími ventily pro napouštění procesní vody

Vypouštěcí ventil minimálně Ø 150mm

Připojení na stlačený vzduch min. 6 barů

Volně programovatelné ovládání, časy, hladiny, teploty, otáčky bubnu, dávkování detergentů, dotykový displej na nakládací straně, ovládání v českém jazyce

Dotykový ovládací displej na nakládací straně, ovládání v českém jazyce

Univerzální vstupy pro připojení tekutého dávkování různých dodavatelů

Titrační kohout pro odběr vzorků procesní vody

Kryty nebo "límec pro připojení/utěsnění pračky k hygienické příčce po instalaci

Informativní a ovládací displej na čisté straně vykládky

Integrovaný vážící systém pro sledování váhy v komorách/pračce při nakládce

Recyklace vody do tanků nad pračkou včetně připojení, čerpadel a ovládání

Hygienická pračka - prokládací - s kapacitou 38 kg suchého prádla (2) -počet kusů 1

Kapacita při poměru plnění 1:10 min. 38 kg suchého ložního prádla ze 100% bavlny

Objem vnitřního pracího bubnu min. 380 litrů

G-Faktor min. 350

Počet otáček při odstředění min. 700 ot./min

Jeden vnitřní prací buben uložený příčně s ložisky po stranách (bráno ve směru průchodu prádla). Uložení bubnu v ložiscích po obou stranách pračky.

Vnitřní buben nedělený

Nakládka a vykládka-Možnost přistavení vozíku s prádlem pro nakládku nebo vykládku těsně k přední/zadní stěně pračky, kdy horní hrana vozíku je zpravidla pod nakládací/vykládací dolní hranou otvoru pro nakládku nebo vykládku pračky.

Automatické i manuálně volitelné polohování vnitřního bubnu pro stranu nakládky i vykládky

Automatický bezpečnostní uzamykací systém dveří vnějšího bubnu

Tříbodové uchycení dveří vnitřního bubnu v zavřeném stavu. Otevírací mechanismus s jištěním proti samovolnému otevření.

Odpružení pračky na vestavěných tlumičích pro minimalizaci přenosu vibrací do podlahy

Celonerezové provedení vnitřního, vnějšího bubnu a opláštění stroje

Parní ohřev, 6-8 Barů

Pneumaticky nebo elektricky ovládaný ventil parního ohřevu

Elektrický pohon, 3F/400V/50Hz/, CE specifikace

Motor hlavního pohonu s frekvenčním měničem.

Pneumaticky nebo elektromagneticky ovládaný brzdový systém s kotoučovou brzdou.

Voda procesní, pracovní tlak 4-6 Barů

Min. 3 připojení s ovládacími ventily pro napouštění procesní vody

Vypouštěcí ventil minimálně Ø 70 mm

Připojení na stlačený vzduch min. 6 barů

Volně programovatelné ovládání, časy, hladiny, teploty, otáčky bubnu, dávkování detergentů, dotykový displej na nakládací straně, ovládání v českém jazyce

Dotykový ovládací displej na nakládací straně, ovládání v českém jazyce

Univerzální vstupy pro připojení tekutého dávkování různých dodavatelů

Titrační kohout pro odběr vzorků procesní vody

Kryty nebo "límec pro připojení/utěsnění pračky k hygienické příčce po instalaci

Informativní a ovládací displej na čisté straně vykládky

Integrovaný vážící systém pro sledování váhy v komorách/pračce při nakládce

Pračka - čelně plněná, parní - s kapacitou 24 kg suchého prádla (3) -počet kusů 1

Kapacita při poměru plnění 1:10 min. 24 kg suchého ložního prádla ze 100% bavlny

Objem vnitřního pracího bubnu min. 240 litrů

G-Faktor min. 350

Počet otáček při odstředění min. 800 ot./min

Vnitřní buben nedělený, čelně plněný

Nakládka a vykládka-Možnost přistavení vozíku s prádlem pro nakládku nebo vykládku těsně k přední/zadní stěně pračky, kdy horní hrana vozíku je zpravidla pod nakládací/vykládací dolní hranou otvoru pro nakládku nebo vykládku pračky.

Automatický bezpečnostní uzamykací systém vnějších dveří

Odpružení pračky na vestavěných tlumičích pro minimalizaci přenosu vibrací do podlahy

Celonerezové provedení vnitřního, vnějšího bubnu a opláštění stroje

Parní ohřev, 4-6 Barů

Pneumaticky nebo elektricky ovládaný ventil parního ohřevu

Elektrický pohon, 3F/400V/50Hz/, CE specifikace

Motor hlavního pohonu s frekvenčním měničem.

Min. 2 připojení pro procesní vodu, pracovní tlak 4-6 Barů

Vypouštěcí ventil minimálně Ø 70 mm

Připojení na stlačený vzduch min. 6 barů

Volně programovatelné ovládání, časy, hladiny, teploty, otáčky bubnu, dávkování detergentů, dotykový displej na nakládací straně, ovládání v českém jazyce

Dotykový ovládací displej na nakládací straně, ovládání v českém jazyce

Univerzální vstupy pro připojení tekutého dávkování různých dodavatelů

Možnost dávkování sypkých pracích prostředků

Sušič prádla, plynový, s kapacitou 40 kg suchého prádla (4)- počet kusů 3

Kapacita při poměru plnění min. 1:20 min. je 40 kg suchého ložního prádla ze 100% bavlny

Objem vnitřního pracího bubnu min. 800 litrů

Vnitřní buben s nerezového materiálu

Vnější buben plně izolovaný minimálně galvanicky pozinkovaný či jinak chráněný proti korozi

Nakládka a vykládka, plně otevíratelné dveře odklopením nebo posuvem pro možnost přistavení vozíku s prádlem k sušiči

Automatický bezpečnostní systém vnějších dveří, Automatické zastavení bubnu při otevření dveří

Možnost instalace sušičů těsně vedle sebe pro minimalizaci zástavby. Přístup údržby a servisu z přední a zadní strany.

Plynový ohřev, zemní plyn,

Sprinkler s připojením na vodu pro nouzové hašení

Elektrický pohon, 3F/400V/50Hz/, CE specifikace

Motor hlavního pohonu s frekvenčním měničem.

Reverzace bubnu při sušení

Připojení na stlačený vzduch min. 6 barů

Volně programovatelné ovládání, časy, teploty, otáčky bubnu

Optická signalizace provozního stavu sušiče

Velký filtr cupaniny z nerezového materiálu

Možnost sledování stavu zanesení filtru při provozu, snadný přístup k čištění z přední strany sušiče.

Chlazení prádla přisáváním vzduchu přes vzduchovou klapku.

Infračervené snímání teploty prádla nebo vlhkostní s tepolotním snímáním. V případě infračerveného snímání teploty se jedná o bezdotykový infračervený senzor v bubnu, snímající průběžně teplotu povrchu sušeného prádla v bubnu. Dynamicky proces sušení umožňující měnit procesní podmínky například čas nebo otáčky podle stavu sušené dávky, její teploty nebo vlhkosti

Vkladač rovného prádla (5) -počet kusů 1

Minimální pracovní žehlící šířka: 3.000 mm

Možnost vkládání malých i velkých kusů

Minimálně jedna vkládací stanice (pár svorek) pro rozprostření, vystředění a vkládání velkých kusů prádla v jednodráhovém provozu

Garantovaný výkon stroje: min. 250 kg prádla/hod. (bavlna s 50% zbytkové vlhkosti)

Rozsah rychlostí synchronizovaný se zbytkem žehlící linky

Vkládání v jedno a třídráhovém provozu

Rozprostírací spodní plechy nebo pásy pro 1 a 3 dráhový provoz

Podtlak na vkládacím stole pod vkládacími pásy

Podtlak pod pásy na výstupním dopravníku před vložením do prvního koryta žehliče.

Hluboký nasávací box pro protřepání velkých kusů nad 1,5m délky

Regulovatelný nastavitelný podtlak v rozvolňovacím boxu.

Možnost postavení vozíků s prádlem pod vkládací stůl, nebo samostatné koryto na prádlo před vkládacím stolem

Filtr vzduchu pro podtlak vyfoukávaného zpět do prostoru prádelny

Vkladač pojízdný na kolečkách s vedením nebo kolejnicemi pro vysunutí a zasunutí zpět do pracovní pozice k žehliči pomocí elektrického nebo pneumatického pohonu pro odstavení od žehliče a servisní přístup mezi vkladač a žehlič.

Horní rozčesávací kartáče na výstupním dopravníku pro velké kusy

Ukazatel počtu provozních hodin pro servisní intervaly

Centrální ovládání na vkladači pro změnu programu/zákazníka na žehliči i skladači. Volně programovatelné.

Žehlič rovného prádla (6) -počet kusů 1

Minimální pracovní žehlící šířka: 3.000 mm

Počet žehlících válců a koryt minimálně: 2

Průměr žehlících válců minimálně: 800 mm

Garantovaný výkon stroje: min. 250 kg prádla/hod. (bavlna s 50% zbytkové vlhkosti)

Rozsah žehlících rychlostí min. od 8-30m/min.

Spotřeba plynu max.1,2kW/litr odpařené vody.

Plynový ohřev teplonosného oleje pro ohřev žehlících ploch s minimálně dvoucestným výměníkem

Samostatné koryta a mezikus s vlastními vstupy a výstupy oleje a připojením na ohřev.

Paralelní napojení a ohřev koryt i mezikusu pro zajištění max. teploty v celé délce i šířce žehlení.

Podélné proudění teplonosného oleje v žehlící ploše.

Nucený oběh oleje zajištěný samostatným čerpadlem

Náplň teplonosného oleje potřebného pro spuštění

Plynový hořák s maximálním výkonem minimálně 400kW a plynulou modulací výkonu

Přímý vklad prádla do prvního koryta žehliče z pásů vkladače s bezpečnostní prstovou ochranou

Flexibilní tenkostěnné nedělené koryta, každé se samostatným uchycením.

Systém žehlení pomocí přítlaku válce k pružnému korytu

Pneumatický přítlak válce s možností volby min. 2 přednastavitelných přítlaků podle žehlícího programu a typu prádla

Plynulá regulace žehlící teploty v rozsahu min. 160-220°C

Automaticky řízený proces pro nahřátí i chlazení koryt a automatické vypnutí žehliče při nízké teplotě

Stabilní rovnoměrný přítlak při žehlení s paralelně ovládanými písty zdvihu na obou stranách žehlícího válce

Tepelná izolace koryt, výměníku, potrubí a krytů žehliče pro minimální tepelný únik

Celoplošně perforovaný válec pro optimální odtah vlhkosti

Odsávací ventilátory pro každý válec zvlášť s možností individuální regulace odtahu z válce a centrální výstup odtahu

Pružinové nábaly válce s antikorozní úpravou

Žehlící nábaly s gramáží minimálně 800 gr/m2 pro teploty žehlení nad 180°C, např. typu "Nomex".

Žehlící odtrhávací tkanice a jejich viditelné vedení nad strojem s napínáním, pro žehlící teploty nad 180°C

Dálkový ovladač pohybu válců pro navazování žehlících tkanic a servisní práce

Automatické uvolnění a zdvih válce při nouzovém zastavení stroje

Pochozí vrchní zakrytování žehliče se zábradlím a žebříkem

Servisní, vyšší zdvih válce pro údržbu

Ukazatel počtu provozních hodin pro servisní intervaly

Min. 3 bezpečnostní prvky pro teplonosný olej: - průtokoměr/tlakoměr - teploměr - hladinoměr/zobrazení hladiny v expanzní nádobě

Startovací paket: - čistící plátno - voskovací plátno - vosk - čistící rukavice

Centrální ovládání na žehliči pro změnu programu/zákazníka na žehliči. Automatické přepínání a komunikace z vkladače. Volně programovatelné.

Ovládací panel s dotykovou obrazovkou se zobrazením : - rychlosti žehlení, název a číslo žehlícího/skládacího programu - teploty koryt/oleje - kontrola zatížení motoru pohonu - provozní stavu a chybové hlášení

Skladač rovného prádla (7) -počet kusů 1

Pracovní šíře: min. 3.000 mm

Podélně příčný skladač se stohovačem pro rovné prádlo.

Podélné sklady provádění vzduchovými tryskami mezi pásy.

Ovládání s dotykovou obrazovkou s ukazatelem čísla, názvu programu a zákazníka. Propojené s ovládáním žehliče a vstupního vkladače, na němž jsou prováděny provozní změny (výběr programu/zákazníka).

Volně programovatelné ovládání

Dělení drah v provozu 1 nebo 3 dráhy

0-3 podélné sklady v jedné i třech drahách

Možnost provedení 2 skladů s hranami prádla při výjezdu na zadní stůl nahoru nebo dolů v 1 i 3 drahách

Podélné sklady pomocí vzduchových trysek

Mechanický bypass všech podélných skladů v 1 i 3 drahách

Rychlost skladače odpovídající a synchronizovaná s žehličem

Vzdušník stlačeného vzduchu pro vyrovnání krátkodobých výkyvů

Volně programovatelná možnost použití 2 přednastavených tlaků vzduchu pro jednotlivé podélné sklady a jejich délka trvání.

Volně programovatelná délka skladu prádla, úprava délky přeložení po skladu

Dvě automatické spojení mezi třemi drahami na každém podélném skladu, pokud je prádlo širší než dráha.

Automatické provedení 2 nebo 3 skladů podle délky prádla v 1 dráhovém provozu

Příčný skladač velkých kusů pro jednodráhový provoz

Příčné sklady pomocí nože a reverzních dopravníků

Stohovač umístěný na pravé výstupní straně pod skladačem s výstupním dopravníkem

Odebírací stůl s hloubkou min. 600 mm

Synchronizace rychlosti se žehličem

Otevřený mechanický bypass pro výjezd nesloženého prádla a voskovacího plátna

Antistatické prvky pro minimalizaci a odstranění případného elektrostatického náboje prádla

Statistiky složených kusů pro jednotlivé programy a dráhy

Finišer tvarového prádla (8) -počet kusů 1

Průchozí finišer tvarového prádla

Minimální odpařovací výkon 35 L/hod.

Minimální počet kusů prádla 100ks/hod.

Maximální délka finišovaného kusu se závěsem min. 1600mm

Vybavení pro zpracování prádla z bavlny i směsového materiálu

Ohřev sušící části plynovým hořákem

Automatická detekce kusů s vypínáním ohřevu a odtahu, když je finišer prázdný a nejsou detekovány další kusy na vstupu

Bezpečnostní zhášecí sprinkler

Automatické zavírací dveře na vstupu i výstupu finišeru snižující únik tepla při pauzách v provozu a tlumící hluk

Programovatelné oboustranné napařování kusů parou na vstupu

Vychlazovací zóna na výstupu z finišeru

Vkládací stanice pro zavěšování kusů na závěsy s výškou vkládacího závěsu 1600mm od podlahy

Nastavitelná recirkulace vzduchu v topné sušící části pro minimalizaci spotřeby

Odsávaný vzduch ze zadní vychlazovací zóny vháněn samostatně do vstupní předehřívací zóny, recirkulace.

Hlídání spadlých kusů, automatické vyvezení na konec finišeru, akustický nebo optický signál pro obsluhu pro odstranění uvolněného kusu.

Použití nerezových materiálů na všech částech stroje přicházejících do styku s prádlem, horkým vzduchem a parou

Volně programovatelné dotykové ovládání se zobrazením provozních parametrů.

Možnost nastavování individuálních parametrů teploty a rychlosti pro jednotlivé druhy oděvů v programech.

Vkládací univerzální stanice pro zavěšování kusů na závěsy

Dotykový ovládací panel a vybavení pro zadání druhu prádla, programu následné automatické finišování a skládání, pro spárování závěsného ramínka se zavěšeným kusem

Uzavřený transportní okruh pro prázdné ramínka a ramínka se zavěšenými kusy prádla umožňující kontinuální provoz.

Akumulační dráha pro zavěšené kusy před finišerem na min. 50 kusů pro plynulý chod finišeru

Stop stanice před finišerem pro akumulaci zavěšených kusů a jejich následné jednotlivé předání do finišeru

Akumulační dráha pro zavěšené kusy za finišerem do skladače na min. 125 kusů

Stop stanice před skladačem pro akumulaci zavěšených kusů a jejich následné jednotlivé předání do skladače

Akumulační dráha pro prázdné ramínka pro návrat ze skladače před navěšovací stanicí závěsné dráhy na min. 125 kusů

Akumulační transportní závěsné dráhy se samonosnou konstrukcí na podlaze.

Závěsy univerzální skládací umožňující automatické vkládání do skladače.

Závěsy s aktivním mechanismem pro fixaci prádla na závěsu umožňující vložení a fixaci kalhot (za nohavice), otevřených blůz bez zapínání (typu anděl) a běžného nemocničního prádla, operačního i pacientského. Košile, haleny, operační, pláště, kalhoty.

Ramínka, transportní systém, vstup do finišeru a vstup do skladače musí být vybaven pro párování zavěšeného kusu prádla a ramínka po zavěšení, ramínka a systém musí být vybaven čipy, čárovými kódy či jiným způsobem a jejich čtečkami aby bylo možné zpracovávat mixované prádlo bez čipů a čárových kódů.

Minimálně 150 Ks výše uvedených ramínek.

Skladač tvarového prádla s ručním vkládáním (9) -počet kusů 1

Skladač tvarového prádla s automatickým vkládáním kusů, průchozí

Kapacita skládání minimálně 500 ks/hod.

Maximální velikost oděvu délka 1600mm x šířka 750mm

Automatické vyvěšení kusu ze závěsného ramínka

Automatické skládání kusů s krátkým i dlouhým rukávem, kalhoty

Automatický transport ramínka ze skladače po uvolnění prádla do zásobní akumulační dráhy před vkládací stanici

Podtlak na vkládacích pasech/stole pro přidržení prádla až do hmotnosti 1 kg

Minimálně jeden stohovač s výstupním dopravníkem

Podélné skládání na 1/3 (tzv. Francouzský sklad) pomocí dělených šablon a skládacích nožů pro možnost nastavení rozdílné šířky v horní a dolní části skládaného kusu

Příčné skládání 1/2, 2x1/3 nebo1/4 sklad (2x1/2)

První příčný sklad vybaven pro sklad stlačeným vzduchem a nožem a reverzním dopravníkem.

Další příčné sklady pomocí stlačeného vzduchu a reverzních dopravníků

Příčné sklady schopné se přizpůsobit a umožnit skládání různých tlouštěk prádla

Možnost pevně dané velikosti skladu, fixní rozměr složeného kusu

Možnost nastavení měřené délky skladu s korekcí

Možnost Bypass pro výstup kusů bez skladu, např. pro přepírku, opravu apod.

Vybavení pro skládání oděvů z mikrovlákna nebo směsových materiálů

Dělené skládací šablony pro možnost úpravy šířek skladů jednotlivých kusů prádla

Použití nerezových a korozivzdorných materiálů a na všech částech stroje pricházejícící do styku s prádlem

Volně programovatelné dotykové ovládání se zobrazením provozních parametrů

Možnost vyvezení stohu ze stroje před dosažením nastaveného počtu kusů ve stohu

Žehlící lis prádla (10)

Parní ohřev, připojení k přívodu páry a odvodu kondenzátu

Horní žehlící deska vyhřívaná z leštěného nerezového materiálu

Dolní pracovní plocha polstrovaná, vyhřívaná s propařování a odtahem

Vlastní ventilátor odtahu

Pneumatické nebo elektrické ovládání zavírání a otevírání lisu

Vlastní kompresor nebo připojení na rozvod stlačeného vzduchu 8-10 Barů

Ochrana obsluhy před nebezpečím přivření rukou do lisu

Spouštění horní desky dvěma tlačítky (obouručné)

Plocha žehlící desky minimálně 400x1000mm

Automatický i manuální provoz

Časovač pro nastavení času přítlaku

Časovač pro nastavení času napařování

Časovač pro nastavení času odsávání

Včetně připojovacích parních a kondenzačních hadic

Filtr páry na vstupu a kondenzační hrníček na kondenzačním odváděči

Splnění Evropské certifikace CE