Zadavatel veřejné zakázky

Nemocnice Prachatice, a.s.

Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Dodávka 2 ks osobních vozidel se sanitní nástavbou

| Dodavatel: |  |
| --- | --- |
| Sídlo: |  |
| IČ |  |
| Oprávněná osoba: |  |
| Nabídku vypracoval: |  |
| Telefon, email: |  |
| ID datové schránky: |  |
| Značka vozidla |  |
| Typ a motorizace sanitní zástavby |  |
| Termín plnění v měsících |  |

Dodavatel v tabulce níže uvede, zda jím nabízený automobil splňuje požadavky uvedené ve sloupci „Požadavek“ tak, že ve sloupci „Splňuje“, doplní ANO nebo NE. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru v jednotkách, v jakých je stanoven požadavek, nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku.

SPECIFIKACE – SANITNÍ VOZIDLO

| Tovární značka a typ automobilu |  |
| --- | --- |
| Výrobce automobilu |  |

| Požadavek | Splňuje ANO/NE | DODAVATEL NABÍZÍ |
| --- | --- | --- |

| Motor o zdvihovém objemu minimálně 1968 cm3, diesel |  |  |
| --- | --- | --- |
| Motor o výkonu minimálně 110 kW |  |  |
| Dlouhý rozvor |  |  |
| Nízká střecha |  |  |
| 6-ti stupňová manuální převodovka |  |  |
| Posilovač řízení |  |  |
| Tempomat s omezovačem rychlosti |  |  |
| Plnohodnotné rezervní kolo |  |  |
| Elektronický stabilizační systém, ABS, EDS, ASR |  |  |
| Přihřívač motoru |  |  |
| Přední mlhová světla s přisvěcováním do zatáčky |  |  |
| Počet sedaček v kabině řidiče = 3, včetně řidiče |  |  |
| Maximální kapacita přepravovaných osob 2 + 5 (2 osoby kabina řidiče, 5 osob v prostoru pro pacienty, z toho jeden ležící) |  |  |
| Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní opěrkou |  |  |
| Sedadlo řidiče s bederní opěrkou |  |  |
| Zásuvka 12V - 2 ks, v kabině řidiče (před spolujezdcem) se stálým proudem (bez ohledu na zapnuté zapalování) |  |  |
| Airbag řidiče a spolujezdce |  |  |
| Klimatizace v kabině řidiče nezávislá na prostoru pro pacienty |  |  |
| Vnitřní zpětné zrcátko |  |  |
| Elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka |  |  |
| Elektrické stahování bočních předních oken |  |  |
| Vyhřívání čelního skla (podmínkou) |  |  |
| Otáčkoměr |  |  |
| Multifunkční ukazatel (palubní počítač) |  |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním (dva klíče) |  |  |
| Imobilizér |  |  |
| Rádio s bluetooth handsfree pro připojení mobilního telefonu, USB vstup pro média |  |  |
| Zadní parkovací senzory |  |  |
| Potahy sedaček na všechna 3 sedadla v kabině řidiče |  |  |
| Pevná přepážka mezi kabinou řidiče a přepravním prostorem pro pacienty s posuvným oknem v přepážce s roletkou (originál od výrobce vozidla, pokud přepážku vyrábí) |  |  |
| Klimatizace v prostoru pro pacienty nezávislá na kabině řidiče |  |  |
| Pravé posuvné dveře s otevíracím oknem a osvětlením nástupního prostoru a schodů |  |  |
| Prosklení celého prostoru pro pacienty, na okna aplikována tmavá folie (úprava musí být vyznačena v technickém průkazu s přiloženým atestem firmy) |  |  |
| Zadní výklopné prosklené dveře (podmínkou), elektrické vyhřívání zadního okna, stěrač + ostřikovač |  |  |
| Pevná uzamykatelná skříňka pro uložení vyhláškou předepsaného materiálu v prostoru pro pacienty. |  |  |
| Základní barva karosérie bílá |  |  |
| Záruka 4 roky nebo 200.000 Km |  |  |

SPECIFIKACE – NÁSTAVBA

| Výrobce |  |
| --- | --- |

| Požadavek | Splňuje ANO/NE | DODAVATEL NABÍZÍ |
| --- | --- | --- |

| Výstražné světelné a zvukové zařízení: světelná rampa v LED provedení s minimální délkou 1250 mm nízko profilová do 100 mm výšky s integrovaným reproduktorem (siréna) o minimálním výkonu 60 W v přední části vozidla + modrý maják v zadní části vozidla. Modrá světla do přední masky. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 ks stropní LED osvětlení přepravního prostoru (včetně prostoru nad vstupem bočních dveří) s ovládáním u řidiče a schodišťovými vypínači u bočních a zadních dveří. |  |  |
| 2 ks pomocné osvětlení ambulantního prostoru s kombinovaným ovládáním přímo ve světle a dveřním spínačem v bočních a zadních dveří. |  |  |
| 2 kusy zásuvek 12 V na levé stěně ambulantního prostoru (1x u hlavy a 1x u nohou). |  |  |
| Naftové nezávislé topení s výdechem do ambulantního prostoru i prostoru řidiče |  |  |
| Střešní obousměrný ventilátor, umístěný v ambulantním prostoru. |  |  |
| Zvuková signalizace mezi ambulantním prostorem a kabinou řidiče (1x spínač v dosahu ležícího pacienta, 1x nad infarktovým křeslem a 1x nad přední sedačkou) |  |  |
| Světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče. |  |  |
| Výklopný nerezový schod pod bočními dveřmi – na 2x sklopitelný |  |  |
| 2 přídavná LED světla pro osvětlení exteriéru zadní části vozu s manuálním zapínáním |  |  |
| Neprůhledná stahovací roletka na okně v přepážce, montovaná ze strany řidiče. |  |  |
| Výztuhy karosérie pro uchycení sanitní zástavby. |  |  |
| Vyrovnání podlahy a její obležení protismykovým dezinfikovatelným odolným materiálem (odstín dohodnout s kontaktní osobou). |  |  |
| Obložení stěn a stropu plastovým dezinfikovatelným materiálem nebo práškově lakovanými hliníkovými panely se zatmelením všech spojů. |  |  |
| Zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru. |  |  |
| Tepelná a zvuková izolace ambulantního prostoru. |  |  |
| 2x pevné samostatné sedadlo s integrovanou opěrkou hlavy, loketními opěrkami, tříbodovým pásem, orientace ve směru jízdy - provedení musí splňovat platnou normu ČSN EN 1789 +A2 |  |  |
| 1x sklopné samostatné sedadlo s integrovanou opěrkou hlavy a polohovatelným opěradlem, loketními opěrkami, tříbodovým pásem, orientace ve směru jízdy (všechny kovové části musí být ošetřeny vypalovací práškovou barvou nebo vyrobeny z nerezového materiálu). |  |  |
| Pevný stůl nosítek s nakládací plošinou s nerez lištami, úložným prostorem a přípravou na montáž úchytného systému nosítek (všechny kovové části musí být natřeny vypalovací práškovou barvou nebo vyrobeny z nerezového materiálu). |  |  |
| Příprava pro montáž úchytného systému pojízdného infarktového křesla na podlaze u pravého boku ambulantního prostoru vzadu a u zadních výklopných dveří (obvyklý podlahový držák). |  |  |
| Nájezdová rampa (NE NÁJEZDOVÉ LYŽINY) z nerezového materiálu pro infarktové křeslo, ovládaná jednou osobou, u zadních výklopných dveří včetně aretace proti chvění (šíře asi 48 - 50 cm). |  |  |
| Madla pro nástup po obou stranách bočních dveří (svisle), na přepážce (vodorovně) a stropní madlo - vše barva oranžová (všechny kovové části musí být natřeny vypalovací práškovou barvou nebo vyrobeny z nerezového materiálu). |  |  |
| Úchyt pro 10 l láhev 02 LIV (všechny kovové části musí být vyrobeny z nerezového materiálu) v zadní části zástavby (aby hadička jednorázové masky dosáhla od lahve k horní části lehátka a k jednomu sedadlu). Redukční ventil včetně průtokoměru a manometru. |  |  |
| Ruční dýchací přístroj s příslušenstvím pro novorozence, děti a dospělé s možností připojení ke zdroji medicinálního kyslíku. Příslušenství k inhalačnímu podávání kyslíku vč. polomasky, průtokoměru a redukčního ventilu. |  |  |
| Úchyt pro 2 l láhev 02 LIV (všechny kovové části musí být vyrobeny z nerezového materiálu) v přední části zástavby (aby hadička jednorázové masky dosáhla od lahve k horní části lehátka a k jednomu sedadlu). Redukční ventil včetně průtokoměru a manometru. |  |  |
| Držák na infuzní láhve včetně držáku vaku (všechny kovové části musí být natřeny vypalovací práškovou barvou nebo vyrobeny z nerezového materiálu) . |  |  |
| Odpadní nádoba v ambulantním prostoru. |  |  |
| Hasicí přístroj 2 kg. |  |  |
| Autolékárnička. |  |  |
| 2x výstražný trojúhelník. |  |  |
| 1x reflexní vesta. |  |  |
| Tažné lano. |  |  |
| Plachta transportní. |  |  |
| Bodové světlo – reflektor. |  |  |
| Vnější úprava vozidla fóliemi dle zvyklostí Nemocnice Prachatice, a.s., včetně nápisů provozovatele, ambulance a symbolů modrých hvězd (fólii nalepit do tvaru hokejky – dle zvyklostí zadavatele). |  |  |

SPECIFIKACE – TRANSPROTNÍ TECHNIKA

| Výrobce |  |
| --- | --- |

| Požadavek | Splňuje ANO/NE | DODAVATEL NABÍZÍ |
| --- | --- | --- |

| Úchytný systém nosítek s montáží, schválený dle ČSN na stůl nosítek (všechny kovové části musí být natřeny vypalovací práškovou barvou nebo vyrobeny z nerezového materiálu) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Úchytný systém pojízdného křesla s montáží na podlahu vozidla (všechny kovové části musí být natřeny vypalovací práškovou barvou nebo vyrobeny z nerezového materiálu) |  |  |
| Komplet nosítek s odnímatelným podvozkem s polohovací výškou (min. 5 výškových poloh) se sklopnýma nohama, velkými pojezdovými pogumovanými koly + nosítka s polohovatelným podhlavníkem, výklopnými madly na nošení, nožním obloukem, s anatomickou matrací a polštářem, dvěma bezpečnostními pásy + čtyřbodovým ramenním pásovým systémem a zádržným systémem pro děti a dospělé |  |  |
| Pojízdné infarktové křeslo, nepolohovatelné, s integrovanou opěrkou hlavy, loketními opěrami, čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojeti vpředu a výklopnými vzadu, ergonomická černá matrace, nosnost křesla min. 250 kg |  |  |