| TECHNICKÁ SPECIFIKACE Název veřejné zakázky: Nákup serverové infrastruktury |  |
| --- | --- |
| Požadavek: | Splněno ANO/NE |
| 3x server pro serverovou infrastrukturu |  |
| - dvou soketový server určený pro datová centra, virtualizaci, databáze nebo vysoce výkonné výpočty |  |
| - montáž do racku, velikost max. 2U |  |
| - součástí dodávky výsuvné lyžiny do racku a systém pro vyvázání kabelů |  |
| - možný přístup ke všem komponentám serveru bez nářadí |  |
| - vizuálně odlišitelné hot-plug vnitřní komponenty |  |
| - všechny potřebné komponenty pro montáž do 19" racku |  |
| - osazeno 2x CPU 64 bit, maximálně 32 fyzických jader, hyperthreading, podpora serverové virtualizace, max. TDP 250 W |  |
| - výkon CPU min. 2500 jednotek Single Thread Rating a Averange CPU Mark min. 52000 jednotek dle testu CPU Mark firmy PassMark Software |  |
| - min. 32 DIMM slotů pro paměti typu DDR4 3200 MHz |  |
| - osazeno 16x 32 GB RDIMM DDR4 3200 MHz, celkem 512 GB RAM na server |  |
| - systém rozšiřitelný min. na 1 TB RDIMM bez nutnosti výměny stávajících modulů |  |
| - osazené disky: 2x 480 GB NVMe SSD disk s podporou HW RAID1 pro boot hypervisoru |  |
| - min. 4x Ethernet porty 25Gbps SFP28, každý osazený kompatibilním 25Gb SFP28 SR transceiverem |  |
| - min. 4x Ethernet porty 1Gbps Base-T |  |
| - 1x nezávislý port pro management 1 Gbps Base-T |  |
| - min. 5x USB 3.0, alespoň 1x v přední části |  |
| - TPM 2.0 čip |  |
| - 2U bezel pro zajištění pasivní ochrany před neúmyslnou manipulací s ovládacími prvky na přední straně serveru |  |
| - dva redundantní hot-plug síťové napájecí zdroje minimálně 800W |  |
| - účinnost minimálně třídy Platinum |  |
| - napájení jednofázové 220-240V |  |
| - Microsoft Windows Server 2022, 2019, 2016 |  |
| - Ubuntu 20.04 LTS |  |
| - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.3 |  |
| - SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP5 and 15 SP2 |  |
| - Microsoft Hyper-V Server: 2016, 2019 & 2022 |  |
| - VMware vSphere 6.7 U3 a 7.0 U2+ |  |
| - Kompatibilita celého serveru musí být potvrzena záznamem na VMware Compatibility Guide: https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php |  |
| - Management serveru nezávislý na operačním systému |  |
| - WEB GUI (zabezpečený přístup na základě uživatelské autentifikace s podporou elektronických certifikátů, integrace se standardními adresářovými službami) |  |
| - Dedikovaná IP adresa |  |
| - Firmware update/rollback pro jednotlivé hw komponenty |  |
| - Podpora OS deploymentu |  |
| - Logování událostí, monitoring hw senzorů, alertů |  |
| - Podpora virtuálního média (možnost bootování ze vzdáleného CD/DVD či virtuální ISO image) |  |
| - Podpora uznání a realizace záruční výměny na základě výstupů management nástrojů |  |
| - Řízení spotřeby (monitoring a řízení spotřeby el. energie včetně monitoringu a řízení tepelného vyzařování) |  |
| - Server deployment (nástroje pro zautomatizování procesu instalace a nasazení serveru, podpora přes připravené image a scripty) |  |
| - Bezpečnostní funkce (podpora dvoufaktorové autentizace) |  |
| - Vysoká úroveň zabezpečení systému garantující pravost firmware všech částí serveru pomocí technologie Root of Trust (run-time ochrana proti napadení a změně firmware, digitálně podepsaný firmware) |  |
| - ACPI 6.1 Compliant |  |
| - PCIe 4.0 Compliant |  |
| - WOL Support |  |
| - Energy Star |  |
| - SMBIOS 3.1 |  |
| - UEFI 2.6 |  |
| - Redfish API |  |
| - IPMI 2.0 |  |
| - Secure Digital 2.0 |  |
| - Energy Star |  |
| - PXE Support |  |
| - Advanced Encryption Standard (AES) |  |
| - VGA/Display Port |  |
| - Triple Data Encrytion Standard (3DES) |  |
| - SNMP v3 |  |
| - TLS 1.2 |  |
| - DMTF Systems Management Architecture for Server Hardware Command Line Protocol (SMASH CLP) |  |
| - Active Directory v1.0 |  |
| - ASHRAE A3/A4 |  |
| - Nabízená konfigurace musí být EU Lot9 compliant |  |
| - Délka záruky: 60 měsíců, reakční doba do 4 hodin od nahlášení servisnímu středisku výrobce, dostupnost podpory 24x7 |  |
| SW pro virtualizaci serverů |  |
| - licence pokrývající minimálně 6x CPU |  |
| - plně kompatibilní se stávajícím řešení VMWare vSphere |  |
| - možnost instalace hypervizoru na hw bootovací zařízení serveru |  |
| - podpora PV, BT, HW (paravirtualization, binary translation, hardware-assist) virtualizace |  |
| - bezvýpadková migrace virtuálních strojů za provozu zajišťující plynulou správu a údržbu IT |  |
| - podpora vysoké dostupnosti |  |
| - automatický start virtuálního stroje při výpadku fyzického serveru na jiném produkčním serveru nebo restart virtuálního stroje např. při pádu OS |  |
| - rozhraní umožňující zálohovacímu SW třetí strany provádět zálohování pouze datových bloků virtuálních disků změněných od poslední zálohy pro snížení zátěže a zrychlení zálohování |  |
| - hypervisor nainstalovaný přímo na hardware, umožňující plnou virtualizaci x86 stroje |  |
| - virtualizace a agregace x86 strojů a k nim připojených síťových a datových úložišť do unifikovaných souborů zdrojů |  |
| - podpora operačních systémů Windows Server 2008R2 a novější, Linux jako OS ve virtuálních strojích |  |
| - funkcionalita umožňující přesměrování zpracování antivirové a antimalware systémy jednotlivých virtuálních strojů přes zabezpečenou virtuální instanci třetí strany |  |
| - NSX Distributed Firewall (DFW) na 7. vrstvě, s IDS/IPS, sandboxing, a NTA/NDR |  |
| - mapování fyzických USB portů do virtuálních strojů |  |
| - kompletní správa prostřednictvím webové konzole |  |
| - 5-letá servisní podpora v režimu 24x7, servisní podpora poskytovaná v českém jazyce |  |
| - možnost stažení ovladačů a aktualizací software na webových stránkách výrobce |  |
| - zdarma aktualizace min. po dobu 5 let |  |
| Další licence |  |
| 3x licence MS Windows Server Datacenter + MS SQL Server |  |
| 1x diskové pole |  |
| - Hybridní diskové pole s podporou flashové technologie pro datová centra |  |
| - Pole osazeno minimálně dvěma kontrolery s tím, že při výpadku jednoho nesmí poklesnout celkový výkon řešení |  |
| - Pole s architekturou, která přistupuje k backendu sekvenční metodou s velkým block size (min 8MB) |  |
| - Firmware pole je možné provádět za provozu a bez výpadku datových služeb. |  |
| - Upgrade firmware není vázaný na práce výrobce, nebo prodejce diskového pole. FW je dostupný ke stažení a instalaci i pro vlastníka pole. |  |
| - Možnost nasadit jeden typ ochrany (RAID) přes všechny přítomné datové disky |  |
| - Musí umožňovat RAID s trojitou paritou. Systém přežije výpadek tří datových disků bez ztráty dat |  |
| - Ochrana dat dalším kontrolním součtem v rámci ukládaných menších bloků nebo stránek |  |
| - Pole musí podporovat tenkou i plnou správu LUNů (THP/FULL) |  |
| - Pole musí podporovat technologie vracení nevyužívaného prostoru – space reclamation (UNMAP/TRIM) |  |
| - Pole podle velikosti IO rozhodne o využití cache, popřípadě zápisy směruje rovnou do disků/SSD |  |
| - Pole využívá pro malé IO operace cache s technologií NVDIMM |  |
| - Veškerá zápisová cache, musí být chráněná proti výpadkům napájení. |  |
| - Kapacita SSD cache se nepočítá do celkové kapacity pole |  |
| - Velikost SSD cache musí být minimálně 17% z kapacity pole |  |
| - Pole musí podporovat možnost umístit vybraný LUN do SSD cache |  |
| - Pole musí podporovat řízení QoS. Minimálně v metrikách IOPS a propustnost/s vůči konkrétnímu LUNu, nebo proti definované skupině LUNů |  |
| - Backend pole postavený minimálně na 12Gb technologii |  |
| - Pole musí podporovat šifrování na úrovni jednotlivého LUNu technologií splňující FIPS certifikaci. |  |
| - Pole musí podporovat nativní replikaci prostředky pole do druhého diskového pole v režimu asynchronním, nebo synchronním. |  |
| - Pro ochranu investice musí nabízené pole podporovat nativní replikaci prostředky pole do stávajícího diskového pole HPE Nimble HF20 alespoň v asynchronním režimu |  |
| - Replikace musí být řízená, konfigurovatelná na jednotlivé LUNy. |  |
| - Pole musí podporovat obousměrnou replikaci, kdy jedno pole je pro část LUNů primárním polem a zároveň pro druhou část LUNů je sekundárním polem. |  |
| - Pole musí podporovat transparentní synchronní replikaci v režimu „ALUA Metro Cluster“ minimálně pro tyto OS: MS Windows, MS Hyper-V, Linux, VMware. |  |
| - Pole musí podporovat vytváření snapshotů a plných klonů LUNů |  |
| - Pole musí podporovat vytváření snapshotů na replikovaných LUNech. |  |
| - Pole musí podporovat replikaci snapshotů na druhé pole. |  |
| - Pole musí podporovat vytváření snapshotů se zajištěním aplikační datové konzistence (VSS, VMware, Oracle DB, Microsoft SQL, Citrix) |  |
| - Pole musí být plně integrovatelné s technologiemi VMware |  |
| - Pole musí podporovat VAAI (WRITE SAME, UNMAP, THIN PROVISION STUN, ATS, a XCOPY) |  |
| - Pole musí podporovat VASA v.3, plná podpora VVOL |  |
| - Pole musí podporovat integraci správy pole do VMware vCenter |  |
| - Pole musí podporovat VMware SRM |  |
| - Pole musí podporovat nativní MPIO ovladače pro VMware, popřípadě v ceně musí být licence na speciální ovladače pro neomezený počet hostů. |  |
| - Pole musí podporovat integraci s kontejnerovými technologiemi Docker, Red-hat OpenShift, Kubernetes, MESOS |  |
| - Veškeré funkce a případné sw licence musí být součástí nabídky pole. |  |
| - Správa pole je možná z grafického webového rozhraní i z příkazové řádky CLI. |  |
| - Správa pole umožňuje podrobný kapacitní a výkonový reporting, včetně historických dat. |  |
| - Je možné sledovat tyto metriky: IOPS, propustnost/s, latenci na daný LUN, na danou množinu LUNů, na daný port, na dané rozhraní |  |
| - Pole je možné kapacitně škálovat přidáváním dalších diskových polic |  |
| - Pole je možné výkonově škálovat přidáváním další SSD cache |  |
| - Pole je možné výkonově škálovat výměnou kontrolérů za vyšší, výkonnější, modernější model, bez nutnosti měnit zbytek infrastruktury. |  |
| - Kompatibilita se systémy Microsoft® Windows® Server, Microsoft® Hyper-V™, VMware vSphere™,Ubuntu Linux, SUSE® Linux Enterprise, SUSE® Linux Virtualization, Red Hat® Enterprise Linux®, Red Hat® Enterprise Virtualization, Linux CentOS, Oracle® Linux®, Oracle® Solaris, Citrix®, IBM® AIX®, HP-UX® |  |
| - Adaptivní pole vybavené prediktivní analytikou |  |
| - Poskytuje proaktivní doporučení týkající se upgrade firmware s ohledem na okolní infrastrukturu přípojenou k poli |  |
| - Automaticky zabrání instalaci firmware pokud by tato činnost ohrozila jeho vzájemnou kompatibilitu s připojenou infrastrukturou |  |
| - Analytický engine musí umožňovat integraci s vrstvou hypervizoru na připojenách serverech |  |
| - Analytický engine musí nabízet ucelený pohled na provozovanou infrastrukturu (minimálně na vrstvy hypervizor, host/server, datastore, VM) |  |
| - Jednotné místo pro správu a auditing více polí stejného druhu |  |
| - Nabízí predikci zaplnění daty v horizontu minimálně rok |  |
| - online zobrazení zdravotního stavu pole |  |
| - umožňuje reporty dat z pole automatizovaně i adhoc, s možností customizace |  |
| - online zobrazení stavů a performance dat |  |
| - zobrazení performance dat online minimálně 30 min |  |
| - minimální granularita pro odesílání dat z pole do nástroje pro pole je 5 minut formou přírůstku |  |
| - zobrazení minimálně utilizace v % nebo například v Transefer MB/s, IOPS počet, Latence ms |  |
| - Umožňovat minimálně zobrazení na úrovni kontrolerů utilizace procesorů v % |  |
| - Umožňovat minimálně zobrazení na úrovni FiberChanel interface IOPS za port, MB za port |  |
| - Poskytovat informace minimálně o Read IOPS, Write IOPS, Read MB/s, Write MB/s, Latenci, výkonové utilizaci hardwaru |  |
| - Podporovat správu a skriptování pomocí RestAPI |  |
| - Výrobcem garantovaná dostupnost 99.99% |  |
| - Základní jednotka maximálně 4U s alespoň 21 pozicemi pro LFF HDD a 6 pozicemi pro SFF SSD cache (2x 3 pozice) |  |
| - Osazená disková kapacita 126TB RAW (bez započtení paritní ochrany a redukčních technologií) |  |
| - Velikost SSD cache musí být minimálně 17TB |  |
| - Možnost připojení dalších expanzních jednotek pro diskovou kapacitu (min. 6) |  |
| - Minimálně 100 TB užitné kapacity na pole v režimu ochrany dat proti výpadku tří datových disků a bez započtení redukčních technologií |  |
| - Minimálně 270 TB efektivní kapacity při efektivitě redukčního poměru 3:1 |  |
| - 2x iSCSI/management 10Base-T port 1/10 Gb na kontrolér (celkem 4 porty/pole) |  |
| - 4x iSCSI 40Gb SFP+ porty na kontrolér (celkem 8 porty/pole) |  |
| - Výkon diskového pole minimálně 58tis IOPS v režimu náhodných operací a 50% poměru zápisu a čtení ve 4k blocích |  |
| - Délka záruky: 60 měsíců, reakční doba do 4 hodin od nahlášení servisnímu středisku výrobce, dostupnost podpory 24x7 |  |
| Pásková mechanika |  |
| - 1U rackmount kit s možností osazení dvou interních LTO páskových mechanik |  |
| - Požadujeme osadit 1x LTO-8 páskovou mechaniku se SAS připojením k zálohovacímu serveru |  |
| - 1x LTO-8 RW zálohovací médium |  |
| - 1x SAS HBA kompatibilní s nabízenou zálohovací mechanikou |  |
| - 1x 4m kompatibilní SAS kabel mezi nabízenou mechanikou a HBA |  |
| - Délka záruky: 60 měsíců, reakční doba do 4 hodin od nahlášení servisnímu středisku výrobce, dostupnost podpory 24x7 |  |
| Síťové prvky |  |
| Propojovací kabely, QSFP a SFP+ moduly: |  |
| - 4x 25Gb 0,65m DAC pro propoje mezi iSCSI přepínači |  |
| - 4x 40Gb LR4 single mode transceivery pro připojení k LAN |  |
| - 16x 25Gb 3m DAC pro propojení mezi iSCSI přepínači a servery/storage |  |
| - 2x 1Gb RJ45 transceivery pro připojení management switche |  |
| - 2x přepínač pro iSCSI síť |  |
| - Typ zařízení: L3 přepínač |  |
| - Velikost zařízení 1U |  |
| - Minimálně 16x 1/10/25Gbps portů s volitelným fyzickým rozhraním |  |
| - Minimálně 2x 40/100Gbps portů s volitelným fyzickým rozhraním |  |
| - Podpora rozdělení 40GE portů na 4x10GE a 100GE portů na 4x25GE |  |
| - Podpora originálních transceiverů výrobce: 10GBASE-T SFP+ |  |
| - 2x interní hot-swap AC napájecí zdroj |  |
| - Redundantní hot-swap ventilátory |  |
| - Směr proudění vzduchu zařízením: předo-zadní |  |
| - Minimální přepínací výkon: 1,2 Tbps |  |
| - Minimální paketový výkon: 540 Mpps |  |
| - Minimální paketový buffer: 32 MB |  |
| - Podporovaný počet přepínačů ve stohu: 2 |  |
| - Kapacita stohovacího propojení: 200 Gbps |  |
| - Stoh podporuje distribuované přepínání paketů |  |
| - Libovolný prvek stohu může být řídícím prvkem (1:1 redundance) |  |
| - Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (MC-LAG) |  |
| - Podpora upgrade OS ve stohu bez narušení provozu (ISSU/Live upgrade) |  |
| - Podpora automatizace upgrade OS ve stohu bez narušení provozu přes REST API |  |
| - Podpora jumbo rámců včetně velikosti 9198 Byte |  |
| - Podpora linkové agregace IEEE 802.1AX |  |
| - Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L2, L3 a L4 |  |
| - Minimální počet LACP skupin/linek ve skupině: 52/16 |  |
| - Minimální počet záznamů v tabulce MAC adres: 210 000 |  |
| - Minimální počet záznamů v tabulce ARP: 140 000 |  |
| - Protokol pro definici šířených VLAN: MVRP |  |
| - Minimálně 4000 aktivních VLAN podle IEEE 802.1Q |  |
| - VLAN translace - swap 802.1Q tagů na trunk portu |  |
| - Podpora zařazování do VLAN podle standardu 802.1v |  |
| - Private VLAN včetně primary, secondary a community VLAN |  |
| - IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree a IEEE 802.1w |  |
| - STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) |  |
| - Podpora ERPS (ITU G.8032) pro rychlou konvergenci do 100ms v kruhových sítích |  |
| - Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP, včetně LLDP over OoB management port |  |
| - Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD nebo ekvivalentní) |  |
| - DHCP server a relay pro IPv4 a IPv6 včetně podpory VRF |  |
| - Podpora zapouzdření: GRE over IPv4 |  |
| - Podpora NTPv4 pro IPv4 a IPv6 včetně VRF a MD5 autentizace |  |
| - Podpora IEEE 1588v2 Boundary a Transparent Clock |  |
| - Funkce mDNS brány pro distribuci a filtraci multicast služeb napříč IP subnety |  |
| - Podpora L3 routed port včetně L3 sub-interface - nadřazené L3 rozhraní lze rozdělit |  |
| - Statické směrování IPv4 a IPv6 |  |
| - Minimální počet IPv4 záznamů ve směrovací tabulce: 600 000 |  |
| - Minimální počet IPv6 záznamů ve směrovací tabulce: 600 000 |  |
| - Dynamické směrování: RIP, RIPng, OSPFv2 včetně HMAC-SHA-384, OSPFv3, BGP, MP-BGP |  |
| - Funkce BGP konfederace a route reflector pro IPv4 a IPv6 |  |
| - Podpora BGP MD5 autentizace a BGP TTL security |  |
| - Podpora police based routing |  |
| - Podpora VRRPv2 a VRRPv3 |  |
| - ECMP včetně možnosti konfigurace rozkládání zátěže podle L3 a L4 |  |
| - Podpora minimálně 256 virtuálních směrovacích instancí (VRF) |  |
| - IGMP v2 a v3, IGMP snooping |  |
| - MLD v1 a v2, MLD snooping |  |
| - Směrování multicast: PIM-DM, PIM-SM, IPv6 PIM-SM, PIM-SSM, IPv6 PIM-SSM, MSDP |  |
| - Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL |  |
| - ACL klasifikace na úrovni zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IPv4/IPv6 adresa, číslo zdrojového/cílového portu, protokol, TTL hodnota , číslo VLAN, |  |
| - HW ochrana proti zahlcení portu (broadcast/multicast/unicast) nastavitelná na kbps a pps |  |
| - IEEE 802.1p – Minimálně 8 front |  |
| - Uživatelské role definované lokálně v přepínači, jejich aplikace dle výsledku autorizace |  |
| - Port security - omezení počtu MAC adres na port, statické MAC, sticky MAC |  |
| - BPDU guard a Root guard |  |
| - Konfigurovatelná ochrana control plane (CoPP) před DoS útoky na CPU |  |
| -Vynucení zadat heslo administrátora a nastavitelná politika komplexity hesla přímo na přepínači |  |
| - Možnost instalace vlastního certifikátu včetně podpory Enrollment over Secure Transport (EST) |  |
| - Podpora Radius over TLS (RadSec) |  |
| - 802.1x autentizace přepínače vůči nadřazenému přepínači s podporou EAP-TLS a EAP-MD5 |  |
| - Podpora Data Center Bridging (PFC 802.1Qbb, ETS 802.1Qaz) |  |
| - IP Explicit Congestion Notification (ECN) |  |
| - Podpora RoCEv2 |  |
| - Podpora MPLS L3 VPN |  |
| - Management: CLI formou 1x USB-C console port |  |
| - Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě |  |
| - OoB management formou portu RJ45 s podporou ethernetu |  |
| - USB port pro přenos konfigurace a firmware |  |
| - Podpora IPv4 a IPv6 management: SSHv2 server, HTTPS server, SFTP a SCP klient |  |
| - Podpora RSA s délkou klíče minimálně 4096 bitů |  |
| - Podpora SNMPv2c a SNMPv3 |  |
| - Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL |  |
| - Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače |  |
| - Dualní flash image - podpora dvou nezávislých verzí operačního systému |  |
| - Konfigurační změny pomocí naplánovaných pracovních úloh (Job scheduler) |  |
| - TCP a UDP SYSLOG pro IPv4 a IPv6 s možností logováni do více SYSLOG serverů |  |
| - Podpora automatických i manuálních snapshotů systému a možnost automatického obnovení předchozí konfigurace v případě konfigurační chyby |  |
| - Podpora standardního Linux Shellu (BASH) pro debugging a skriptování |  |
| - Grafické rozhraní pro vynášení výsledků monitorování a analytických skriptů - možnost vynášení stavu monitorovaných metrik do grafů atp. |  |
| - Root cause analysis v grafickém rozhraní – možnost vrácení se ke konkrétní funkční konfiguraci a stavu protokolů v čase |  |
| - Interpretace uživatelských skriptů monitorujících definované parametry síťového provozu s možností automatické reakce na události |  |
| - Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 pro oba směry ingress a egress |  |
| - Ochrana proti nahrání modifikovaného SW prostřednictvím image signing a secure boot, ověřující autentičnost a integritu OS prostřednictvím TPM chipu |  |
| - SPAN a ERSPAN port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session |  |
| - Podpora REST API v režimech read-only a read-write pro automatizaci nastavení |  |
| - Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP) |  |
| - 1x Management přepínač |  |
| - Třída zařízení: L3 switch |  |
| - Formát zařízení do racku |  |
| - Velikost zařízení: 1U |  |
| - Všechny ethernet porty jsou dostupné zepředu |  |
| - Interní napájecí zdroj |  |
| - Podpora Energy Efficient Ethernet (802.3az) |  |
| - Minimálně 12MB paketový buffer |  |
| - Základní funkce a protokoly: |  |
| - Podpora "jumbo rámců" včetně velikosti 9198 Byte |  |
| - Podpora linkové agregace IEEE 802.3ad |  |
| - Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L3 a L4 |  |
| - Minimální počet LACP skupin/linek ve skupině: 8/8 |  |
| - Protokol pro definici šířených VLAN: MVRP |  |
| - Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q, minimálně 512 aktivních VLAN |  |
| - IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree |  |
| - STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) |  |
| - Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP a rozšíření LLDP-MED |  |
| - NTP pro IPv4 a IPv6 včetně MD5 autentizace |  |
| - Statické směrování IPv4 a IPv6 |  |
| - IGMP v2 a v3 |  |
| - MLD v1 a v2 |  |
| - Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL |  |
| - ACL definice na základě skupiny fyzických portů |  |
| - ACL aplikovatelný na rozhraní IN včetně virtuálních VLAN |  |
| - BPDU guard a Root guard |  |
| - HW ochrana proti zahlcení (broadcast/multicast/unicast storm) nastavitelná na množství paketů za vteřinu |  |
| - ICMPv4 a ICMPv6 rate-limiting per port |  |
| - Port security - omezení počtu MAC adres na port, statické MAC |  |
| - Ochrana proti opakovaným výpadkům linek (flapování) s možností konfigurace citlivosti a akce při překročení |  |
| - Ochrana control plane (CPU) před útoky typu DoS |  |
| - Podpora IPv4 a IPv6 QoS |  |
| - Minimálně 8 front pro IEEE 802.1p |  |
| - Management:CLI formou 1x USB-C Console Port |  |
| - Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě |  |
| - Podpora automatických i manuálních snapshotů konfigurace systému |  |
| - USB port pro diagnostiku, přenos konfigurace a firmware |  |
| - Podpora managementu přes IPv4 i IPv6 |  |
| - SSHv2 a a SFTP |  |
| - Podpora SNMPv2c a SNMPv3 |  |
| - RMON |  |
| - Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL |  |
| - Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače |  |
| -Dualní flash image |  |
| - TCP a UDP SYSLOG pro IPv4 a IPv6 s možností logováni do více syslog serverů |  |
| - Podpora Syslog over TLS |  |
| - Podpora TACACS+ |  |
| - Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 |  |
| - Port mirroring (SPAN), alespoň 4 různé obousměrné session |  |
| - Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP) |  |
| - REST API pro automatizaci nastavení |  |
| - Konfigurační šablony aplikovatelné na rozhraní, spravované samotným zařízením bez dodatečných externích nástrojů |  |
| Společné požadavky na veškerou technologii |  |
| - nabízené produkty jsou originální, nové, nikdy předtím nepoužívané ani nerozbalené |  |
| - pochází z oficiálního českého distribučního kanálu výrobce a výrobky jsou určené pro český trh |  |
| - zařízení je dodáno se zárukou výrobce |  |
| - zařízení je podporované výrobcem v rámci jeho programu podpory a servisu |  |
| - Zadavatel požaduje poskytnutí potvrzení výrobce, které tyto skutečnosti stvrzuje. |  |
| Požadavky na instalaci a konfiguraci |  |
| - dodavatel zajistí instalaci a konfiguraci dodaných HW a SW komponent v návaznosti na stávající infrastrukturu včetně dopravy, montáže, instalace a implementace do stávající IT infrastruktury v sídle zadavatele |  |
| - součástí instalace musí být i zaškolení IT administrátorů zadavatele minimálně v rozsahu nutném pro samostatnou administraci HW zařízení dodaných v rámci zakázky |  |
| - dodavatel zajistí rovněž zaškolení IT administrátorů zadavatele pro samostatnou administraci diskového pole včetně všech management nástrojů, jakožto klíčové součásti celého řešení, včetně školení optimalizace výkonu a zálohování dat |  |
| - minimální časový rozsah pro školení je 8 pracovních hodin. Školení proběhne u zadavatele na dodaném HW/SW |  |
| - administrací se rozumí zejména: konfigurace, monitoring činnosti, aktualizace, řešení problémů, zálohování konfigurace |  |
| - součástí instalace bude testovací provoz v minimální délce 5 dnů pro ověření funkčnosti dodaného HW a SW. |  |
| Požadavky na certifikaci |  |
| - dodavatel předloží zadavateli doklady (certifikát výrobce), že je autorizovaným obchodním a servisním partnerem výrobce nabízeného HW |  |
| - nabízené zboží je určené pro český trh, je nové, nepoužité a pochází z oficiálního distribučního kanálu v České republice |  |
| - záruka, vč. záručního servisu, pro dodaný HW bude poskytována minimálně po celou dobu uvedenou u jednotlivých HW zařízení (od převzetí celého díla) |  |
| - záruční opravy zařízení HW budou realizovány dodavatelem, případně prostřednictvím odpovídající servisní organizace výrobce |  |
| - záruční opravy budou realizovány v místě zadavatele. Výjimku tvoří činnosti realizovatelné vzdáleným připojením |  |

V [doplní účastník] dne [doplní účastník]

………………………………………………………………………

Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby