Příloha č. 5a – specifikace předmětu plnění

| Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění ANO/NE |
| --- | --- |
| Stabilní a velmi jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka |  |
| Ložná plocha lůžka minimálně 200x85 cm, vnější rozměry maximálně 225x100 cm |  |
| Bezpečná provozní zátěž minimálně 240 kg |  |
| Zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 60-100 cm pro bezpečný nástup rodičky a ergonomickou polohu pro porodníka |  |
| Elektricky polohovatelná ložná plocha - nezávisle nastavitelný minimálně zádový a pánevní díl |  |
| Integrované patní podpěry i podkolenní podpěry (typu Goepel), nezávisle a snadno nastavitelné jednou rukou ve všech směrech |  |
| Výškově stavitelný a naklopitelný podnožní díl s možností rychlého zasunutí/vysunutí pod ložnou plochu pro porodní fázi, tj. bez nutnosti jeho odnímání |  |
| Antibakteriální bezešvé polstrování, snadno a rychle odnímatelné pro jednoduchou očistu a dezinfekci |  |
| Integrované sklopné postranice s integrovanými oboustrannými ovladači pro rodičku i personál |  |
| Oboustranně integrovaná odnímatelná nebo sklopná ruční madla pro rodičku |  |
| Integrovaná posuvná nerezová miska minimálně 4,5 l |  |
| Ruční ovladač pro rodičku/personál |  |
| Rychlé nastavení porodního lůžka v případě nenadálých situací (např. Trendelenburg - protišoková pozice, CPR) |  |
| Dvojitá kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm |  |
| Oboustranně integrovaný držák infuzního stojanu |  |
| Svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu |  |
| Přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230-240V |  |
| Možnost výběru alespoň z barevných variant |  |
| Infuzní stojan výškově stavitelný |  |
| Podhlavník výškově stavitelný |  |
| Oboustranně bezpečnostní LED podsvícení lůžka |  |
| Oboustranně univerzální eurolišta |  |
| Odnímatelné hlavové čelo lůžka |  |
| Podpůrná čalouněná hrazda s držákem |  |
| Lékařská židlička výškově stavitelná |  |

Plnění předmětu zakázky bude zahrnovat:

•	zajištění dopravy všech položek dodávky do místa plnění,

•	instalaci všech položek dodávky v místě plnění a montáž (ustavení, sestavení a propojení položek dodávky, napojení na zdroje)

•	uvedení všech položek dodávky do plného provozu zahrnující:  odzkoušení a ověření správné funkčnosti, případně seřízení, předvedení plné funkčnosti, provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení dle pokynů výrobce, doložení příslušných atestů, certifikátů, prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a příslušnými prováděcími předpisy, harmonizovaným českým technickým normám a ostatním ČSN a jejich předání zadavateli v českém jazyce; provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu.

Součástí dodávky bude uživatelský manuál a dokumentace ke zboží v českém jazyce (tištěná i digitální podoba) a prohlášení o shodě.