Celotělový kostní denzitometr

Celotělový rentgenový přístroj pro měření kostní hustoty a diagnostiku osteoporózy.

Požadované parametry:

- DXA technologie (Dual Energy X-ray Absorptiometry)

- Metoda snímání vějířovým svazkem

- Maximální hmotnost měřeného pacienta minimálně 155 kg

- Následné měření lokací bederní páteř a femur v leže na zádech, beze změny polohy pacienta

- Denní kontrola kvality, kalibrační fantom součástí dodávky

- Stanovení T – score, Z – score, BMC, BMD a plochy

- Srovnávací databáze vč. NHANES III

- Automatické stanovení délky osy kyčle vč. referenční databáze

- Automatická analýza

- Přenos a porovnání obrysové masky mezi snímky téhož pacienta

- Řídící a vyhodnocovací PC, Windows 10, včetně ovládacího a vyhodnocovacího software, LCD monitor min. 24ʺ, klávesnice, myš, laserová barevná tiskárna

- Min. 2 další licence ovládacího a vyhodnocovacího software pro instalaci na externích PC, synchronizace uložených změn mezi externími PC a ovládacím PC, možnost propojení v lokální síti na SQL server, možnost vzdáleného připojení přes VPN na SQL server, vzdálený popis, úpravy výsledků, analýza a následná synchronizace dat na serveru

Aplikační vybavení:

- Bederní páteř

- Proximální femur

- Oba proximální femury

- Předloktí pro ležícího a sedícího pacienta

- FRAX

- DICOM (Worklist, Print, Store)

- Přístroj je možné dodatečně rozšířit o modul TBS – Trabecular Bone Score – software pro zjišťování stavu trabekulární mikroarchitektury, (není součástí předmětu plnění)

- Pomůcky pro kalibraci (kalibrační fantom) a denní kontrolu provozní stálosti