TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| Název veřejné zakázky | Navigovaný sítnicový laser |
| --- | --- |

U požadavků, kde je jsou uvedeny minimální (nepodkročitelné) hodnoty, bude  jejich nesplnění  posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

|  | Požadavek | Specifikace | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vlnová délka laseru | 577nm (žlutá) | [ANO / NE] |
| 2 | Zaměřovací paprsek | Diodový laser 635nm | [ANO / NE] |
| 3 | Typ laseru | Opticky čerpaný polovodičový laser (OPSL), třída IV. | [ANO / NE] |
| 4 | Výkon laseru | 50-2000 mW | [ANO / NE] |
| 5 | Délka pulsu | 10–4000 ms | [ANO / NE] |
| 6 | Mikropulsy | 50-500 μs; 5, 10, 15 %, variabilní pracovní cyklus | [ANO / NE] |
| 7 | Digitální zobrazení fundu | Barevné a infračervené (doplněné automatickým / manuálním importem obrazu) | [ANO / NE] |
| 8 | Optika a zorné pole | Bezkontaktní objektiv (fokální): 50 ° statické (+ dynamické rozšíření) | [ANO / NE] |
|  |  | Bezkontaktní objektiv periferiální: do 113 ° statické (+ dynamické rozšíření) bez použití kontaktní čočky | [ANO / NE] |
|  |  | Kontaktní objektiv (fokální / periferiální): do 165 ° / 180 ° dynamicky, analogicky s použitou kontaktní čočkou | [ANO / NE] |
| 9 | Velikost bodu na sítnici | Bezkontaktní objektiv (fokální): 50-500 μm | [ANO / NE] |
|  |  | Kontaktní objektiv (fokální / periferiální): 50-1000 μm | [ANO / NE] |
| 10 | Síťový přístup | Konektor Ethernet RJ45, sdílení obrázků / dat / plánů léčby, síťový tisk, vzdálená správa | [ANO / NE] |
| 11 | Zdroj napájení | 115-230 VAC, 50-60 Hz | [ANO / NE] |
| 12 | Navigovaná léčba s proložením plánu a asistovaným cílením pro fokální i panretinální aplikace |  | [ANO / NE] |
| 13 | Ovládací PC s dotykovou obrazovkou min.14´´ |  | [ANO / NE] |
| 14 | Vestavěná sítnicová kamera |  | [ANO / NE] |
| 15 | Barevné digitální zobrazení fundu |  | [ANO / NE] |
| 16 | Aktivní Eyetracking pro navádění koagulace |  | [ANO / NE] |
| 17 | Ovládání dotykovou obrazovkou |  | [ANO / NE] |
| 18 | Ovládání multifunkčním joystickem |  | [ANO / NE] |
| 19 | Ovládání spouště nožním pedálem |  | [ANO / NE] |
| 20 | Plánování místa, tvaru, velikosti koagulace |  | [ANO / NE] |
| 21 | Plánování velikosti stopy, energie, délky pulsu |  | [ANO / NE] |
| 22 | Vyznačení bezpečnostních zón pro zabránění doručení energie |  | [ANO / NE] |
| 23 | Pre-polohování laserového paprsku do volitelné části sítnice |  | [ANO / NE] |
| 24 | Šablony volitelných tvarů a velikostí ( Single spot, Single spot repeat mode, Rectangular pattern, Circular pattern, Arc pattern, Triangular freeform pattern, Hexagonal pattern) |  | [ANO / NE] |
| 25 | Generování a tisk reportů s parametry terapie |  | [ANO / NE] |
| 26 | Předněsegmentové aplikace (iridotomie, suturolýza, ALT/PLT) |  | [ANO / NE] |
| 27 | Vysokorychlostní šablonová koagulace bez nutnosti tvorby plánu |  | [ANO / NE] |
| 28 | Podpora standardních kontaktních čoček pro PRP/fokální terapii/předněsegmentové aplikace |  | [ANO / NE] |
| 29 | Single spot terapie |  | [ANO / NE] |
| 30 | Ergonomický elektricky ovládaný stůl s opěrkou brady |  | [ANO / NE] |
| 31 | Bezkontaktní fokální terapie (fokální objektiv) |  | [ANO / NE] |
| 32 | Bezkontaktní PRP terapie (wide-field objektiv) |  | [ANO / NE] |
| 33 | Live IR zobrazení fundu a laserování v IR módu (zvyšuje komfort a spolupráci pacienta) |  | [ANO / NE] |
| 34 | Import a překrytí externích FAG/ICG obrazů |  | [ANO / NE] |
| 35 | Import a překrytí externích OCT/OCTA obrazů |  | [ANO / NE] |
| 36 | Navigovaná tearapie podle plánu založeného na externích snímcích proložených s živým obrazem sítnice |  | [ANO / NE] |
| 37 | Trekování a mapování plánu z externích obrazů proložených s živým obrazem sítnice |  | [ANO / NE] |
| 38 | Tvorba plánů terapie na importovaných externích snímcích fundu (FA, OCT, ICGA) |  | [ANO / NE] |
| 39 | DICOM rozhraní (worklisty, import export snímků a reportů..) |  | [ANO / NE] |
| 40 | Síťové zabezpečení |  | [ANO / NE] |
| 41 | Databáze pacientů (ukládání snímků a plánů; vyvolání plánů pro následná ošetření) |  | [ANO / NE] |
| 42 | Export kompletních pokročilých reportů s parametry a snímky v PDF (přes sdílenou síťovou složku a USB) |  | [ANO / NE] |
| 43 | Tisk kompletních pokročilých reportů s parametry a snímky |  | [ANO / NE] |
| 44 | Automatický kompletní pokročilý report s parametry a snímky očního pozadí |  | [ANO / NE] |