Příloha č. 6 zadávací dokumentace, Příloha č. 1 Smlouvy

Technická specifikace zadavatele s uvedením minimálních požadavků zadavatele

Uvedené požadavky v technické specifikaci jsou minimální, zájemce může nabídnout parametry lepší, nesmí však nabídnout parametry horší kvality. Nesmí se jednat o repasované zboží.

A) Specifikace sanitního vozidla

Vozidlo kategorie M1, tento požadavek bude splněn nejpozději v den předání vozidla

Použitý typ platformy/ podvozku (účastník do sloupce "Skutečná hodnota technického parametru/ poznámka uvede požadované informace)

Palivo – Diesel

Min. výkon 80 kW/3500

min. 6-ti stupňová převodovka manuální

Emisní limit minimálně EURO 6

Počet sedaček v kabině řidiče 3 (2+1)

Boční posuvné dveře vpravo prosklené s možností posuvného nebo výklopného otevírání okénka

Prosklený nákladový prostor

Zadní dveře prosklené + vnitřní zrcátko, výklopné nahoru nebo křídlové

Dělící přepážka s oknem a posuvným sklem - požadavek normy 1 ks

Radiopřijímač + repro /autorádio - originál z výrobního závodu (vestavěné)/

Mlhovky (přední, zadní)

Karoserie barva bílá

Pohon přední náprava

Centrální zamykání

El. přední okna

El. zrcátka

Tempomat – standardní (ne adaptivní)

Airbag spolujezdce a řidiče

B) Specifikace zástavby

Anténa radiostanice s kabelem a elektr. přívodem pro radiostanici 1ks

Klimatizace sanitního prostoru umístěna na střeše – kabina + přepravní prostor - 1ks - Klimatizaci kabiny a prostoru pro pacienty lze řešit standartní klimatizací vozidla s možností individuální regulace v kabině a prostoru pro pacienty zvlášť

Osvětlení bočních dveří LED světlem

Osvětlení prostoru za vozidlem nakládacím světlem min 20 W nad zadními dveřmi

Panel pro vypínače na palubní desce v kabině řidiče min. 4 pozice, kryt 1ks

Pomocné stropní osvětlení ambulantního prostoru jedním žárovkovým světlem s kombinovaným ovládáním 1ks

Předmontáž radiostanice – umístění dle zadavatele 1ks

Rozvod 12V 1ks

Střešní obousměrný ventilátor v ambulantním prostoru 1ks

Termostat pro topení na 12V 1ks

Zásuvka 12V 2 ks

Zvuková signalizace řidiče s tlačítkem na stropě ambul. prostoru 1ks

Maják halogenový rotační modrý 2 ks

Signalizace otevřených dveří v pacientském prostoru na palubní desce 1ks

Třítónová siréna s 2ks repro na střeše vozidla 1ks

Zateplení

Tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru pevnou hmotou 1ks

Zaplechování

Obložení stěn a stropu dezinfikovatelným materiálem a zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru 1ks

Kryt pro závislé teplovodní topení 1ks

Podlaha protiskluzová, vodovzdorná s olištováním vstupu v zástavbě 1ks

2x samostatné sedadlo s opěrami hlavy a tříbodovými pásy vše po směru jízdy

Držák 2 l kyslíkové láhve jednoduchý 1ks, u hlavy lehátka

Držák infuzní lahve a PE vaku 1+1 se stropním madlem 1ks

Hasicí přístroj 2 kg 1ks

Madlo bočních dveří levé 1ks – barva oranžová

Madlo bočních dveří pravé 1ks – barva oranžová

Stropní madlo nad lehátkem – barva oranžová

Nájezdová rampa pro nakládání pojízdného křesla sklopná pevná 1ks

Sedačka pevná s tříbodovým bezpečnostním pásem

Schod výklopný boční 1ks

Stůl nosítek včetně podstavce s úložným prostorem 1ks

Teplovodní min. trojrychlostní závislé topení umístěné v ambulantního prostoru 1ks

C) Specifikace transportní technika

infarktové křeslo - nepolohovatelné, s integrovanou opěrou hlavy, loketními opěrami, čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojeťmi vpředu a výklopnými vzadu, ergonomická černá matrace, nosnost křesla alespoň 250 kg, schválené dle ČSN EN 1789 1ks

Uchycení pro pojízdné křeslo vpravo u zadních dveří ve směru jízdy 1ks

komplet nosítek s podvozkem – odnímatelný podvozek s polohovací výškou, sklopnýma nohama, pojezdovými pogumovanými koly + nosítka s polohovatelným podhlavníkem a u nohou, výklopnými madly na nošení, nožním obloukem, s anatomickou matrací a polštářem, dvěma bezpečnostními pásy + čtyřbodovým ramenním pásovým systém, schválené dle ČSN EN 1789 1ks

D) Další specifikace

Matování skel, celý nákladní prostor

Lakování přepážky na bílo 1ks

Polep vozidla v souladu s platnými zákonnými požadavky a normami (viz. přiložené fotografie)

Sada povinné výbavy dle příslušných právních předpisů (Lékárnička; 2xvýstražný trojúhelník, tažné lano a 1 reflexní vesta) 1ks

- ZÁRUKA

Účastník poskytuje plnou záruku (bez jakékoliv finanční spoluúčasti kupujícího) na veškeré věcné (materiálové, montážní či výrobní) a právní vady v délce 24 měsíců na vozidlo, kompletní sanitní vestavbu a transportní techniku, 24 měsíců na vady lakování a 72 měsíců proti prorezavění karoserie. Tato záruční lhůta se počítá ode dne protokolárního předání předmětného vozidla.