Technické standardy vyžadované dotačním titulem:

Projekt bude realizován s předpokládanou dotací dotačního programu  RES+ č. 1/2024, nebo MŽP_11. výzva, SC 1.2, opatření 1.2.1 a 1.2.2, průběžná, nebo případně jiného dotačního titulu.

Při realizaci mohou být použity výhradně komponenty s garantovanou životností:

Fotovoltaické moduly

- Min. 25letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou výrobcem.

- min. 12letá produktová záruka garantovaná výrobcem

Měniče

- Záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození.

- Instalované měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní řiditelností dodávaného výkonu do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny.

V realizačním projektu budou instalovány výhradně fotovoltaické moduly, měniče s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány na základě níže uvedených souborů norem:

Technologie Soubory norem:

- Fotovoltaické moduly IEC 61215, IEC 61730

- Měniče IEC 61727 nebo IEC 62116 nebo EN 50549-1/EN50549-2

Výše uvedené požadavky budou doloženy technickými listy a čestným prohlášením dodavatele v rámci nabídky: Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky - 10.1. – článek d.