TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Název veřejné zakázky:

Dodávka file serveru včetně licencí 2024

| Požadavek | Splněno „ANO“ | Uvedení přesného umístění technické specifikace v nabídce (název přílohy, číslo stránky apod.) |
| --- | --- | --- |
| Hardware |  |  |
| - min. 8x server (node) pro ukládání velkého množství nestrukturovaných dat, rozděleno na půlovinu do dvou lokalit |  |  |
| - 2-socket servery o max. výšce 2U určené pro datová centra |  |  |
| - součástí dodávky výsuvné lyžiny do racku a systém pro vyvázání kabelů |  |  |
| - možný přístup ke všem komponentám serveru bez nářadí |  |  |
| - osazeno 1x CPU, maximálně 12 fyzických jader, hyperthreading, max. TDP 120 W |  |  |
| - výkon CPU min. 2100 jednotek Single Thread Rating a Averange CPU Mark min. 22000 jednotek dle testu CPU Mark firmy PassMark Software |  |  |
| - osazeno min 64 GB RAM DDR4 2666 MT/s v každém nodu |  |  |
| - systém rozšiřitelný min. Na 3 TB RAM |  |  |
| - celková kapacita disků pro jeden node minimálně 36TB |  |  |
| - vyrovnávací paměť pro ukládání dat pro jeden node min. 2 TB na NVMe discích |  |  |
| - min. 2x Ethernet porty 25Gbps SFP28, každý osazený kompatibilním 25Gb SFP28 SR transceiverem |  |  |
| - 1x nezávislý port pro management 1 Gbps Base-T |  |  |
| - napájení jednofázové 220-240V |  |  |
| Požadavek | Splněno „ANO“ | Uvedení přesného umístění technické specifikace v nabídce (název přílohy, číslo stránky apod.) |
| - dva redundantní hot-plug síťové napájecí zdroje minimálně 800 W, účinnost minimálně třída Platinum |  |  |
| - TPM 2.0 čip |  |  |
| - kompatibilní s operačními systémy: Windows®, UNIX®, Linux® |  |  |
| - Management serveru nezávislý na operačním systému |  |  |
| - WEB GUI, SSH, API (zabezpečený přístup na základě uživatelské autentifikace s podporou elektronických certifikátů, integrace se standardními adresářovými službami) |  |  |
| - Dedikovaná IP adresa managementu |  |  |
| - Firmware update/rollback pro jednotlivé hw komponenty |  |  |
| - Logování událostí, monitoring hw senzorů, alertů |  |  |
| - Podpora virtuálního média (možnost bootování ze vzdáleného CD/DVD či virtuální ISO image) |  |  |
| - Podpora uznání a realizace záruční výměny na základě výstupů management nástrojů |  |  |
| - Řízení spotřeby (monitoring a řízení spotřeby el. energie včetně monitoringu a řízení tepelného vyzařování) |  |  |
| - Bezpečnostní funkce (podpora dvoufaktorové autentizace) |  |  |
| - Vysoká úroveň zabezpečení systému garantující pravost firmware všech částí serveru pomocí technologie Root of Trust (run-time ochrana proti napadení a změně firmware, digitálně podepsaný firmware) |  |  |
| - Advanced Encryption Standard (AES) šifrování dat (data-at-rest, data-in-flight, replikace) |  |  |
| - SNMP v3 |  |  |
| - min. TLS 1.2 |  |  |
| Požadavek | Splněno „ANO“ | Uvedení přesného umístění technické specifikace v nabídce (název přílohy, číslo stránky apod.) |
| - Délka záruky: 60 měsíců, reakční doba v místě instalace do 4 hodin od nahlášení servisnímu středisku výrobce, dostupnost podpory 24x7 |  |  |
| Síťová konektivita |  |  |
| - kompatibilní s HPE 5945 48SFP28 pro datový provoz v první lokalitě |  |  |
| - kompatibilní s Aruba 6000 24G 4SFP+ pro management v první lokalitě |  |  |
| - moduly SFP28 (25GbE) pro optické připojení datového provozu na straně nodů i do stávajících switchů HPE 5945 48SFP28 redundantně, podpora pro hot-swappable + 8x propojovací kabely MMF |  |  |
| - moduly RJ45 (1GbE) pro metalické připojení management provozu na straně nodů i do stávajícího switche Aruba 6000 24G + propojovací kabely CAT6a 4 kusů |  |  |
| - 2x přepínač pro iSCSI síť pro druhou lokalitu |  |  |
| - Typ zařízení: L3 přepínač |  |  |
| - Velikost zařízení 1U |  |  |
| - Minimálně 48x 1/10/25Gbps portů s volitelným fyzickým rozhraním |  |  |
| - Minimálně 8x 40/100Gbps portů s volitelným fyzickým rozhraním |  |  |
| - Podpora rozdělení 40GE portů na 4x10GE a 100GE portů na 4x25GE |  |  |
| - Podpora originálních transceiverů výrobce: 10GBASE-T SFP+ |  |  |
| - 2x interní hot-swap AC napájecí zdroj |  |  |
| - Redundantní hot-swap ventilátory |  |  |
| - Směr proudění vzduchu zařízením: předo-zadní |  |  |
| - Minimální přepínací výkon: 1,2 Tbps |  |  |
| - Minimální paketový výkon: 540 Mpps |  |  |
| Požadavek | Splněno „ANO“ | Uvedení přesného umístění technické specifikace v nabídce (název přílohy, číslo stránky apod.) |
| - Minimální paketový buffer: 32 MB |  |  |
| - Podporovaný počet přepínačů ve stohu min. 2 |  |  |
| - Kapacita stohovacího propojení min. 200 Gbps |  |  |
| - Stoh podporuje distribuované přepínání paketů |  |  |
| - Libovolný prvek stohu může být řídícím prvkem (1:1 redundance) |  |  |
| - Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (MC-LAG) |  |  |
| - Podpora upgrade OS ve stohu bez narušení provozu (ISSU/Live upgrade) |  |  |
| - Podpora automatizace upgrade OS ve stohu bez narušení provozu přes REST API |  |  |
| - Podpora jumbo rámců včetně velikosti 9198 Byte |  |  |
| - Podpora linkové agregace IEEE 802.1AX |  |  |
| - Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L2, L3 a L4 |  |  |
| - Minimální počet LACP skupin/linek ve skupině: 52/16 |  |  |
| - Minimální počet záznamů v tabulce MAC adres: 210 000 |  |  |
| - Minimální počet záznamů v tabulce ARP: 140 000 |  |  |
| - Protokol pro definici šířených VLAN: MVRP |  |  |
| - Minimálně 4000 aktivních VLAN podle IEEE 802.1Q |  |  |
| - VLAN translace - swap 802.1Q tagů na trunk portu |  |  |
| - Podpora zařazování do VLAN podle standardu 802.1v |  |  |
| - Private VLAN včetně primary, secondary a community VLAN |  |  |
| - IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree a IEEE 802.1w |  |  |
| - STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) |  |  |
| - Podpora ERPS (ITU G.8032) pro rychlou konvergenci do 100ms v kruhových sítích |  |  |
| - Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP, včetně LLDP over OoB management port |  |  |
| Požadavek | Splněno „ANO“ | Uvedení přesného umístění technické specifikace v nabídce (název přílohy, číslo stránky apod.) |
| - Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD nebo ekvivalentní) |  |  |
| - DHCP server a relay pro IPv4 a IPv6 včetně podpory VRF |  |  |
| - Podpora zapouzdření: GRE over IPv4 |  |  |
| - Podpora NTPv4 pro IPv4 a IPv6 včetně VRF a MD5 autentizace |  |  |
| - Podpora IEEE 1588v2 Boundary a Transparent Clock |  |  |
| - Funkce mDNS brány pro distribuci a filtraci multicast služeb napříč IP subnety |  |  |
| - Podpora L3 routed port včetně L3 sub-interface - nadřazené L3 rozhraní lze rozdělit |  |  |
| - Statické směrování IPv4 a IPv6 |  |  |
| - Minimální počet IPv4 záznamů ve směrovací tabulce: 600 000 |  |  |
| - Minimální počet IPv6 záznamů ve směrovací tabulce: 600 000 |  |  |
| - Dynamické směrování: RIP, RIPng, OSPFv2 včetně HMAC-SHA-384, OSPFv3, BGP, MP-BGP |  |  |
| - Funkce BGP konfederace a route reflector pro IPv4 a IPv6 |  |  |
| - Podpora BGP MD5 autentizace a BGP TTL security |  |  |
| - Podpora police based routing |  |  |
| - Podpora VRRPv2 a VRRPv3 |  |  |
| - ECMP včetně možnosti konfigurace rozkládání zátěže podle L3 a L4 |  |  |
| - Podpora minimálně 256 virtuálních směrovacích instancí (VRF) |  |  |
| - IGMP v2 a v3, IGMP snooping |  |  |
| - MLD v1 a v2, MLD snooping |  |  |
| - Směrování multicast: PIM-DM, PIM-SM, IPv6 PIM-SM, PIM-SSM, IPv6 PIM-SSM, MSDP |  |  |
| - Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL |  |  |
| - ACL klasifikace na úrovni zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IPv4/IPv6 adresa, číslo zdrojového/cílového portu, protokol, TTL hodnota , číslo VLAN, |  |  |
| Požadavek | Splněno „ANO“ | Uvedení přesného umístění technické specifikace v nabídce (název přílohy, číslo stránky apod.) |
| - HW ochrana proti zahlcení portu (broadcast/multicast/unicast) nastavitelná na kbps a pps |  |  |
| - IEEE 802.1p – Minimálně 8 front |  |  |
| - Uživatelské role definované lokálně v přepínači, jejich aplikace dle výsledku autorizace |  |  |
| - Port security - omezení počtu MAC adres na port, statické MAC, sticky MAC |  |  |
| - BPDU guard a Root guard |  |  |
| - Konfigurovatelná ochrana control plane (CoPP) před DoS útoky na CPU |  |  |
| -Vynucení zadat heslo administrátora a nastavitelná politika komplexity hesla přímo na přepínači |  |  |
| - Možnost instalace vlastního certifikátu včetně podpory Enrollment over Secure Transport (EST) |  |  |
| - Podpora Radius over TLS (RadSec) |  |  |
| - 802.1x autentizace přepínače vůči nadřazenému přepínači s podporou EAP-TLS a EAP-MD5 |  |  |
| - Podpora Data Center Bridging (PFC 802.1Qbb, ETS 802.1Qaz) |  |  |
| - IP Explicit Congestion Notification (ECN) |  |  |
| - Podpora RoCEv2 |  |  |
| - Podpora MPLS L3 VPN |  |  |
| - Management: CLI formou 1x USB-C console port |  |  |
| - Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě |  |  |
| - OoB management formou portu RJ45 s podporou ethernetu |  |  |
| - USB port pro přenos konfigurace a firmware |  |  |
| - Podpora IPv4 a IPv6 management: SSHv2 server, HTTPS server, SFTP a SCP klient |  |  |
| - Podpora RSA s délkou klíče minimálně 4096 bitů |  |  |
| - Podpora SNMPv2c a SNMPv3 |  |  |
| Požadavek | Splněno „ANO“ | Uvedení přesného umístění technické specifikace v nabídce (název přílohy, číslo stránky apod.) |
| - Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL |  |  |
| - Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače |  |  |
| - Dualní flash image - podpora dvou nezávislých verzí operačního systému |  |  |
| - Konfigurační změny pomocí naplánovaných pracovních úloh (Job scheduler) |  |  |
| - TCP a UDP SYSLOG pro IPv4 a IPv6 s možností logováni do více SYSLOG serverů |  |  |
| - Podpora automatických i manuálních snapshotů systému a možnost automatického obnovení předchozí konfigurace v případě konfigurační chyby |  |  |
| - Podpora standardního Linux Shellu (BASH) pro debugging a skriptování |  |  |
| - Grafické rozhraní pro vynášení výsledků monitorování a analytických skriptů - možnost vynášení stavu monitorovaných metrik do grafů atp. |  |  |
| - Root cause analysis v grafickém rozhraní – možnost vrácení se ke konkrétní funkční konfiguraci a stavu protokolů v čase |  |  |
| - Interpretace uživatelských skriptů monitorujících definované parametry síťového provozu s možností automatické reakce na události |  |  |
| - Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 pro oba směry ingress a egress |  |  |
| - Ochrana proti nahrání modifikovaného SW prostřednictvím image signing a secure boot, ověřující autentičnost a integritu OS prostřednictvím TPM chipu |  |  |
| - SPAN a ERSPAN port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session |  |  |
| - Podpora REST API v režimech read-only a read-write pro automatizaci nastavení |  |  |
| - Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP) |  |  |
| Požadavek | Splněno „ANO“ | Uvedení přesného umístění technické specifikace v nabídce (název přílohy, číslo stránky apod.) |
| - moduly SFP28 (25GbE) pro optické připojení datového provozu na straně nodů i dodaných switchů redundantně, podpora pro hot-swappable + 8x propojovací kabely MMF |  |  |
| - redundantní propojení na páteřní switche Aruba 8400 moduly SFP+ 40Gbps + 4x optické kabely Single-mode LR |  |  |
| - 1x Management přepínač pro druhou lokalitu |  |  |
| - Třída zařízení: L3 switch |  |  |
| - Velikost zařízení: 1U |  |  |
| - Všechny ethernet porty jsou dostupné zepředu |  |  |
| - Interní napájecí zdroj |  |  |
| - Podpora Energy Efficient Ethernet (802.3az) |  |  |
| - Minimálně 12MB paketový buffer |  |  |
| - Podpora "jumbo rámců" včetně velikosti 9198 Byte |  |  |
| - Podpora linkové agregace IEEE 802.3ad |  |  |
| - Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L3 a L4 |  |  |
| - Minimální počet LACP skupin/linek ve skupině: 8/8 |  |  |
| - Protokol pro definici šířených VLAN: MVRP |  |  |
| - Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q, minimálně 512 aktivních VLAN |  |  |
| - IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree |  |  |
| - STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) |  |  |
| - Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP a rozšíření LLDP-MED |  |  |
| - NTP pro IPv4 a IPv6 včetně MD5 autentizace |  |  |
| - Statické směrování IPv4 a IPv6 |  |  |
| - IGMP v2 a v3 |  |  |
| - MLD v1 a v2 |  |  |
| - Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL |  |  |
| Požadavek | Splněno „ANO“ | Uvedení přesného umístění technické specifikace v nabídce (název přílohy, číslo stránky apod.) |
| - ACL definice na základě skupiny fyzických portů |  |  |
| - ACL aplikovatelný na rozhraní IN včetně virtuálních VLAN |  |  |
| - BPDU guard a Root guard |  |  |
| - HW ochrana proti zahlcení (broadcast/multicast/unicast storm) nastavitelná na množství paketů za vteřinu |  |  |
| - ICMPv4 a ICMPv6 rate-limiting per port |  |  |
| - Port security - omezení počtu MAC adres na port, statické MAC |  |  |
| - Ochrana proti opakovaným výpadkům linek (flapování) s možností konfigurace citlivosti a akce při překročení |  |  |
| - Ochrana control plane (CPU) před útoky typu DoS |  |  |
| - Podpora IPv4 a IPv6 QoS |  |  |
| - Minimálně 8 front pro IEEE 802.1p |  |  |
| - Management: CLI formou 1x USB-C Console Port |  |  |
| - Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě |  |  |
| - Podpora automatických i manuálních snapshotů konfigurace systému |  |  |
| - USB port pro diagnostiku, přenos konfigurace a firmware |  |  |
| - Podpora managementu přes IPv4 i IPv6 |  |  |
| - SSHv2 a a SFTP |  |  |
| - Podpora SNMPv2c a SNMPv3 |  |  |
| - RMON |  |  |
| - Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL |  |  |
| - Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače |  |  |
| -Dualní flash image |  |  |
| - TCP a UDP SYSLOG pro IPv4 a IPv6 s možností logováni do více syslog serverů |  |  |
| - Podpora Syslog over TLS |  |  |
| - Podpora TACACS+ |  |  |
| Požadavek | Splněno „ANO“ | Uvedení přesného umístění technické specifikace v nabídce (název přílohy, číslo stránky apod.) |
| - Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 |  |  |
| - Port mirroring (SPAN), alespoň 4 různé obousměrné session |  |  |
| - Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP) |  |  |
| - REST API pro automatizaci nastavení |  |  |
| - Konfigurační šablony aplikovatelné na rozhraní, spravované samotným zařízením bez dodatečných externích nástrojů |  |  |
| - moduly RJ45 (1GbE) pro metalické připojení management provozu na straně nodů i do dodaného switche + propojovací kabely CAT6a 4 kusů |  |  |
| Technické požadavky |  |  |
| Řešení musí poskytnou minimálně 180TiB užitné kapacity pro uložení nestrukturovaných dat. |  |  |
| Pokud řešení neumožňuje plné zaplnění diskového prostoru na požadovanou úroveň (např. best practices doporučují maximální zaplnění souborového systému na 90% užitné kapacity), je nezbytné řešení kapacitně navýšit aby umožnilo uložení požadovaného objemu dat. |  |  |
| Uložená data budou minimálně z části již komprimována. Z toho důvodu není přípustné při návrhu kapacity počítat s efektem redukce dat a nabízet efektivní kapacitu. |  |  |
| Diskový prostor musí být schopen absorbovat minimálně 20TiB zapsaných dat za den. |  |  |
| Nabízené řešení musí být schopno poskytnout udržitelnou propustnost (bez započítání vlivu cache) 3000 MiB/s pro zápis a 5000 MiB/s pro čtení. Pro single stream přístup je požadována průchodnost minimálně 900 MiB/s bez započítání vlivu cache. Výpadek jednoho uzlu řešení nesmí způsobit pokles průchodnosti pod požadované hodnoty. |  |  |
| Řešení musí být možné rozšířit na minimálně trojnásobek kapacity (540TiB) a minimálně trojnásobek udržitelné průchodnosti (9GiB/s zápis, 15GiB/s čtení). |  |  |
| Požadavek | Splněno „ANO“ | Uvedení přesného umístění technické specifikace v nabídce (název přílohy, číslo stránky apod.) |
| Rozšiřování řešení musí být možné plně online při běžném produkčním provozu. |  |  |
| V případě rozšiřování kapacity musí být možné měnit zabezpečovací schéma na efektivnější variantu. |  |  |
| Splnění výkonových a kapacitních požadavků bude součástí akceptačních testů. |  |  |
| Celý diskový prostor musí nabízet uniformní výkon, latenci a vlastnosti, bez nutnosti data před odbavením přesouvat mezi různými vrstvami řešení. |  |  |
| Nabízené řešení musí disponovat funkcí replikace uložených dat a případné licence pokrývající celou kapacitu. |  |  |
| Řešení musí umožňovat vytvoření globálního jmenného prostoru zahrnujícího více diskových úložišť propojených replikou. |  |  |
| Nabízené řešení musí být možno integrovat s Microsoft Active Directory. |  |  |
| - řešení musí podporovat snapshoty uložených dat a obnovu dat integrovanou s Windows koncovými stanicemi. |  |  |
| - řešení musí podporovat vytváření uzamčených snapshotů tak, aby s uzamčenou kopií nebylo možné manipulovat |  |  |
| - nabízené úložiště musí být zabezpečeno tak, aby nemělo žádný jednotlivý prvek, jehož výpadek ovlivní dostupnost celku a poskytování dat (SPOF) |  |  |
| - diskové úložiště musí být navrženo tak, aby bylo odolné vůči výpadku jednoho uzlu a nejméně dvou disků |  |  |
| - diskové úložiště musí být vybaveno všemi požadovanými funkcemi a spojenými licencemi pokrývajícími celou dodanou kapacitu na dobu nejméně pět let |  |  |
| Požadavek | Splněno „ANO“ | Uvedení přesného umístění technické specifikace v nabídce (název přílohy, číslo stránky apod.) |
| SW pro správu dat |  |  |
| - licence pokrývající celou kapacitu a všechny CPU po dobu min. 5 let |  |  |
| - úložiště musí podporovat rozšíření kapacity a výkonu přidáním dalších nodů nebo disků bez nutnosti přerušení provozu nebo migrace dat |  |  |
| - podporované protokoly NFS, SMB, S3, FTP, FTPS, REST API |  |  |
| - automatické vyvažování zátěže - dynamické přerozdělení dat a zátěže mezi nody pro optimalizaci výkonu a rovnoměrné využití zdrojů |  |  |
| - integrované možnosti zálohování, včetně plánování záloh, možnost obnovy na úrovni souborů a bloků, rychlá obnova po havárii. |  |  |
| - podpora zálohování a obnovy dat systémem Commvault |  |  |
| - kapacita úložiště musí být poskytována v jednotném jmenném prostoru (Single Global Namespace), aby byla data ze všech lokalit viditelná jako lokální data v rámci jednoho připojeného uzlu |  |  |
| - podpora AES 256-bit šifrování pro uložená data, přenášená data i pro replikaci dat do jiné lokality nebo veřejného cloudu |  |  |
| - podpora minimálně 25 000 snapshotů |  |  |
| - schopnost eliminovat časové i systémové nároky na procházení stromu souborového systému v případě selhání SSD, HDD a nodu nebo v případě přidání nodu |  |  |
| - možnost nastavování kvót na úrovni uživatelů a skupin s možností okamžité aplikace bez nutnosti spouštění kontroly souborů |  |  |
| - grafické uživatelské rozhraní (GUI) a CLI pro správu, integrované nástroje pro monitoring výkonu, alerty, update a diagnostiku |  |  |
| Požadavek | Splněno „ANO“ | Uvedení přesného umístění technické specifikace v nabídce (název přílohy, číslo stránky apod.) |
| - vestavěná analýza souborového systému, která správci poskytuje v reálném čase informace o využití kapacity, výkonu, datových charakteristikách a historických trendech bez nutnosti použití nástrojů třetích stran nebo skenování souborového systému |  |  |
| - detailní auditování přístupů a operací, možnost generování reportů o aktivitách, změnách a přístupových událostech |  |  |
| - řešení musí z jednoho místa (portálu) umožnit spravovat všechny instance úložiště distribuované v různých lokalitách. Zejména musí poskytovat následující funkce: a. společná konzole pro lokální i public cloud instalace. b. zobrazení hlavních metrik výkonu pro všechny instance - IOPS, propustnost a latence c. zobrazení kapacity napříč lokalitami stejně jako údaje o kapacitě jednotlivých instancích |  |  |
| - 5-letá servisní podpora v režimu 24x7, servisní podpora poskytovaná v českém jazyce |  |  |
| - možnost stažení ovladačů a aktualizací software na webových stránkách výrobce |  |  |
| - všechny současné i budoucí funkce a aktualizace v ceně řešení minimálně po dobu 5 let |  |  |
| Společné požadavky na veškerou technologii |  |  |
| - Nabízené produkty jsou originální, nové, nikdy předtím nepoužívané a nerozbalené |  |  |
| - pochází z oficiálního českého distribučního kanálu výrobce a výrobky jsou určené pro český trh |  |  |
| - zařízení je dodáno se zárukou výrobce |  |  |
| - zařízení je podporované výrobcem v rámci jeho programu podpory a servisu |  |  |
| Požadavek | Splněno „ANO“ | Uvedení přesného umístění technické specifikace v nabídce (název přílohy, číslo stránky apod.) |
| - Zadavatel požaduje poskytnutí potvrzení výrobce, které tyto skutečnosti stvrzuje. |  |  |
| Požadavky na instalaci a konfiguraci |  |  |
| - dodavatel zajistí instalaci a konfiguraci dodaných HW a SW komponent v návaznosti na stávající infrastrukturu včetně dopravy, montáže, instalace a implementace do stávající IT infrastruktury v sídle zadavatele |  |  |
| - součástí instalace musí být i zaškolení IT administrátorů zadavatele minimálně v rozsahu nutném pro samostatnou administraci HW a SW zařízení dodaných v rámci zakázky |  |  |
| - minimální časový rozsah pro školení je 8 pracovních hodin. Školení proběhne u zadavatele na dodaném HW/SW |  |  |
| - administrací se rozumí zejména: konfigurace, monitoring činnosti, aktualizace, řešení problémů, zálohování konfigurace |  |  |
| - součástí instalace bude testovací provoz v minimální délce 5 dnů pro ověření funkčnosti dodaného HW a SW. |  |  |
| Požadavky na certifikaci |  |  |
| - Dodavatel předloží zadavateli doklady (certifikát nebo čestné prohlášení a garanci výrobce nebo jiný rovnocenný doklad) |  |  |
| - dodavatel je autorizovaným obchodním partnerem výrobce nabízeného HW |  |  |
| - nabízené zboží je určené pro český trh, je nové, nepoužité a pochází z oficiálního distribučního kanálu v České republice |  |  |
| - záruka, vč. záručního servisu, pro dodaný HW bude poskytována minimálně po celou dobu uvedenou u jednotlivých HW zařízení (od převzetí celého díla) |  |  |
| - záruční opravy zařízení HW budou realizovány dodavatelem, případně prostřednictvím odpovídající servisní organizace výrobce |  |  |
| Požadavek | Splněno „ANO“ | Uvedení přesného umístění technické specifikace v nabídce (název přílohy, číslo stránky apod.) |
| - záruční opravy budou realizovány v místě zadavatele. Výjimku tvoří činnosti realizovatelné vzdáleným připojením |  |  |
| - ohlášení závady bude možné všemi těmito způsoby: automatický systémem Call Home, telefonicky prostřednictvím přiděleného tel. kontaktu nebo prostřednictvím servisního e-mailu |  |  |