TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| Název veřejné zakázky | „Aktivní prvky Sophos pro Nemocnici Český Krumlov, a.s.“ |
| --- | --- |

Aktuální stav

Aktivní prvky jsou rozmístěny v jednotlivých pavilonech nemocnice (14 pavilonů /20 rozvoden slaboproudu). Mezi jednotlivými pavilony jsou vybudovány optické 10 Gbps spoje typu SM 9/125. U 2 starších pavilonů/tras je použit typ MM 50/125.

Požadovaný stav

Kompletní obměna současných aktivních prvků za nová zařízení Sophos Switch, včetně jejich zapojení do infrastruktury zadavatele a propojení se současně provozovanými souvisejícími systémy synchronizované kybernetické bezpečnosti (Sophos Firewall XGS 3300, zabezpečení koncových stanic Sophos Intercept X Advanced with XDR, provoz WiFi Sophos APX), jejíž nedílnou součástí je i aktivní dohled SOC typu MDR (Managed Detection and Response) od společnosti Sophos nad všemi uvedenými systémy.

Instalací nových Sophos Switchů a napojením na SOC MDR bude dohled i nad aktivními prvky (požadován je dohled až na úroveň jednotlivých portů vč. možnosti řešení případných incidentů v rámci synchronizované bezpečnosti).

Odhadovaný čas pro konfiguraci, zapojení a zprovoznění je 20 MD („Man-day“).

Dodávka Sophos Switch - přehled poptávaných technologií /příslušenství /funkcionalit

| Switche | Počet |
| --- | --- |
| Sophos Switch CS210-48FP | 10 |
| Sophos Switch CS210-24FP | 2 |
| Sophos Switch CS210-8FP | 1 |
| Sophos Switch CS110-24FP | 13 |
| Sophos Switch CS101-8FP | 5 |
| Sophos Switch CS1010-8FP | 7 |
| Sophos Switch CS110-48FP | 6 |

| Doplňky pro Sophos Firewall XGS 3300 (rozšíření infrastruktury) | Počet |
| --- | --- |
| Sophos Fleximodul 4-port 10GbE SFP+ fiber | 2 |

| Ostatní příslušenství | Počet |
| --- | --- |
| Optický patch kabel LC/UPC-LC/UPC SM 9/125 G657 A1 duplex 1,7 mm High-End Class H+S 2 m | 38 |
| Optický patch kabel LC/PC-LC/PC MM 50/125 OM3 duplex 1,7 mm High-End Class H+S 2 m | 5 |
| SFP+ Transceiver 10 Gbps, 10 GBASE-T, do 30 m, CAT 6A, RJ45, (Sophos compatible) | 60 |
| Kabel UTP RJ45 – RJ45 CAT6, 1 m (šedý) | 24 |

- Poptávané řešení Sophos Switch musí být dodáno pouze jako nové zařízení.

- Centralizovaná správa všech Switchů v Sophos Central – požadována je jednotná správa z konzole, která spravuje i ostatní prvky synchronizované bezpečnosti (není potřeba spravovat samostatný switch management systém).

- Zvýšená síťová viditelnost - v kombinaci spolupráce FW a ochrany koncových stanic/serverů má synchronizovaná bezpečnost výrazně lepší přehled o provozu s možností korelace mezi jednotlivými zařízeními.

- Automatizovaná reakce na hrozby – v případě detekce lze konkrétní port na Switchi automaticky blokovat (součást funkcionality „Synchronized Security“).

- Segmentace sítě – implementace Sophos Switch řešení usnadní nasazení VLAN vč. propojení s pravidly na FW (oddělení hostů, IoT zařízení, kamer, apod.).

- Zabezpečení na úrovni portů - snadná kontrola připojených zařízení k jednotlivým portům (přes MAC, 802.1x), včetně možnosti automatické změny přístupových pravidel.

- Logování a  audit – možnost logování veškeré činnosti do Sophos Central, včetně propojení detekcí v rámci SOC MDR.

- Rychlejší troubleshooting – detailní přehled v případě problémů se síťovým provozem nebo podezřelém chování v jedné konzoli.

- Kompatibilita v rámci prostřední Sophos - všechna zařízení pracují v rámci zajištění max. kompatibility a podpory mezi jednotlivými prvky Sophos „ekosystému“ - jednodušší implementace díky ostatním již provozovaným a nastaveným prvkům („Zero-Touch Deployment“).