TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| Název veřejné zakázky | „Nákup kuchyňského vybavení pro Nemocnici Český Krumlov, a.s.“ |
| --- | --- |

1x Multifunkční tlaková pánev sklopná

Tlaková, sklopná, elektrická, užitný objem min. 165 litrů, min. 6ti bodová pokrmová sonda, varný povrch z vícevrstvého dna o celkové min. síle 12 mm. Multifunkční použití s vysokou flexibilitou v přípravě pokrmů a různorodost tepelných úprav (smažení, opékání, příprava omáček a sauté, vaření dušení ..) včetně vaření v tlaku.

Rozměry:

- šířka max. 1600 mm

- výška horní pracovní plochy 900 mm (požadována přesná výška z důvodu okolních zařízení)

- hloubka max.: 850 mm

Ostatní vlastnosti:

- kontaktní vrstva z kyselinovzdorné ocele třídy AISI 316Ti

- instalovaný příkon max. 21 kW, napětí 400 V/3N/50 Hz.

- Vícezónový varný povrch s možností nastavení odděleného ohřevu jednotlivých zón.

- Ovládání skrze barevný dotykový LCD displej. Možnost vícefázového programování, ukládání receptů, automatické programy. USB konektivita. Elektronická mikroprocesorová řídící jednotka s digitálním displejem, volba teploty pokrmu (50° - 250°C), možnost předprogramování doby vaření a začátku vaření. Automatické rozpoznání cyklu tepelné úpravy "smažení" a "vaření" a "vaření v tlaku".

- Funkce vaření v tlaku, minimální přetlak v nádobě 0,45bar, pro efektivní zkrácení celkové doby přípravy pokrmu, úspory energií a zachování přirozeně vysoké úrovně vitamínů a minerálů v pokrmu.

- Speciální varná funkce pro přípravu pokrmů, které mají tendenci připalovat se.

- Řízený pozvolný náběh ohřevu na požadovanou teplotu s rovnoměrným prohříváním, takřka bez nutnosti promíchávání. Vhodné obzvláště pro mléčné produkty, omáčky, prohřívání apod.

- Přesné motorové sklápění s variabilní rychlostí. Úhel vyklápění min. 90° pro dokonalé vyprázdnění a snadné čištění. Excentricky umístěná osa sklápění umožňuje plnění i vyšších nádob (pro min. 550 mm vysoké várnice).

- Možnost vaření podle výkonových stupňů: principem je dosažení bodu varu a následné udržování teploty 95°C při co nejmenší spotřebě energie - nastavení (min. 8 stupňů přednastavených výkonových stupňů). Možnost vaření v GN nádobách. Při použití vymezovacích rámečků lze využít multifunkční tlakové pánve obdobně jako parní konvektomat a navíc s využitím přetlaku.

- Pokrmová sonda s minimálně 6ti měřícími body pro dokonalou přípravu obzvláště v případě větších kusů mas.

- Systém automatické kondenzace páry, umožní bezpečné otevření natlakované pánve po ukončení varného cyklu. Izolované a vyvážené víko dokonale přiléhá k hornímu okraji a snižuje tepelné ztráty, zvyšuje účinnost ohřevu a umožňuje udržování pokrmu s minimální spotřebou energie.

- Elektronická jednotka připravena pro napojení na hromadný sběr HACCP dat skrze datovou síť.

- Stupeň ochrany proti průniku vody minimálně IPX 6 a to z důvodu požadavku na možnost bezpečného mytí vnějšího povrchu pánve (vč. ovládacího panelu) pomocí vodovodní hadice.

Příslušenství:

- vestavěná zásuvka na 230V/1/50 v levé noze

- integrovaná navinovací oplachová sprcha

- 3x vymezovací rámečky pro zavěšení GN 1/1

- 3x falešné perforované dno pro pánev GN 1/1

- 1x scezovací síto pro sklopné tlakové pánve 3 GN1/1.

Zařízení musí být instalováno na nožičkách o výšce 200mm. Výška pracovní plochy bude 900 mm. Zařízení musí umožnit budoucí systémové spojení s vedle stojícím zařízením stejného typu pevným vlásenkovým spojem zabraňujícím zatékání tekutin mezi zařízení. Pouhé umístění zařízení vedle sebe bez pevného spojení je nepřípustné. Konstrukce zařízení, s ohledem na uspořádání varného bloku, musí umožňovat běžný servisní přístup a běžnou servisní údržbu pouze z přední strany zařízení, bez nutnosti demontáže/posunování zařízení. Součástí kuchařské školení, certifikovaným kuchařem výrobce pánve.

Doložení obchodního a servisního certifikátu dodavatelem nabízeného zařízení.

1x Multifunkční pánev s možností tlakového vaření

Elektrické multifunkční tlakové varné zařízení určené k vaření, restování a fritování a rovněž k vaření při nízké teplotě, k přípravě sous vide, konfitování, vaření s teplotním rozdílem, citlivé vaření k šetrné přípravě citlivých produktů a k mnoha dalším běžným metodám vaření.

Objem cca 150 litrů.

Orientační rozměry:

- šířka 1300 mm – 1400mm

- hloubka 850 mm – 950 mm

- nastavitelná výška podle místa instalace (kalibrace zařízení)

Ostatní vlastnosti:

- přípojka teplé/studené vody 3/4

- výkon cca 41 kW, napětí 3NAC 400V

- připojení odpadní trubky DN 50 na pevnou síť nebo k volnému odtoku, vypouštění vody přímo vestavěným odtokem v nádobě (vyklápění do odtoku není nutné)

- vyrobeno z ušlechtilé oceli, dno nádoby odolné proti poškrábání a nejlépe vyrobeno bez spár, možnost čištění běžnými prostředky

- rozsah teplot + 30 °C do + 250 °C, digitální zobrazení teploty

- bezpečnostní omezovač teploty

- stupeň ochrany proti průniku vody minimálně IPX 5

- umístěno na podstavci s nohami

- automatické procesy přípravy pokrmů (přizpůsobení velikosti a množství vařeného pokrmu)

- snímač teploty s minimálně 6ti měřícími body – indikace nesprávně vloženého snímače, magnetický držák snímače vnitřní teploty na víku

- elektricky poháněné víko pro otvírání a zavírání

- Zařízení je vybaveno motoricky ovládaným a časově nastavitelným systémem automatického zvedání a spouštění k vaření a fritování pomocí varných košů.

- Zařízení má automatický přívod vody k plnění varné nádoby vodou s přesností na litr. Přívod vody integrován ve víku.

- integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením

- akustické a vizuální signály pro případ nutnosti zásahu uživatele

- digitální časový spínač s trvalým nastavením

- rychlé předehřátí dna nádoby

- vaření – možnost nastavení stupně zhnědnutí a teploty pokrmu, grafické zobrazení procesu vaření vč. vypočítaným koncem vaření, dno nádoby lze rozdělit na zóny s různými teplotami, min. 1000 varných programů, možnost konfigurace uživatelských profilů a práv

- tlakové vaření – zařízení nespadá pod směrnici o tlakových zařízeních 97/23/ES, víko musí být zajištěno proti neúmyslnému otevření, kontrola a regulace tlaku, ochrana proti přetlaku zajištěna bezpečnostním ventilem

- fritování – možnost blokace režimu fritování, při fritování zobrazovat zákaz používat ruční sprchu a otvírat ventil nádoby, aby neunikl fritovací olej do odpadu, bezpečnostní omezovač teploty bránící přehřátí oleje v případě poruchy

- barevný dotykový displej, uzamykatelný, v českém jazyce vč. funkce zobrazení nápovědy a příručky k obsluze

- dotyková teplota pláště max. + 70 °C

- rozhraní ethernet, wi-fi, USB port, připraveno pro napojení na hromadný sběr HACCP dat skrze datovou síť, příprava připojení SOLAS, možnost ukládání do datové paměti HACCP a také prostřednictvím cloudového řešení bez nutnosti speciálního softwaru výrobce

- Možnost správy varných programů, správy přípravy a zařízení přes cloudové řešení. Možnost přenosu procesů přípravy přes integrované rozhraní USB.

Příslušenství:

- vestavěná zásuvka, 1 NAC 230 V.

- 1x stěrka šířka cca 330 mm

- 1x dlouhá špachtle

- 1x rameno k připevnění košů při používání funkce automatického zdvihání a spouštění

- 3x varné koše pro používání funkce automatického zdvihání a spouštění

- 3x fritovací koš pro používání funkce automatického zdvihání a spouštění

- 1x síto na scezení

- 1x sítko k zabránění úniku vařeného pokrmu do odtoku při vyprazdňování nádoby

- 3x rošt k zabránění kontaktu mezi připravovaným pokrmem a dnem nádoby

- 1x výškově nastavitelný přepravní vozík ke snadnému vyprazdňování a pohodlnému porcování připravovaného pokrmu v gastronádobách

- 1x vozík na olej ke snadnému vyprázdnění oleje z nádoby a k jeho ukládání bez přístupu světla

Součástí dodávky je zaškolení personálu. Prohlášení o shodě: CE. Jsou požadována následující nebo srovnatelná schválení: VDE/Semko Intertek/ETL Safety/GS/ETL Sanitation/SVGW. Zařízení je schváleno k provozu bez dozoru. Běžný servisní přístup a běžnou servisní údržbu pouze z přední strany zařízení. Zařízení je vybaveno diagnostickým programem s automatickým zobrazování servisních hlášení.