Příloha č. 10 zadávací dokumentace

Zadavatel:

Nemocnice Tábor, a.s.

kpt. Jaroše 2000, Tábor, PSČ 390 03

IČO: 26095203

PODKLAD PRO HODNOCENÍ KVALITATIVNÍCH VLASTNOSTÍ PŘÍSTROJE

k nadlimitní veřejné zakázce s názvem:

MAGNETICKÁ REZONANCE 1,5 T

zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle ust. § 25 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Dodavatel:

název: 		[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

obch. rejstřík:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

sídlo:		[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

IČO: 	 	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

DIČ: 	   	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Zadavatel použije jako podklad pro hodnocení údaje vyplněné účastníkem v této tabulce, kterou účastník pro účely hodnocení povinně vyplní.

- Ve sloupci „Název hodnotícího kritéria“ je zadavatelem stanovený technický parametr, který je hodnotícím parametrem a který není uchazeč povinen pro účast ve veřejné zakázce.

- Uchazeč ve sloupci „Splnění požadovaného kritéria“ uvede možnost ANO či NE, v návaznosti na to, zda zadavatelem vymezený parametr splňuje či nikoliv.

- Ve sloupci „Dodavatel uvede odkaz na dokument, jímž tento parametr dokládá: Název dokumentu, číslo stránky dokumentu“ uchazeč vyplní dokument a č. strany, kde lze technický parametr ověřit.

Uchazeč je povinen vyplnit tabulku ve všech jejich částech k tomu určených. Části určené k vyplnění jsou označeny modrou barvou.

| Název hodnotícího kritéria | Popis způsobu hodnocení a počet předělených bodů | Splnění požadovaného kritéria ANO/NE | Dodavatel uvede odkaz na dokument, jímž tento parametr dokládá: Název dokumentu, číslo stránky dokumentu | Váha kritéria v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Garantovaná homogenita magnetického pole max. 2 ppm v plném FOV, tj. ve sférickém objemu 50 cm (DSV) | ANO/NE ANO = 30 bodů NE = 0 bodů |  |  | 30 |
| Technika, založená na principu DLR, která umožňuje získat obraz s vyšším rozlišením z obrazu, nasnímaného s nižším rozlišením, za současné redukce Gibbsových (ringing) artefaktů; zvýšení matrice v obou směrech kódování obrazu (Phase x Readout) min. 3x3 | ANO/NE ANO = 25 bodů NE = 0 bodů |  |  |  |
| Vícekanálová vysílací RF cesta - min. 2 nezávislé vysílací kanály, umožňující maximálně homogenní distribuci B1 pole | ANO/NE ANO = 20 bodů NE = 0 bodů |  |  |  |
| Rychlost rekonstrukce obrazu minimálně 60 000 obrazů/s pro matrici 256x256 a 100% FOV (5%) | ANO/NE ANO = 5 bodů NE = 0 bodů |  |  |  |
| Možnost aplikace DLR na min. následující typy sekvencí: Spin echo, Fast spin echo ve 2D i 3D, Gradient echo ve 2D i 3D, DWI EPI a DWI pomocí echoplanární fast spin echo sekvence, Inversion Recovery (STIR, FLAIR, true IR), SSFP ve 2D i 3D | ANO/NE ANO = 15 bodů NE = 0 bodů |  |  |  |
| Použití DLR se současným využitím techniky s náhodným podvzorkováním K-prostoru (např. Compressed Sensing, Compressed SPEEDER, Compressed SENSE, HyperSense apod.) pro rekonstrukci obrazu s kratší dobou skenování a nižším šumem v oblasti mozku, páteře, břicha, malé pánve, velkých a malých kloubů | ANO/NE ANO = 5 bodů NE = 0 bodů |  |  |  |

Datum: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

……………………………………………………

Jméno, příjmení, a funkce osoby oprávněné za dodavatele jednat

[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]