TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| Název veřejné zakázky | Dodávky pracovních stanic 2026 |
| --- | --- |

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nových, nepoužitých a nerepasovaných počítačů, určených pro český trh. Počítače musí splňovat veškeré platné normy a certifikace pro prodej v České republice a musí být dodány s pětiletou On-Site zárukou. Dodavatel je povinen na vyžádání doložit certifikáty o původu a shodě zboží. Počítače nebudou zapečetěné. Odběratel nepožaduje předinstalování OS, pouze dodání licence k užívání SW.

| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Umístění prokázání požadavku v nabídce *název dokumentu a číslo stránky |
| --- | --- | --- |
| Procesor | CPU o výkonu min. 30000 bodů (Multithread Rating) v programu Passmark CPU Mark (https://www.passmark.com/), min. 6 jader, max. TDP 180W |  |
| Úložné zařízení | SSD M.2 NVMe, rychlost čtení min. 6200MB/s, rychlost zápisu min. 2300MB/s, kapacita min. 500 GB |  |
| Operační paměť | DDR5 32GB o frekvenci min. 5200MHz |  |
| Grafická karta | připojení min. 2 monitorů, min. 1x HDMI, min. 1x DisplayPort |  |
| Síťová karta | RJ45 1Gbps/100Mbps, podpora PXE, podpora standardu 802.1x, bez možnosti připojení k Wi-Fi |  |
| Zvuková karta | ano |  |
| Vstupní a výstupní porty | min. 8x USB-A z toho min. 6x USB-A vzadu skříně (z toho min. 1x USB-A 3.0 vpředu skříně + z toho min. 2x USB-A 3.0 vzadu skříně) |  |
| Zabezpečení dat | vestavěná technologie TPM 2.0 |  |
| Napájecí zdroj | min. 450W, teplotní regulace otáček, aktivní PFC, certifikace min. 80 PLUS Bronze, maximální hlučnost 40dB |  |
| Operační systém | originální MS Windows 11 Pro |  |
| UEFI Management | lokální nebo vzdálená možnost UEFI flash update a možnost zaheslování UEFI, zakázaní zvolených portů SATA |  |
| Záruka | 5 let v místě plnění zakázky (On-Site) |  |
| CPU chladič | velikost ventilátoru min. 120mm, maximální otáčky 2000RPM, maximální hlučnost 40dB, minimální rozměry: výška 140mm, šířka 120mm, hloubka 90mm, FDB/HDB |  |
| Počítačová skříň | Tower, maximální rozměry: šířka 200 mm, výška 450 mm, hloubka 450 mm |  |
| Montážní slot 3,5” (HDD, SSD) | min. 1X volný |  |
| Montážní slot 5,25” (CD/DVD) | min. 1X volný |  |
| PCIe 3.0 x1 slot | min. 1X volný |  |
| PCIe 4.0 x16 slot | min. 1X volný |  |