DODATEK K TECHNICKÉ ZPRÁVĚ KE DNI 6.5.2019

- PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

a) oproti projektové dokumentaci je snížen počet ovládaných dveří na 25 ks, (7x dveře posuvné, 18 standardní dveře )

b) Změna čtečky z typu RSW. 04-B na  typ RSW.04 se čtením NFC a BLE

c)vyjmutí ovládání výtahů vč. 3xídících elektronik CKP22+XPORT

d)oproti projektové dokumentaci je nově použit elektrický zámek /otevírač effeff bz monitorovacího stavu

2) ELEKTRO

a) oproti projektové dokumentaci nebude proveden ROZVADĚČ RH (EIP30DP1 Sm dle schéma),položka č.68

b) oproti projektové dokumentaci nebude provedena zásuvková skříň, položka č.61

c) oproti projektové dokumentaci nebude provedeno Svítidlo nouzové NO Modus Nouzové sv. ECONOMIC LED SA, 3 hod, IP65,nově bude Svítidlo nouzové NO ONTEC S M5 305 M DATA LED5W 3 hod IP 65,počet zůstává.

d) oproti projektové dokumentaci nebude proveden Rozvaděč RM1,položka č.73

3) VYTÁPĚNÍ

a) oproti projektové dokumentaci nebude provedena výměna všech otopných těles za nová, (viz. výkaz výměr).U neměněných radiátorů dojde k demontáži,nátěru a zpětné montáži, nemění se termostat. hlavice.

4) ZTI

a) oproti projektové dokumentaci nebude provedena položka č.24-32 z trub tlumících hluk – nově: potrubí bez protihluk. Úpravy

b) oproti projektové dokumentaci nebude provedena položka díl. 721C v plné výši,budou provedeny propoje z trub litinových DN 100,DN 125.(kameninové NE)

c) oproti projektové dokumentaci provedena položka 158 z :  Rohový ventil k baterii 3/8" x 1/2" chrom s nerez sítkem

d) oproti projektové dokumentaci provedena položka 170 z : Umyvadlový sifon 5/4"-32 mm  chromovaná ABS

e)  oproti projektové dokumentaci provedena položka 171 z :    Umyvadlová výpusť kovová, chrom

f) oproti projektové dokumentaci provedena položka 172 z : Madlo toaletní závěsné pevné, kotvené do zdi dl. 900 mm, nerez leštěná

g) oproti projektové dokumentaci provedena položka 173 z :  Madlo toaletní sklopné dl. 800 mm, nerez leštěná

h) oproti projektové dokumentaci provedena položka 174 z :    Madlo univerzální dl. 400 mm, nerez leštěná

ch) oproti projektové dokumentaci provedena položka 175 z : Madlo do sprchy 750x450 mm (levé/pravé) nerez leštěná

i) oproti projektové dokumentaci provedena položka 176 z : Sprchová sedačka závěsná sklopná, (hmotnost max. 120 kg

j) oproti projektové dokumentaci provedena položka 181 z :  Keramické umyvadlo 500x410 mm s otvorem pro baterii uprostřed

k)  oproti projektové dokumentaci provedena položka 185 z :  Duroplastové sedátko s poklopem,nerez úchyty

l) oproti projektové dokumentaci provedena položka 186 z :   Klozet závěsný s uzavřeným oplachovým kruhem, hluboké splachování 4,5/3 l, vč. instalační sady

m) oproti projektové dokumentaci provedena položka 187 z :    Vyrovnávací hmota pro klozet

n) oproti projektové dokumentaci provedeny položky 194-198 včetně podpěr

5) STAVEBNĚ – KONSTRUKČNÍ ČÁST

a) oproti projektové dokumentaci nebudou realizovány stavební úpravy venkovních

prostor u objektu LDN.

Jedná se zejména o tyto stavební úpravy:

- nebude prováděna oprava stěn anglických dvorků

- nebude prováděna oprava stávajícího venkovního schodiště s venkovní podestou,

spojující venkovní prostor se schodišťovou podestou mezi 1. a 2.NP.

- nebude prováděna oprava povrchu stávajícího ocelového zábradlí nad anglickými

dvorky

- nebude prováděna oprava bočního venkovního betonového tříramenného vstupního

schodiště

b) oproti projektové dokumentaci nebudou realizovány stavební úpravy vnitřních prostor

objektu LDN.

Jedná se zejména o tyto stavební úpravy:

- nebude realizována rekonstrukce – výměna 2 ks osobních výtahů

- nebude prováděna oprava stěn a podlahy instalační chodby

- vnitřní dveře T1,T2,T3,T9a nebudou opatřeny celoprobarvenými akryl-vinylovými

pláty tl. 2mm, rovněž zárubně nebudou opatřeny ochrannými akryl-vinylovými pláty

tl. 2mm profilu L

- ochranné  celoprobarvené akryl-vinylové pásy – ozn. T10a tl. 3mm nebudou

instalovány na jednotlivých pokojích, ale pouze na chodbách

- nebude realizována dodávka šatních skříní T11